Correct BC, s.r.o., Elišky Krásnohorské 1339/15, 400 01 Ústí nad Labem

# IČO: 250 285 88, DIČ: CZ 250 285 88

Bankovní spojení: Raiffeisenbank, a.s., pobočka Ústí n.L.,  č.ú.: 104 700 2980 / 5500

Tel/Fax.:  475 200 977

e-mail:  dlouhy@correct-bc.cz

Údaj o jiné evidenci: Evidence OR Krajského soudu v Ústí n.L., oddíl C, vložka 13143

__________________________________________________________________________________

INVESTOR:

Univerzita Jana Evangelisty Purkyně v Ústí nad Labem

Pasteurova 3544/1, Ústí nad Labem

- SOUHRNNÁ TECHNICKÁ ZPRÁVA

NÁZEV STAVBY:

Rekonstrukce ploché střechy

budovy kateder PF UJEP

VYPRACOVAL:

Correct BC s.r.o.,

Elišky Krásnohorské 1339/15,

400 01 Ústí nad Labem

PROJEKTANT:

Jana Košťálová

DATUM:

září  2015

Dle přílohy č.6 vyhlášky 499/2006 Sb.

Rozsah a obsah dokumentace pro provádění stavby

Obsah souhrnné technické zprávy

B.1		popis území stavby

B.2		celkový popis stavby

B.3		připojení na technickou infrastrukturu

B.4		dopravní řešení

B.5		řešení vegetace a souvisejících terénních úprav

B.6		popis vlivů stavby na životní prostředí a jeho ochrana

B.7		ochrana obyvatelstva

B.8		zásady organizace výstavby

B.1   	POPIS ÚZEMÍ STAVBY

- Charakteristika stavebního pozemku

Objekt se nachází v zastavěném území města v areálu UJEP přístupném z ulice České Mládeže a ul. Resslova.

- Záměr investora

Záměrem investora je rekonstrukce havarijního stavu plochých střech budovy na st.p.č.1284/2 v areálu UJEP v ul. České Mládeže, Ústí nad Labem.

- Stávající ochranná a bezpečnostní pásma

Stávající území se nenachází v ochranném ani bezpečnostním pásmu.

- Poloha vzhledem k záplavovému území, poddolovanému území apod.

Území se nenachází v záplavovém ani poddolovaném území.

- Vliv stavby na okolní stavby a pozemky, ochrana okolí, vliv stavby na odtokové poměry v území

Oprava a zateplení střech nemá vliv na okolní stavby a pozemky, ani na odtokové poměry v území.

- Požadavky na asanace, demolice, kácení dřevin

Nejsou předmětem PD.

- Požadavky na maximální zábory zemědělského půdního fondu nebo pozemků určených k plnění funkce lesa(dočasné/ trvalé)

Nejsou předmětem PD.

- Územně technické podmínky (zejména možnost napojení na stávající dopravní a technickou infrastrukturu)

Nejsou předmětem PD.

- Věcné a časové vazby stavby, podmiňující, vyvolané, související investice

Vyvolanou investicí je demontáž a zpětná montáž dvou anténních stožárů a drátěných kabelových žlabů provozovaných společností T mobile. Manipulaci se stožáry T mobile a s kabelovými žlaby na střechách A a D bude provádět pouze T mobile, nebo pověřená firma majitele zařízení.

Součástí vyvolaných investicí jsou demontáže stávajícího plynového vedení na střeše spojovací chodby, které není funkční a investorem byla odsouhlasena jeho demontáž bez náhrady, nefunkčních zařízení VZT a demontáže hromosvodů.

B.2   CELKOVÝ POPIS STAVBY

B.2.1	Účel užívání stavby, základní kapacity funkčních jednotek

Předmětem projektové dokumentace je rekonstrukce střešního pláště - technická obnova plochých střech objektu na st.p.č. 1284/2  v areálu UJEP v ul. České Mládeže, Ústí nad Labem. Účel užívání stavby, základní kapacity funkčních jednotek se nemění.

B.2.2	Celkové urbanistické a architektonické řešení

- Urbanismus- územní regulace, kompozice prostorového řešení

Není předmětem PD.

- Architektonické řešení- kompozice tvarového řešení, materiálové a barevné řešení

Není předmětem PD.

B.2.3	Celkové provozní řešení, technologie výroby

Není předmětem PD.

B.2.4	Bariérové užívání stavby

Není předmětem PD.

B.2.5	Bezpečnost při užívání stavy

Bezpečnost při užívání stavby se nemění.

B.2.6	Základní charakteristika objektů

- Stavební řešení

Střechy dotčeného objektu jsou rozděleny na jednotlivé části, které jsou samostatnými dilatačními a funkčními celky umístěnými v různých výškových úrovních. Součástí oprav a zateplení střešních ploch jsou i podlahy balkonů v 6.NP, střecha terasy ve 2.NP a střecha spojovací chodby nad 1.NP.

Součástí oprav střešních plášťů je návrh nové skladby střešního pláště splňující podmínky tepelných parametrů konstrukce dle platných předpisů.

Konstrukční skladby jednotlivých střešních plášťů jsou dvouplášťové a jednoplášťové konstrukce. Návrh tepelně technického posouzení předpokládá převést všechny konstrukční skladby střech na jednoplášťové. Tloušťky tepelných izolací budou lokálně přizpůsobeny technickým možnostem stávajících konstrukcí, zejména výšce prahů stávajících dveří, nebo vyústění průduchů klimatizačních jednotek.

Jednotlivé střechy tvoří samostatné dílčí celky, které mohou být realizovány samostatně. -- V rámci zateplení střešních plášťů budou vyměněny na všech střechách klempířské prvky.

-Na střeše ,,A“ se odstraní nefunkční jednotky klimatizace a ubourají původní betonové základky. Na střeše ,,A“,,C“ a ,,D“ se doplní zateplení svislých stěn na úroveň stávající střešní krytiny, úpravu navazujících konstrukcí např. výměnu některých dveří včetně nadezdění prahu.

- Na střeše spojovací chodby se demontuje nevyužívaný plynovod, který již neplní svou funkci a bude odstraněn bez náhrady. Stávající atika ve zvýšené části střechy se nadezdí, stávající okno se vymění za nové o novém rozměru a svislá stěna se zateplí fasádním zateplovacím systémem z polystyrenových desek tl. 160mm.

- Zateplení střešního pláště se navrhuje z jedné vrstvy polystyrenových desek EPS 100 v tl. 80mm. Druhá vrstva z polystyrenových desek s nakašírovanou vrstvou modifikovaného živičného pásu tl. 80mm. Střešní krytina se navrhuje jedné vrstvy SBS modifikovaného živičného pásu s posypem. Střešní krytina bude ke stávajícím podkladním vrstvám kotvena mechanicky. Upevnění nových vrstev střešního pláště se bude provádět mechanickým kotvením do střešní keramické stropní vložky, nebo u jednoplášťových střech do betonové mazaniny. Pro kotvení budou použity certifikované typy střešních kotev do dutých keramických materiálů(např. celokovové kotvy, nebo teleskopické kotvy s ocelovým šroubem).

Návrh a posouzení počtu kotevních terčů krytiny bude určen dle technologického předpisu dodavatele. Návrh musí splňovat podmínky ČSN EN 1991.

- Konstrukční a materiálové řešení

Stávající dvouplášťové střechy budou převedeny na jednoplášťové. Na stávající konstrukci střechy se přidá parotěsná zábrana(lepenka s hliníkovou vložkou) celoplošně lepená, první vrstva z polystyrenových desek v tl.80mm, druhá vrstva z polystyrenových desek tl.80mm s nakašírovanou vrstvou modifikovaného živičného SBS pásu a střešní krytina z SBS modifikovaného živičného pásu s posypem. Nové vrstvy střešního pláště budou mechanicky kotveny.

- Ekvivalentní difuzní tloušťka parozábrany sd≥600m

- Deklarovaný součinitel tepelné vodivosti použitého  EPS ʎD≤0,037W/(m.K)

- Ekvivalentní difuzní tloušťka hydroizolačního souvrství max. sd≤600m

Hydroizolační souvrství – SBS modifikovaný živičný pás s posypem v tl. min. 4mm, druhá vrstva modifikovaného živičného pásu bude nakašírována na vrchní vrstvě polystyrenových desek.

Stabilizace střešního pláště je uvažována mechanickým kotvením.

- Mechanická odolnost a stabilita

Nosná konstrukce dvouplášťových střech je tvořena železobetonovými stropními panely, tepelnou izolací z minerálních desek, vzduchovou mezerou, střešním keramickým panelem s bet. mazaninou a hydroizolační vrstvou z asfaltových pásů.

Nosná konstrukce jednoplášťových střech je tvořena železobetonovými stropními panely, tepelnou izolací z polystyrenových esek, betonovou mazaninou a hydroizolační vrstvou z asfaltových pásů.

Nová skladba střešního souvrství zahrnuje vyrovnání stávajících podkladů, novou parozábranu celoplošně lepenou, tepelnou izolaci z desek EPS S100 ʎD≤0,037W/(m.K) tl.80mm, druhá vrstva polystyrenových desek ti.80mm s nakašírovanou vrstvou modifikovaného živičného pásu SBS a vrchním SBS živičným pásem s posypem 4+4mm. Vrstvy střešního pláště se navrhují mechanicky kotvit certifikovaným systémem střešních kotev.

B.2.7	Základní charakteristika technických a technologických zařízení

- Technické řešení

Není předmětem PD.

- Výpočet technických a technologických zařízení

Není předmětem PD.

B.2.8	Požárně bezpečnostní řešení

- Rozdělení stavby do požárních úseků

Není předmětem PD.

- Výpočet požárního rizika a stanovení stupně požární bezpečnosti

Není předmětem PD.

- Zhodnocení navržených stavebních konstrukcí a stavebních výrobků včetně požadavků na zvýšení požární odolnosti stavebních konstrukcí

Není předmětem PD.

- Zhodnocení evakuace osob včetně vyhodnocení únikových cest

Není předmětem PD.

- Zhodnocení odstupových vzdáleností a vymezení požárně odolného prostoru

Není předmětem PD.

- Zajištění potřebného množství požární vody, popřípadě jiného hasiva, včetně rozmístění vnitřních a vnějších odběrních míst

Není předmětem PD.

- Zhodnocení možnosti provedení požárního zásahu(přístupové komunikace, zásahové cesty)

Není předmětem PD.

- Zhodnocení technických a a technologických zařízení stavby (rozvodná potrubí, vzduchotechnická zařízení)

Není předmětem PD.

- Posouzení požadavků na zabezpečení stavby požárně bezpečnostními zařízeními

Není předmětem PD.

- Rozsah a způsob rozmístění výstražných a bezpečnostních značek a tabulek

Není předmětem PD.

B.2.9	Zásady hospodaření s energiemi

- Kritéria tepelně technického hodnocení

Navrhovaná opatření jsou v souladu s ČSN 73 0540-2.

- Posouzení využití alternativních zdrojů energií

Není předmětem PD.

B.2.10		Hygienické požadavky na stavby, požadavky na pracovní a komunální prostředí

Zásady řešení parametrů stavby (větrání, vytápění, osvětlení, 	zásobování vodou, odpadů apod.) a dále zásady řešení vlivu stavby na 	okolí (vibrace, hluk, prašnost apod.)

Není předmětem PD.

B.2.11	ochrana stavby před negativními účinky vnějšího prostředí

- Ochrana před pronikáním radonu z podloží

Není předmětem PD.

- Ochrana před bludnými proudy

Není předmětem PD.

- Ochrana před technickou seizmicitou

Není předmětem PD.

- Ochrana před hlukem

Není předmětem PD.

- Protipovodňová opatření

Není předmětem PD.

- Ostatní účinky (vliv poddolování, výskyt metanu apod.)

Není předmětem PD.

B.3		PŘIPOJENÍ NA TECHNICKOU INFRASTRUKTURU

- Napojovací místa technické infrastruktury

Není předmětem PD.

- Připojovací rozměry, výkonové kapacity a délky

Není předmětem PD.

B.4		DOPRAVNÍ ŘEŠENÍ

- Popis dopravního řešení

Není předmětem PD.

- Napojení území na stávající dopravní infrastrukturu

Není předmětem PD.

- Doprava v klidu

Není předmětem PD.

- Pěší a cyklistické stezky

Není předmětem PD.

B.5	ŘEŠENÍ VEGETACE A SOUVISEJÍCÍCH TERÉNNÍCH ÚPRAV

- Terénní úpravy

Není předmětem PD.

- Použité vegetační prvky

Není předmětem PD.

- Biotechnická opatření

Není předmětem PD..

B.6	POPIS VLIVŮ STAVBY NA ŽIVOTNÍ PROSTŘEDÍ A JEHO OCHRANA

- Vliv na životní prostředí- ovzduší, hluk, voda, odpady a půda

Stavba nebude mít negativní vliv na životní prostředí.

- Vliv na přírodu a krajinu (ochrana dřevin, ochrana  památných stromů, ochrana rostlin a živočichů apod.), zachování ekologických funkcí a vazeb v krajině

Stavba nebude mít vliv na přírodu a krajinu.

- Vliv na soustavu chráněných území Natura 2000

Stavba se nenachází v soustavě chráněných území Natura 2000.

B.7	OCHRANA OBYVATELSTVA

Stavba nemá vliv na obyvatelstvo.

B.8	ZÁSADY ORGANIZACE VÝSTAVBY

- Potřeby a spotřeby rozhodujících médií a hmot, jejich zajištění

Stavba bude zajištěna médii ze stávajícího objektu. Připojení bude realizováno dle dohody s investorem. Stavební hmoty zajistí dodavatel stavby běžným způsobem a není nutno stanovovat další opatření.

- Odvodnění staveniště

Odvodnění staveniště bude zajištěno stávajícím způsobem- střešními vpusťmi.

- Napojení staveniště na stávající dopravní a technickou infrastrukturu

Objekt je přístupný po stávajících zpevněných cestách napojených na veřejnou komunikaci v Resslově ulici.

- Vliv provádění stavby na okolní stavby a pozemky

Stavba nebude mít vliv na životní prostředí. V době provádění stavby, kdy dojde k lokálnímu výskytu prachu a zvýšení hladiny hluku. Hlučné práce budou prováděny v běžnou pracovní dobu(7-16hodin) a v případě potřeby budou na nezbytnou dobu přerušeny po dohodě s dodavatelem.

- Ochrana okolí staveniště a požadavky na související asanace, demolice, kácení dřevin

Staveniště bude oploceno. Přístup na jednotlivé části střech je pro pracovníky možno zabezpečit vnitřními schodišti a výtahem. Doprava materiálu z venkovní strany, jeřábem(terasa a střecha spojovací chodby), staveništním výtahem na balkony, střechy A, B,C, D.

Demolice ani kácení stromů nejsou navrhovány.

- Maximální zábory pro staveniště(dočasné / trvalé)

Charakter stavby nevyžaduje trvalé zábory pro staveniště.

- Maximální produkovaná množství a druhy odpadů a emisí při výstavbě, jejich likvidace

Stavba bude produkovat odpady tvořené izolačním materiálem, polystyrenem, minerální izolací, asfaltovými lepenkami, obalovým materiálem, betonem, stavebním dřevem a kovy, které budou odvezeny na skládku dle druhu odpadů.

- Bilance zemních prací, požadavky na přísun nebo deponie zemin

Není předmětem PD.

- Ochrany životního prostředí při výstavbě

Životní prostředí při výstavbě nebude ohroženo, pouze dojde ke zhoršení prostředí v bezprostřední blízkosti staveniště po dobu provádění stavebních prací.

- Zásady bezpečnosti a ochrany zdraví při práci na staveništi, posouzení potřeby koordinátora bezpečnosti a ochrany zdraví při práci podle jiných právních předpisů

Při realizaci stavby platí v plném rozsahu právní předpisy v oblasti bezpečnosti práce platné v zemi dodavatele stavby a právní předpisy platné v zemi, kde se stavba realizuje. Při vlastní realizaci se použijí právní předpisy, které upravují danou oblast přísněji.

V průběhu výstavby se zhotovitel stavby a ostatní zhotovitelé dále řídí požadavky bezpečnosti práce obsaženými v projektové dokumentaci, v technologických postupech, v pracovních postupech jednotlivých prací, v návodech výrobců a vlastními řídícími dokumenty v oblasti bezpečnosti práce.

- Úpravy pro bezbariérové užívání výstavbou dotčených staveb

Stavba nebude mít vliv na bezbariérové užívání stávajících staveb.

- Zásady pro dopravní inženýrská opatření

Není předmětem PD.

- Stanovení speciálních podmínek pro provádění stavby (provádění stavby za provozu, opatření proti účinkům vnějšího prostředí při výstavbě apod.)

Objekt bude po dobu provádění stavebních prací v provozu.

Dopravu materiálu na opravované střechy je možno realizovat např. schozy(střecha terasy a spojovací chodby) a staveništním výtahem(střechy A,B,C,D). Doprava materiálu vnitřními prostory objektu není možná.

Stávající vedení hromosvodu bude nutno demontovat v plochách střech a provést zpětnou montáž, včetně uzemnění veškerých kovových konstrukcí a následné revize.

- postup výstavby, rozhodující  dílčí termíny

Stavba bude prováděna dle harmonogramu dodavatele, který bude vybrán na základě výběrového řízení.