Příloha č.3

NADŘAZENÝ SYSTÉM CHLADÍCÍCHO VRF SYSTÉMU

Základní funkce:

Vestavěný webový server pro řízení nezávislé na počítači a řízení ze vzdáleného přístupu.

• Centrální řízení až 256 interních jednotek

• Logiku řízení může upravovat uživatel

• Řízení úrovně přístupu

• Dynamické řízení bezpečnosti (Obecní uživatelé, manažeři a správci mohou mít vlastní registraci pod uživatelským jménem (ID) a heslem. Správci (manažeři služeb) mají pravomoc stanovit uživatelům úroveň přístupu k funkcím systému.

• Správa historie provozu a chyb

• Časovač s týdenním/denním časovým plánem

• Funkce pro distribuci energie

• Řízení v reálném čase i při výpadku energie (po dobu 24 hodin)

• Uložení dat v energeticky nezávislé paměti a SD paměti

• Důležité údaje jsou bezpečně uloženy na SD paměťové kartě

1. Název vnitřní/venkovní jednotky

2. Údaje o distribuci energie

3. Historie provozu

4. Historie zapnutí/vypnutí

5. Konfigurace systému

• Funkce vypnutí v nouzových situacích pomocí jednoduchého kontaktního rozhraní

Snadné řízení a sledování

• Řízení a sledování až 256 vnitřních jednotek prostřednictvím internetu

• Zapnutí/vypnutí zařízení

• Režim provozu, rychlost ventilátoru, nastavení teploty

• Rozpočítávání provozních nákladů, odečet příkonu jednotlivých systémů i celku

Obrázek grafiky systému – na monitoru