|  |  | Sídlo: Rooseveltova 1804/2, 400 01 Ústí nad Labem IČ: 467 12 143, DIČ: CZ46712143 Tel.: 727 927 379 Email: varia@varia-ul.cz, Web: www.varia-ul.cz |  |
| --- | --- | --- | --- |

AKCE:

ADAPTACE VÝUKOVÝCH PROSTOR

V OBJEKTU VIKS

– LABORATOŘE FITBRAIN, FOCUSBRAIN

MÍSTO:

Pasteurova 3407/11, 400 01 Ústí nad Labem – centrum

ÚČEL:

PROJEKTOVÁ DOKUMENTACE

D.1.5 Interiér

D.1.5.a – Technická zpráva

Vypracoval :		Ing. Jitka Gazdová		...............................................

Datum:			únor 2018

Vyhotovení:

_____

Projekt Interiér řeší vybavení prostor laboratoří FITBRAIN, FOCUSBRAIN.

| TABULKA VYBAVENÍ LABORATOŘÍ FITBRAIN A FOCUSBRAIN |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- |
| Položka | Název | Popis | Počet |
| Kancelářská zóna |  |  |  |
| 1 | Katedra | 1400 x 800 mm - s uzamykatelným kabelovým kanálem - ocelová konstrukce z plochoovalných profilů 50 x 30 mm a čtvercových 30 x 30 mm - pracovní plocha oboustranně laminovaná dřevotřísková deska tl. 22 mm s 2 mm ABS hranou - plastové koncovky RAL 7040 - s uzamykatelným zásuvkovým boxem - s policí pro umístění PC krabice | 2 |
| 2 | Studentský stůl | ilustrační obrázek - 700 x 500 mm - s uzamykatelným kabelovým kanálem - ocelová konstrukce z plochoovalných profilů 50 x 30 mm a čtvercových 30 x 30 mm - pracovní plocha oboustranně laminovaná dřevotřísková deska tl. 22 mm s 2 mm ABS hranou - plastové koncovky RAL 7040 | 28 |
| 3 | Studentský stůl* | - 850 x 750 mm - ocelová konstrukce z plochoovalných profilů 50 x 30 mm a čtvercových 30 x 30 mm - pracovní plocha oboustranně laminovaná dřevotřísková deska tl. 22 mm s 2 mm ABS hranou - plastové koncovky RAL 7040 * jeden ze stolů v každé učebně bude upraven pro používání osobou na invalidním vozíku | 4* |
| 4 | Polstrovaná stohovatelná židle | ilustrační obrázek -jednoduše stohovatelná čalouněná židle - konstrukce z oválných ocelových trubek - povrchová úprava šedým práškovým lakem - nohy jsou opatřeny plastovými koncovkami - sedák i opěrák jsou tvarovány pro lepší sezení a očalouněny z kvalitní látky - nosnost 120 kg - š./hl./v. sedáku – 520/570/460 mm - odstín čalounění bude upřesněn během stavby | 52 |
| 5 | Kancelářská židle | celočalouněná židle s výškově stavitelným opěrákem (středně vysokým) | 2 |
| 6 | Stůl | - 4000 x 800 x 790 mm (š./hl./v.) - s uzamykatelným kabelovým kanálem - ocelová konstrukce z plochoovalných profilů 50 x 30 mm a čtvercových 30 x 30 mm - pracovní plocha oboustranně laminovaná dřevotřísková deska tl. 22 mm s 2 mm ABS hranou - plastové koncovky RAL 7040 | 2 |
| 7 | Pylonová tabule | 3000 x 1000 mm - pylonová tabule se dvěma plochami o rozměru 300 x 100 cm, výška pylonů 320 cm. Povrch tabulí keramický bílý pro popis fixem, nebo zelený pro popis křídou, magnetický. Rám z matného elexovaného hliníku s šedými plastovými rohy. Pylony z matného eloxovaného hliníku. Tabule jsou po celé šířce doplněna praktickou odkládací lištou z eloxovaného hliníku. | 2 |
| 8 | Plátno | projekční plátno o rozměru 2000 x 1500 mm - motorová rolovací plocha pro montáž na strop - ocelový čtvercový tubus 105 x 105 mm - otáčivý vypínač pod omítkou – nahoru/stát/dolů - trapézová zatěžovací tyč uzavírá při plném navinutí plochy celou štěrbinu - povrch plátna – matně bílý (na textilní bázi, zadní strana černá) | 2 |

SEZNAM PŘÍLOH

D.1.5.b.01	Půdorys vybavení nábytkem 	1:75