Příloha č. 4 - Technická specifikace:

- HIPIMS zdroj následujících parametrů:

- Výstupní špičkový výkon v pulzu 8 MW nebo více na jeden magnetron.

- Požadovaný počet připojených magnetronů je jeden.

- Vhodný pro napájení katod magnetronů (negativní polarita výstupu).

- Rychlá detekce vznikajících oblouků, max. doba 750 ns

- Včetně kompenzace délky propojovacích vodičů na katodu.

- Nastavitelná frekvence pulzů alespoň v intervalu 10 Hz až 500 Hz

- Nastavitelná doba trvání pulzů alespoň v intervalu 10 us až 190 us

- Řízení parametru zdroje na panelu nebo pomocí počítače. Pokud bude ovládání zdroje pomocí počítače, pak je nutné dodat také řídící počítač (kompletní, preferován notebook) s nainstalovaným ovládacím programem připravený pro okamžité použití.

- Výstup informace o začátku pulzu pro řízení dalších přístrojů (trigger output) ze zdroje v dokumentovaném formátu

- Chlazení vzduchem s provozní teplotou alespoň v rozmezí 18 oC až 35 oC, v případě vodního chlazení nutné dodat včetně vhodného výměníku voda/vzduch.

- Napájení zdroje 230 V, 50 Hz a/nebo 3 x 400 V, 50 Hz.

- Dodávka včetně minimálně 3 metrů kabelu k magnetronu a všech potřebných konektorů pro připojení ke zdroji.