# Technická specifikace předmětu veřejné zakázky

Upgrade zařízení musí obsahovat a splňovat níže uvedené minimální požadavky:

- Jednotlivé moduly musí být implementovatelné do zařízení a musí být zajištěna jejich kompatibilita se zařízením a možnosti korelace s vyhodnocovaným SW.

- Kompatibilita se zařízením Modulární tribometr UMT Tribolab

- Jednotlivé moduly musí být nové bez předchozí repase

- Doba dodání: do 15 týdnů

- Cena zahrnuje: dodávku, instalaci a zaškolení obsluhy v potřebné rozsahu dodávky (min. počet lidí: 5, min. počet dní: 2)

- Dodávka musí zahrnovat:

1) Rotační spodní modul pro metodu PIN/BALL on DISK

- Variabilní rychlost otáčení: 0,1 – 5.000 ot.min-1

- Rotační modul musí obsahovat nádržku pro testování v kapalinách a držák pro testování za sucha

- Kit pro centrování

2) Rotační modul pro zatěžování do teploty 400 oC

- Kompatibilní s rotačním spodním modulem

- Postupné nastavení teploty až do hodnoty 400 oC

- Možnost použít nádržku pro testování v kapalinách

3) Rotační modul s vysokoteplotní komorou pro zatěžování vzorků do teploty 1000

oC

- Postupná regulace teploty do hodnoty 1000 oC

- Musí obsahovat integrovaný držák pro suché testování

- Použití pro PIN/BALL on DISK

4) Speciální držák pro kuličky

- Odolnost do teploty 1000 oC

- Držák určený pro kuličky s průměrem 6,35 mm

- Odolnost vůči tvrdým povrchům

5) Reciproční spodní modul

- Nastavení zdvihu od 0,1 mm do 25 mm

- rychlost od 0,1 Hz do 60 Hz

- Kit pro centrování

6) Safírové kuličky pro zatěžování tvrdých povrchů 3 x  6,3 mm (požadavek dle

speciálního držáku pro průměr 6,3 mm)

7) Univerzální upínací disk pro rotační spodní modul

- Průměr pro vzorky od min. 20 mm max. do 65 mm

8) Speciální diskový držák pro vysokoteplotní komoru

- Tloušťka v rozmezí od 3 - 6 mm

- Odolnost do teploty 1000 oC

- Průměr 50 mm

- Pro fixaci vzorků kruhového průřezu

9) Speciální držák pro čtvercové vzorky

- Odolnost do teploty 1000 oC

- Aplikace pro vzorky o rozměrech 10x10 mm a 30x30 mm

- Tloušťka v rozmezí 3 - 6 mm

Záruka a servis

Dodavatel poskytne záruku po dobu minimálně 24 měsíců, s možností rozšíření na další roky formou servisních smluv, zajištění záručního a garanci zajištění pozáručního servisu.

Jednotlivé vady v záruční době musí být odstraněny nejpozději do 20 pracovních dnů ode dne zahájení odstraňování vad, nedohodnou-li se osoby oprávněné ve věcech technických za smluvní strany písemně jinak.

Prodávající se dále zavazuje k provádění bezplatného servisu dodaného zařízení i SW a pravidelných servisních prohlídek předepsaných výrobcem dodaných zařízení po celou dobu trvání záruční doby (bezplatný záruční servis dodaného zboží). Náklady na provádění záručního servisu jsou součástí nabídkové ceny. V záruční době je prodávající povinen zajistit na své náklady veškeré zákonné revize zboží a kalibrace přístroje.