Laboratorní úloha z mechaniky tekutin

Obecné požadavky

Předmětem dodávky je kompletní laboratorní úloha včetně dopravy, zprovoznění a zaškolení obsluhy.

Popis laboratorní úlohy

Jedná se o školní laboratorní úlohu určenou pro demonstraci a měření tzv. místních a třecích ztrát v potrubních systémech. Úloha umožňuje měření průtoku pracovní kapaliny – vody - v rozsahu, který pokrývá laminární i turbulentní režim proudění. Současně musí být možné měřit rozdíl tlaků generovaný na vybraném úseku potrubí nebo potrubním prvku. Z měřené tlakové diference lze pro danou střední rychlost v potrubí vyhodnotit buď místní ztrátový součinitel potrubního prvku nebo součinitel třecích ztrát. Uspořádání úlohy je takové, že jsou sady potrubních prvků umístěny v paralelních větvích potrubí a průtok vody do jednotlivých větví je přepínán ventily. Je možné tedy měřit větší počet potrubních prvků (min. 6) bez montážních zásahů pouze s postupným připojováním tlakových odběrů k příslušným odběrovým místům.

Součástí měřených potrubních prvků musí být:

- sada minimálně 2 prvků představujících místní ztrátu změnou směru proudění (např. ohyb, koleno)

- sada minimálně 4 prvků představujících místní ztrátu změnou průřezu potrubí (např. rozšíření, zúžení, T-kus, clonka)

- minimálně 2 různé potrubní regulační prvky (ventily)

- Venturiho trubice

- minimálně 1 rovný potrubní úsek umožňující měřit třecí ztrátu v potrubí v laminárním i turbulentním režimu proudění

Laboratorní úloha musí dále obsahovat

- systém zajišťující cirkulaci pracovní kapaliny potrubním systémem tak, aby mohla být úloha provozována bez připojení k vodovodní síti

- systém pro měření průtoku v rozsahu, který pokrývá laminární i turbulentní režim proudění v měřených potrubních prvcích

- systém pro rychlé bezodkapové připojení tlakových odběrů k měřeným bodům. Tlakové odběry musí být koncipovány jako komorové pro zajištění dostatečné přesnosti.

- systém pro měření tlaků

- didaktické materiály v anglickém a českém jazyce