Část A

Předmět VZ

CO2 inkubátor s UV lampou a s tepelnou sterilizací (2ks)

Cena

Maximální celková cena 2ks inkubátorů je stanovena na 378 400,- Kč bez DPH

Minimální technické parametry

- Objem vnitřního prostoru min. 160 L

- Teplotní rozsah: min. 5 °C nad teplotu okolí až do 50 °C ± 0,1 °C nebo vyšší

- Rozsah vlhkosti: min. až 95 % RH ± 5 %

- Regulace CO2 koncentrace min. 0 – 20 % ± 0,2 %

- Vestavěný systém horkovzdušné sterilizace

- Sterilizace bez nutnosti vyjímání senzorů, popř. jejich rekalibrace

- Duální infračervený CO2 sensor

- Vnitřní prostor z nerezu či slitiny nerezu a mědi, oblé rohy

- Tepelně izolovaný plášť

- Vnitřní dělené prosklené dveře

- Možnost stohování inkubátorů na sebe

- Vestavěná UV zářivka s recirkulací vnitřního vzduchu a časově regulovatelnou aktivací po uzavření boxu

- Vstup CO2 přes mikrobiální filtr

- Autodiagnostika, automatická kalibrace, zvukové alarmy

- Ovládání pomocí grafického dotykového displeje, digitální regulace nastavení

- Včetně regulačního ventilu pro napojení CO2

- Systém pro zamezení kondenzace vodní páry na vnitřních stěnách a dveřích inkubátoru

Další podmínky

- záruční doba 24 měsíců

- termín dodání 60 dnů

- zařízení musí být nové a nepoužité

- cena zahrnuje dopravu, instalaci a školení

Část B

Předmět VZ

CO2 inkubátor s horkovzdušnou sterilizací, UV lampou a s možností regulace CO2 a O2 (1ks)

Cena

Maximální celková za 1ks je stanovena na 276 190,- Kč bez DPH

Minimální technické parametry

- Objem vnitřního prostoru min. 160 L

- Teplotní rozsah: min. 5 °C nad teplotu okolí až do 50 °C ± 0,1 °C nebo vyšší

- Rozsah vlhkosti: min. až 95 % RH ± 5 %

- Regulace CO2 koncentrace min. 0 – 20 % ± 0,2 %

- Vestavěný systém horkovzdušné sterilizace

- Sterilizace bez nutnosti vyjímání senzorů, popř. jejich rekalibrace

- Duální infračervený CO2 sensor

- Vnitřní prostor z nerezu či slitiny nerezu a mědi, oblé rohy

- Tepelně izolovaný plášť

- Možnost stohování inkubátorů na sebe

- Vestavěná UV zářivka s recirkulací vnitřního vzduchu a časově regulovatelnou aktivací po uzavření boxu

- Vnitřní dělené prosklené dveře

- Vstup CO2 přes mikrobiální filtr

- Autodiagnostika, automatická kalibrace, zvukové alarmy

- Ovládání pomocí grafického dotykového displeje, digitální regulace nastavení

- Včetně regulačního ventilu pro napojení CO2

- Systém pro zamezení kondenzace vodní páry na vnitřních stěnách a dveřích inkubátoru

- Regulace O2 koncentrace min. v rozsahu 1-18 obj. % a současně min.  22- 80 obj. % ± 0,2 obj. %

- Bezúdržbový O2 sensor

Další podmínky

- záruční doba 24 měsíců

- termín dodání 60 dnů

- zařízení musí být nové a nepoužité

- cena zahrnuje dopravu, instalaci a školení