Příloha č. 3: Technická a funkční specifikace mobilní behaviorální laboratoře

Technická a funkční specifikace návěsu – část A

Předmět plnění je tvořen pojízdným návěsem s mobilní laboratoří, která je součástí vozidla schváleného pro provoz na všech pozemních komunikacích (motorové vozidlo – tahač – není součástí plnění), a která slouží k testování osob pro výzkumné účely UJEP. Prostor, který poskytuje celková plocha vozidla, které je předmětem plnění, je rozdělen na několik funkčně diferencovaných zón, které slouží rozdílným účelům a jsou dále specifikovány.

Součástí předmětu plnění je laboratoř, sestávající z deseti experimentálních míst, které každé sestává ze stolu o standardní výšce, šířce min. 100 cm a hloubce min. 70 cm ze tří stran ohraničeného zástěnami o min. 70 cm převyšujícími úroveň stolu a modulárními natolik, aby bylo možné je jednoduše odstranit (zasunout), kdy po stranách budou mít zástěny hloubku min. 100 cm, takže budou přesahovat hloubku stolu a v pravém rohu pracovní desky bude umístěna jedna zásuvka, židlí a odkládacích a úložných prostor pro každého účastníka testování.

Dále je součástí předmětu plnění místnost pro administrativní zázemí s jedním pracovním místem, místem k sezení pro další 2 pracovníky s přípravou pro úložné prostory, prostorem pro technologické zázemí (server, ovládání topení/klimatizace, osvětlení apod.) včetně zdroje elektrické energie (zásuvky).

Kromě výše uvedeného musí být součástí předmětu plnění vstupní prostor umožňující přístup do hlavní místnosti a pro bezpečnost široké protiskluzové nástupní schůdky s oboustranným zábradlím.

Laboratoř má vybavení splňující tyto technické parametry:

- vzduchotechnika splňující výměnu vzduchu 20-30 m3/h na jednu osobu při plném obsazení včetně topení a klimatizace s takovým výkonem (vzhledem k vlastnostem vnějšího pláště), aby byla uvnitř pracoviště do 60 minut od zapnutí zařízení zajištěna teplota v rozmezí 18-28 °C při teplotách vnějšího prostředí v rozsahu od -5 do 40° C; instalované s ohledem na minimalizaci hluku a vibrací

- příprava pro připojení nezávislého zdroje elektrické energie s výkonem zajišťujícím provoz pracoviště (klimatizace, osvětlení apod.) navýšeným o 7 kW nutných na souběžný provoz výzkumného zařízení

- možnost napojení na externí přívod elektrické energie (s měřičem spotřeby)

- příprava na rozmístění zdrojů světla uvnitř zajišťující rovnoměrné osvětlení celého prostoru světlem s charakteristikou co nejbližší přirozenému dennímu světlu, a to svojí intenzitou (při maximálním výkonu) i chromatičností

- vnitřní prostor laboratoře a vnější ovládací prvky zabezpečené proti přístupu neoprávněných osob a zajištění signalizace neoprávněného pokusu o přístup pověřeným osobám (alarm), a to způsobem, který splňuje podmínky pojištění mobilní laboratoře

- komunikační kolektory mezi administrátorským zázemím a hlavní místností umožňující každé experimentální místo propojit s administrátorskou místností a nábytek tomu uzpůsobený (umožňující přístup kabely až na plochu stolu, aniž by bylo nutné složitě demontovat nábytek)

- obdobné komunikační kolektory umožňující jednoduchou instalaci experimentálního zařízení v prostoru vlastní laboratoře (podél stropu na stěnách za subjekty)

- změna z přepravního (složeného) režimu do režimu pracovního (rozloženého, stabilizovaného podpěrnými nohami) stejně jako běžná obsluha provozu laboratoře (spouštění energetického agregátu, připojování na vnější zdroj energie, napouštění a vypouštění zásobníků) musí být proveditelné technicky nenáročně, pouze k tomu zaškolenou obsluhou

Předmět plnění dále splňuje kritéria funkčního členění, a to rozdělení prostoru na prostor zkušebních komisařů – operátora a prostor zkušebny, které jsou vybaveny s ohledem na jejich účel, jak je specifikováno níže:

Administrativní zázemí experimentátorů – operátora:

- nachází se v přední části návěsu sloužící pro ovládání simulátoru

- přístup z vnějších prostor vstupními dveřmi po schodišti, které je osazeno zábradlími

- zázemí pro obsluhu návěsu

- stolní pracoviště dvou operátorů

- průhledové okno v oddělovací stěně mezi touto částí a zkušební místností s výsuvy

- klimatizace a vytápění nástěnnou invertorovou jednotkou s dálkovým ovladačem umístěným v dosahu operátora

Hlavní prostor laboratoře:

- střední část návěsu sloužící pro samotnou činnost – testování osob oslovených pro výzkumný účel UJEP

- oboustranné zvětšení prostoru o výsuvný bok na pravé a levé straně návěsu k zajištění dostatečného laboratorního prostoru pro realizaci experimentů

- klimatizace a vytápění prostoru dvěma invertorovými jednotkami s dálkovými ovladači umístěnými v dosahu operátora a v učebně

- přístup ze vstupní sekce v přední části návěsu

- místa pro 10 osob

### Předmět plnění dále zahrnuje mobilní laboratoř, která splňuje následující technické parametry:

Základem mobilní laboratoře je návěsový třínápravový podvozek schválený pro provoz na pozemních komunikacích dle vyhlášky č. 341/2002 Sb. a EHK. Návěs bude provozován ve dvou základních režimech:

Převozní režim: návěs splňuje vyhlášku Ministerstva dopravy č. 341/2002 Sb. pojednávající „O schvalování technické způsobilosti a technických podmínkách o provozu silničních vozidel na pozemních komunikacích“.

Pracovní režim: je hlavním režimem návěsu. V tomto režimu návěs plní funkci mobilní laboratoře. Půdorysná plocha návěsu se pomocí bočního výsuvu a výklopu zvětší takřka o 1/3. Systém vysouvání těchto modulů je zajištěn hydraulicky a základní rozložení mobilní laboratoře trvá max. 5 min. Uvedené mobilní pracoviště splňuje veškeré zákonné normy pro umístění do motorových a nemotorových vozidel s výjimkou plnění celkové vnitřní světlé výšky týkající se pevných pracovišť obdobného typu v budovách.

Konstrukce vozidla, jehož součástí jsou výše uvedené prvky, splňuje tyto technické parametry:

- podvozek: dvounápravový agregát s kotoučovou brzdou o průměru min. 430 mm, hloubka zálisu min. 120 mm, vzduchové odpružení se zdvihem min. 180 mm.

- pneumatiky 6xR 22,5; 160J

- 4 ocelové ráfky 22,5 x 11.75, hloubka zálisu min. 120 mm.

- díly namontované na podvozku: mechanické podpěry sedla   s vyrovnávací patkou, zdvihové zatížení min. 24 t, obsluha z jedné strany ve směru jízdy vpravo, velikosti kol 22,5", 2 zajišťovací klíny s držáky,

- brzd. soustava / vzd. odpruž.: systém EBS 2S/2M s stabilizační program (zahrnuje i funkci ABS/ALB), konektorový spoj EBS podle ISO 7638, (bez spojovacích kabelů), vnější pneumatické zkušební přípojky a vnější diagnostická přípojka EBS přes konektor ISO 7638, vzduchové odpružení včetně 1 ventilu pro zdvih a spouštění, namontovaného při pohledu ve směru jízdy za nápravami vlevo, jízdní poloha se nastavuje automaticky, 2 spojkové hlavice vpředu, zabezpečené proti záměně podle ISO 1728, ocelový vzduchojem pro brzdovou soustavu a zásobu vzduchu (EN 286-2).

- boční stěna: ocelový vnější rám

- elektroinstalace / elektronika: držák světel z plastu odolného vůči nárazům, umístěný nad ochranou proti podjetí, osvětlení registrační značky LED, boční obrysová světla LED, obrysová světla LED a odrazka vpředu, 2 obrysová světla s držákem, namontovaná na koncovém vícekomorovém světle, 2 koncová vícekomorová světla, konektorový spoj přední 15pólový ISO 12098 (bez spojovacích kabelů), odpovídá třídě vozidel FL, AT

- štítky: typový štítek podle nařízení EU 19/2011, hmotnosti viz „Technické údaje“, typ S18, č. schválení e1*2007/46*0861

- barevné provedení: rám, podvozek a namontované kovové díly základního vybavení jsou opatřeny protikorozní ochranou

- technické údaje:

- Přípustné zatížení točnice tahače: min. 12 000 kg

- Technické zatížení točnice tahače: min. 12 000 kg

- Přípustné zatížení náprav:  24 000 kg (8 000 kg na 1 nápravu)

- Technické zatížení náprav:  max. 27 000 kg (9 000 kg na 1 nápravu)

- Přípustná celková hmotnost: 36 000 kg

- Technická celková hmotnost: max. 39 000 kg

- Pohotovostní hmotnost základní verze: min. 4 950 kg

- Rozvor náprav: min. 6390 mm

- (A1) Rozvor náprav: min. 1 310 mm

- (D) Celková délka: min. 13 950 mm

- (E) Celková šířka: min. 2 550 mm

- (F) Vnitřní délka ložné plochy: min. 13 620 mm

- (G) Vnitřní šířka ložné plochy: min. 2 480 mm

- (G2) Nakládací šířka vzadu: min. 2 480 mm

- (H1) Ložná výška v nenaloženém stavu v horizontální jízdní poloze: min. 1 190 mm

- (H2) Ložná výška v naloženém stavu v horizontální jízdní poloze: min. 1 160 mm

- Jízdní výška nastavena na 260 mm.

- (N) Přední převis (podle ISO 1726): min. 1 685 mm

- (N1) Poloměr předního převisu (podle ISO 1726): min. 2 040 mm

- (O) Poloměr vytočení dozadu (podle ISO 1726): min. 2 380 mm

- (P) Konstrukční výška nad točnicí tahače: min. 90 mm

- (S) Výška sedla v nenaloženém stavu je možná: v rozmezí 1 100 - 1 200 mm, pokud v horizontální poloze při min. 1 100 mm

- brzdová soustava podle směrnice Rady ECE-R13

- Elektrická soustava podle směrnice Rady ECE-R48

- Rám: stejnoměrný žebřinový rám z lehké ocelové konstrukce s příčnými nosníky, s průhybem rámu podvozku (doporučeno pro tyto podmínky použití: plošina, otevřená nástavba a dodatečná montáž nástavby, retroreflexní značení – linka dle směrnice ECE-R48, bočně a vzadu žlutá.

- Registrace: osvědčení o homologaci, část II (ZBII) a také osvědčení o shodě ES (COC) podle směrnice EU 2007/46/ES k předložení u schvalovacího orgánu

Technická a funkční specifikace návěsu – část B

Druhá část VZ na mobilní behaviorální laboratoř (návěs) se skládá ze čtyř základních součástí:

- Elektroinstalace a osvětlení laboratoře

- Vzduchotechnika – kompletní systém klimatizace

- Vnitřní vybavení laboratoře

- Řídící jednotka a agregát – elektrocentrála

Ad 1) Elektroinstalace a osvětlení laboratoře

Dodavatel se zavazuje, že před samotným zahájením elektroinstalačních prací dodá projekt a vizualizaci elektroinstalace mobilní laboratoře, jež zaručí efektivní využití deseti experimentálních stanic a dalšího vnitřního prostoru laboratoře

Osvětlení laboratoře musí odpovídat všem aktuálním standardům a směrnicím

Cílem osvětlení je vytvoření iluze denního světla v jakoukoli denní či noční hodinu, aby se docílilo vytvoření „ideálního“ prostředí pro behaviorální experimenty

- LED osvětlení dle normy CDWO

- Energo řetěz UT 25G 37

- Kabeláž typu UTP CAT 5, CAT 6 a CAT 7

- Přívodové kabely CYSY

- Potřebné elektrorozvody, zásuvky a další drobný montážní materiál

Ad 2) Vzduchotechnika - kompletní systém klimatizace

- Požadovaný systém klimatizační jednotky musí zabezpečit splnit zákonné podmínky daného pracoviště podle Nařízení vlády č. 361/2007 Sb. Tímto se stanoví podmínky ochrany zdraví při práci.

- Klimatizace dostatečně dimenzovaná pro dosažení komfortních teplot v letních měsících při plném obsazení

- Topení dostatečně dimenzované pro dosazení komfortních teplot v zimních měsících pro zajištění celoročního provozu při plném provozu

- Komfortními teplotami se rozumí teploty v rozmezí 20 - 28 C (Vyhláška č. 410/2005Sb. o hygienických požadavcích na prostory a provoz zařízení a provozoven pro výchovu a vzdělávání dětí a mladistvých, kategorie učebna)

- Komfortních teplot v nástavbě je třeba dosáhnout do 60 minut od zapnutí klimatizace/topení

- Fyzikální hodnoty pro výpočet výkonnosti jednotky jsou následující:

- Půdorys podlahové plochy po vysunutí návěsu do pracovní pozice je: 44 m2

- Celkový pracovní objem  návěsu  vyjma technologické části po vysunutí do pracovní polohy je: 103 m3

- Stěny návěsu jsou zadavatelem požadovány o síle 35- 40 mm a tvoří je sendvičový PUR panel s povrchovou laminátovou vrstvou min. o síle 1 mm na vnější a vnitřní straně panelu. Tyto panely mají tedy součinitele prostupu tepla v  průměrné hodnotě: u=0,667 W/m2; = 0,024 W/mK

- Dále systém dodané klimatizace a její vedení nesmí jakýmkoliv způsobem omezovat výsuvné tubusy a navrhovaný typ a tovární značka musí disponovat minimálně jedním autorizovaným servisním střediskem v ČR.

Ad 3) Vnitřní vybavení laboratoře

Vnitřní vybavení mobilní laboratoře bude obsahovat minimálně tyto komponenty, jež odpovídají navrženému vizuálnímu řešení laboratoře (viz. obrazová příloha):

- Nerezový dřez

- Kuchyňskou linku

- Chladničku

- Mobilní toaletu

- Zásobník pitné vody

- Dělící stěnu

- Dva pracovní stoly pro experimentátory

- Dělící boční stěny

- Deset stolů

- Min. 12 židlí

- Myčka

Ad 4) Řídící jednotka a agregát – elektrocentrála

Hlavní funkcí elektrocentrály je získání dostatku energie pro veškerý provoz mobilní behaviorální laboratoře (návěsu)

Požadujeme tyto minimální kritéria:

- Připravenost pro použití s rozvaděčem automatického záskoku ATS

- Režim ruční či automatický

- Ohřev motoru – rychlá možnost přejít pod zatížení agregátu

- Ekologická vana – proti úniku všech provozních kapalin

- Antikorozní úprava: rám – Zr, kapotáž – Zr, Al-Zn

- Jmenovitý výkon minimálně 14,7 / 11,8 P.R.P. [kVA] / [kW]

- Jmenovitý proud minimálně 21,2 P.R.P. [A]

- Frekvence [HZ]   50

- Napětí [V]	    400

- Emise 		    bezemisní

- Orientační rozměry D x Š x V [mm]	2000x1100/1500mm

- Vzdálená obsluha přes internet (potřebný modul IB-Lite)

- Izolace – třída H

- Regulace napětí - DVR, digitální

- palivo - diesel (EN 590)

- Napětí 3 fáze

- Elektronická regulace otáček

- Binární čidlo nízkého stavu oleje

- Odběr výkonu – zásuvka typu Power Lock

- Binární čidlo tlaku oleje

- Rozvaděč se zásuvkami 230V/400V

- Termostat vysoké teploty motoru

- Čidlo úniku provozních kapalin v ekologické vaně

- Komunikační karta GPRS

- Rozvaděč ATS do venkovního prostředí

- Ohřev motoru s termostatem

- Rozvaděč ATS s vlastní řídící jednotkou

- Binární čidlo vysoké teploty motoru

- Rozvaděč ATS ovládaný řídící jednotkou agregátu

- Tlačítko havarijního zastavení agregátu

- Odhlučněná kapotáž

- Palivová nádrž vložená do ekologické vany

- Rám agregátu svařovaný s palivovou nádrží

- Vlev paliva chráněný zámkem

- Měření hladiny paliva

- Motor a alternátor umístěn na silentblocích

- Transportní úchyty

- Tlumič výfuků s kompenzátorem otřesů

Elektroinstalace musí odpovídat následujícím normám a směrnicím:

- Směrnice pro strojní zařízení 2006/42/EC

- Směrnice nízkého napětí 2014/35/EC

- Elektromagnetická kompatibilita 2014/30/EC

- Směrnice hlučnosti 2000/14/EC

- Emisní směrnice 97/68/EC

- ISO 8528-1:2005

- ČSN-ISO 8528-5:2013

- ČSN-EN ISO 8528-13:2016

- ČSN-EN 60204-1

- ČSN-HD 60364-6:2008

- Směrnice 97/68/EC – o snižování znečišťujících plynných emisních látek (znečišťujících částic) ze spalovacích motorů, namontovaných ve strojích s vlastním pohonem, nepohybujících se po silnicích