Příloha č. 3

Výmalba a úklid interiérů ubytovacích buněk na koleji K2 - popis

_________________________________________________________________________________

1. Předmět veřejné zakázky

Předmětem veřejné zakázky je kompletní výmalba a následný kompletní úklid interiérů ubytovacích buněk v objektu koleje K2 v areálu vysokoškolských kolejí Univerzity J. E. Purkyně v Ústí nad Labem ve správě Správy kolejí a menz UJEP na adrese: Ústí nad Labem, Klíšská 979/129, PSČ: 400 96.

Jedná se o celkem 129 ubytovacích buněk nacházejících se v 9 obytných nadzemních podlažích koleje K2, konkrétně nadzemní podlaží 5., 6., 7., 8., 9., 10., 11., 12. a 13., přičemž na každém z těchto podlaží je situováno 15 ubytovacích buněk.

Z předmětu veřejné zakázky je vyňato celkem 6 ubytovacích buněk, které již byly vymalování před realizací této zakázky, konkrétně tyto ubytovací buňky: 10/2, 10/9, 12/3, 12/6, 12/9 a 13/1 (číslo nadzemního podlaží/číslo ubytovací buňky).

2. Ubytovací buňka, vybavení ubytovací buňky

Ubytovací buňka na koleji K2 sestává z jednoho obytného pokoje s příslušenstvím, které je tvořeno vstupní předsíňkou, samostatnou koupelnou se sprchovým koutem a samostatným WC.

Ubytovací buňky jsou vybaveny nábytkem, který je před malováním nutné sestěhovat do středu obytného pokoje, kompletně zakrýt a po vymalování vrátit zpět na původní místo. Variantně je po předchozím odsouhlasení ze strany objednatele možné nábytek vystěhovat z ubytovací buňky na společnou chodbu příslušného podlaží a po provedení prací tento vrátit zpět na místo.

Na stěnách jsou připevněny (přišroubovány) poličky a obložení postelí, které je nutné před započetím prací odmontovat a po skončení prací znovu řádně připevnit (přišroubovat) do původních umístění.

3. Popis a rozměry ubytovací buňky

Do ubytovací buňky se vstupuje z chodby, která je společná pro všechny ubytovací buňky v daném podlaží.

Za vstupními dveřmi se nachází předsíňka, ve které plocha stropu činí 3,03 m2 a plocha stěn                    9,03 m2. V předsíňce se nachází vestavěná šatní skříň o rozměrech cca 120cm x 60cm x 260cm (do stropu) a věšáková stěna o rozměrech 80cm x 150cm. V předsíňkách 32 ubytovacích buněk se nachází oplechovaný svod dešťové vody o rozměrech 50cm x 260cm. V předsíňce každé ubytovací buňky se na jedné ze stěn nachází plocha cca 2,2 m2 určená k výmalbě obyvatelnou emailovou barvou.

Do předsíňky ústí vstupní/vchodové dveře se zárubní o rozměru 80cm x 197cm, dveře do koupelny se zárubní o rozměru 60cm x 197cm, dveře na WC se zárubní o rozměru 60cm x197cm a dveře do obytného pokoje se zárubní o rozměru 80cm x 197cm.

Plocha stropu obytného pokoje činí 11,14 m2 a plocha stěn činí 26,51 m2. V obytném pokoji jsou 2 skříně o rozměrech cca 200cm x 100cm x 60cm, dvě standardní jednolůžkové postele a dva běžné studentské psací stoly. Na stěně jsou přišroubovány dvě poličky a dvě obložení postele.

Celková vypočtená plocha ubytovací buňky k vymalování činí 49,71 m2 (v položkovém rozpočtu zaokrouhleno na 50 m2). Všechny uvedené rozměry ploch jsou plochy pro vymalování po odečtení ploch dveří, okna apod.

4. Požadovaný rozsah prací v rámci realizace zakázky

V rámci realizace veřejné zakázky požadujeme v každé ubytovací buňce provedení těchto hlavních malířských prací:

- úplné odstranění původní malby škrábáním;

- omytí stěn a rozmytí zbytků původní malby;

- oprava podkladu sádrováním (praskliny, rýhy, díry) v rozsahu cca 10% podkladu s následným přebroušením;

- penetrace připraveného (oškrábaného a opraveného) podkladu;

- dvojnásobný nátěr bílou akrylátovou disperzní barvou (bělost: minimálně 86% BaSO4, obsah těkavých látek: max. 50%, přídržnost k betonu: min. 0,25 MPa, propustnost pro vodní páru Sd: max. 0,07 m, odolnost proti otěru za sucha: stupeň 1).

a těchto souvisejících pomocných prací:

- demontáž a montáž poliček, obložení postelí a věšákové stěny;

- manipulace s nábytkem;

- zakrývání fólií (nábytek, radiátor, trubky topení, žaluzie atd.).

Mimo těchto malířských prací a souvisejících pomocných prací požadujeme v každé ubytovací buňce provedení těchto dalších malířských a natěračských prací:

- nátěr části stěny v prostoru kde je umístěn elektrický vařič bílou lesklou vodou ředitelnou lesklou omyvatelnou emailovou barvou (barevný odstín dle vzorníku ČSN: 1000);

- nátěr oplechovaného okapového svodu bílou polomatnou syntetickou barvou na kov (barevný odstín dle vzorníku ČSN: 1000);

- nátěr všech dveřních zárubní šedou polomatnou syntetickou barvou na kov (barevný odstín dle vzorníku ČSN: 1110).

V rámci veřejné zakázky dále požadujeme provedení úklidových prací v podobě kompletního celkového úklidu všech vymalovaných ubytovacích buněk tak, aby tyto ubytovací buňky byly bez nutnosti dalšího úklidu připraveny k ubytování. Celkový úklid ubytovacích buněk zahrnuje zejména:

- kompletního úklid obytné místnosti včetně umytí topného tělesa (radiátoru), umytí oken, umytí okenních žaluzií a umytí vnějšího pláště chladničky;

- kompletní úklid předsíňky;

- kompletní úklid koupelny;

- kompletní úklid WC.

V rámci kompletního celkového úklidu všech vymalovaných ubytovacích buněk objednatel nepožaduje vyčištění vnitřního prostoru chladničky a vyčištění elektrického vařiče.

V případě nutnosti požadujeme i provedení oprav poškozených omítek a štuků nad rámec položkového rozpočtu a nabídkové ceny (tj. nad rámec položky 1.3. „Oprava podkladu sádrováním (10% podkladu) s přebroušením“ oceněného položkového rozpočtu /Příloha č.1 smlouvy/). Jelikož rozsah těchto prací nelze předem stanovit ani kvalifikovaně odhadnout, budou tyto práce zhotovitelem realizovány vždy až po předchozím písemném odsouhlasení rozsahu opravy objednatelem, a to za jednotkovou cenu uvedenou v Příloze č. 1 smlouvy - položka 5. „Oprava poškozené omítky a štuků nad rámec položkového rozpočtu a nabídkové ceny“ (jednotková cena za jednotku (m2) nesmí přesáhnout aktuální cenu URS (ke dni podání nabídek) za tuto položky).

5. Termín pro realizaci prací

Zakázku je možné realizovat v termínu od zveřejnění příslušné smlouvy o dílo v Registru smluv (nejdříve však od 15. 6. 2020) a nejpozději do 31. 8. 2020 s tím, že předběžný harmonogram předávání ubytovacích buněk k vymalování a úklidu je stanoven takto:

- v měsíci červnu 2020: ubytovací buňky ve 13. nadzemním podlaží (14 buněk)

- v měsíci červenci 2020: ubytovací buňky ve 12., 11., 10. a 9. nadzemním podlaží (55 buněk)

- v měsíci srpnu 2020: ubytovací buňky v 8., 7., 6. a 5. nadzemním podlaží (60 buněk)

Tento předběžný harmonogram je po vzájemné dohodě obou stran možné upravovat.

6. Předávání ubytovacích buněk k vymalování a zpět k užívání

Ubytovací buňky budou zadavatelem předány zhotoviteli k vymalování a po vymalování zpět zadavatelem od zhotovitele převzaty k užívání vždy po celých podlažích, a to po předchozím vzájemném odsouhlasení stavu jednotlivých ubytovacích buněk zadavatelem a zhotovitelem.

8. Další podmínky veřejné zakázky

Zadavatel poskytne zhotoviteli přiměřeně velké uzamykatelné prostory k uskladnění barev a pracovních pomůcek.

Větší opravy poškozených omítek a štuků nad rámec položky „oprava podkladu sádrováním“ budou zhotovitelem realizovány vždy až po odsouhlasení rozsahu opravy zadavatelem, a to nejvýše za jednotkovou cenu, kterou zhotovitel uvedl ve své nabídce.

Zhotovitel je povinen respektovat, že malování prostor zadavatele probíhá za provozu vysokoškolských kolejí. Zhotovitel je povinen udržovat pořádek a přijmout účinná opatření k zamezení šíření nepořádku z malovaných prostor do ostatních prostor vysokoškolských kolejí, tj. například přezouvání pracovníků před vstupem do čistých prostor, průběžný úklid malovaných prostor atd.).

Likvidaci všech odpadů vzniklých v souvislosti s realizací zakázky (obaly, použité krycí fólie, stará malba odstraněná z malovaných povrchů atd.) provádí zhotovitel na vlastní náklady a vlastními prostředky, tj. zásadně mimo odpadové hospodářství zadavatele.