Příloha č. 4 – Technická specifikace

Předmětem veřejné zakázky je pořízení prvků bezdrátové sítě a přepínačů s příslušenstvím.

Bezdrátové přístupové body sítě

Počet dodaných prvků sítě: 170 kusů

Prvky musí splňovat minimální parametry:

Typ WiFi - AP:	Přístupový bod bezdrátové sítě

Rádio	2.4GHz i 5GHz

Podpora standardů:	802.11 minimálně: a/ac/b/g/n

Technologie:	MIMO 2x2

Podpora napájení PoE: Ano, napájení přes Ethernet

RJ-45 porty: 1 Gbit (GLAN)

Antény: Vnitřní

Podpora centrální správy: Ano

Možnost stropní montáže: Ano, vč. dodání stropního držáku

Kompatibilita: Plná s jedním ze stávajících WiFi kontrolerů zadavatele: UniFi Controller nebo Cisco WLC; případné licence pro provoz musí být součástí dodávky.

Záruka: min. 2 roky

PoE přepínače s 10 Gbit konektivitou

Počet dodaných PoE přepínačů: 4 kusy

Přepínače musí splňovat minimální parametry:

Počet Gbit LAN (GLAN) portů s podporou PoE: 48

Počet SFP+ portů: 2

Počet SFP portů: 2

Zařízení typu L2 přepínač

Podpora VLAN

Možnost centrální správy

PoE (Gigabitové - GLAN) kompatibilní s dodávanýmí přístupovými body sítě

Výkon PoE: dostatečný pro dodávaná přístupové body sítě pro plné osazení, minimálně však 480W

Napájení CZ standard (230V, vidlice typ E)

Možnost montáže do 19" racku

Záruka: min. 2 roky

10Gbit SFP+ přepínač

Počet dodaných 10Gbit přepínačů: 1 kus

Přepínač musí splňovat minimální parametry:

Minimální počet portů s podporou 10 Gbit: 12, z čehož min. 8 portů musí být typu SFP+

Zařízení typu L2 přepínač

Podpora VLAN

Napájení CZ standard (230V, vidlice typ E)

Možnost montáže do 19" racku

Preferujeme prvek s možností centrální správy

Záruka: min. 2 roky

Dodané příslušenství (optické transceiver moduly a kabely)

10 kusů SM (Single Mode) optických modulů SFP+ (10 Gbit), konektor typu LC. Kompatibilní s dodávanými přepínači.

2 kusy (pár) SM (Single Mode) optických modulů SFP (1 Gbit), BiDi, konektor typu LC. Kompatibilní s dodávanými PoE přepínači.

2 kusy Patchcord optický, SM (single mode), duplexní. Konektory LCupc/LCupc. Délka 3 m.

6 kusů Patchcord optický, SM (single mode), duplexní. Konektory LCupc/LCupc. Délka 2 m.

1 kus Patchcord optický, SM (Single Mode), duplexní. Konektory LCupc/E2000APC. Délka 3 m.

170 kusů UTP patchcord Cat6, délka 1m.

Záruka na příslušenství: min. 2 roky