Dodávka 3D tiskárny s technologií FDM – technická specifikace

Tato technická specifikace určuje požadavky na dodávku 3D tiskárny s technologií FDM s duálním extrudérem. Dodávka musí obsahovat kompletní zařízení včetně ovládacího software a slicing software, minimálně 6 druhů testovacích materiálů každý o hmotnosti min 0.7 kg. Poptávána je dodávka zařízení včetně dopravy, instalace, zprovoznění a zaškolení obsluhy bez nutnosti dokupování dalšího vybavení.

Konkrétní požadované technické parametry uvádí následující tabulka:

Technická specifikace

| - Zpracovávaný materiál | Všechny běžně dostupné filamenty o průměru 1.75 mm s pracovní teplotou trysky do 450 °C a teplotou vyhřívané komory do 80 °C |
| --- | --- |
| - Pracovní plocha | Zařízení musí disponovat pracovní plochou minimálně 650 x 500 x 400 mm mm. |
| - Maximální teplota trysky | Min. 440 °C |
| - Počet tiskových hlav | Min. 2 |
| - Rychlost tisku | Zařízení musí dosahovat rychlosti tisku 150 mm/s. |
| - Přesnost tisku | V ose x a y a z < 50 um |
| - Průměr trysek | Standart 0.4 mm, volitelně 0.3 mm -1 mm |
| - Teplota podložky | Minimálně 150 °C |
| - Teplota komory | Minimálně 80 °C |
| - Průměr filamentu | 1.75 mm |
| - Maximální rozměry zařízení | 2700 x 1300 x 1800 mm. |
| - Maximální hmotnost zařízení | 1000 kg |
| - Požadavky na připojení | Max 32A jistič 400V, 50 Hz |