Příloha č. 3 - technická specifikace

Outsourcingové služby – příprava a povrchová úprava prototypů zařízení, nebo části zařízení za podmínek, které zajistí a provede zhotovitel a zašle je objednateli na povlakování. Po dodání forem s povlakem zajistí jejich speciální testování za provozních podmínek.

Outsourcingová služba bude zajišťovat:

- Odlití desénových odlitků ze slitiny AlSi10Mg technologií nízkotlakého lití do permanentní ocelové formy vodou chlazenou s vloženým sádrovým jádrem. Jedná se o unikátní licí technologii hliníkových slitin s požadavkem na vysokou rozměrovou přesnost, kvalitu povrchu a mechanické a strukturální vlastnosti odlitku.

  - Tepelné zpracování T6 hliníkových odlitků sestávajícího z homogenizačního žíhání, dále ze zachlazení do předehřátého chladicího média s cirkulací 
a finálního umělého stárnutí a vytvrzování.

  - Opracování odlitků do finální provozního použití i s osazením ventilků a jejích příprava a odeslání k povlakování.

  - Vývoj a konstrukce, výroba a kompletace experimentální vulkanizační formy pro testování desénových odlitků a zajištění a provedení samotného testování forem v provozních podmínkách. (vývojově výzkumné činnosti objednatele v rámci projektu Vývoj nových nano a mikro povlaků na povrchu vybraných kovových materiálů – NANOTECH ITI II.).

Jedná se o služby zajišťující vývojově výzkumné práce objednatele v oblasti přípravy a testování speciálních vrstev povlaků pro vysoce odolné abrazivní a vysokoteplotní aplikace pro vývoj s novými druhy povlaků podle potřeb objednatele pro následné zkoušení a testování.

V součinnosti objednatele a zhotovitele budou řešeny přípravy prototypů zařízení, nebo části zařízení s novými druhy nanopovlaků (zajistí objednavatel), které budou zahrnovat:

- Nanášení PTFE vrstvy s přidáním nanočástic.

- Atmosférické plazmové stříkání a vysokorychlostní stříkání plamenem kompozitních kovových a nekovových prášků požadovaného složení na základní materiály slitin na bázi hliníku a železa,

- Vývoj optimálních parametrů technologie nanášení mikropovlaků v rámci jednotlivých prášků a vybraných povlakovaných materiálů (siluminy, ocel),

- optimalizace způsobů nanášení mikropovlaků.