Příloha č. 1 – technická specifikace

Outsourcingové služby - provádění testů pro charakterizaci adhezí povlaků

Jedná se o poskytnutí služeb v oblasti speciálních analýz na pracovišti dodavatele na specifických zařízeních.

Požadované služby

- provádění zrychlených Machu testů pro charakterizaci adhezí povlaků na kovových substrátech v kyselém oxidačním prostředí solných roztoků

- evaluace suspenzí anorganických povlaků pro protipožární úpravy přírodních materiálů jako dřeva nebo papíru, oceli a polymerních substrátů s vysokými obsahy dolomitových, vápencových ostřiv a hydroxidových aditiv.

- Evaluace a případné úprava anorganických matric

Poskytnutí instrumentálního vybavení

Analýzy budou probíhat na 12 sériích vzorků dle metodiky výzkumu.

- DTA/MS - diferenciální termální analýza spřažená s hmotnostním spektroskopem

DTA umožňuje měření v teplotním rozmezí od 80 do 1200 °C, + kvantitativní stanovení tepelného zbarvení změn v různých atmosférách s detekcí molekulárních iontů.

Analýza bude probíhat na 12 sériích vzorků dle metodiky výzkumu.

- Tlakové zařízení pro sledování hydrotermální stability povlaků na vybraných substrátech - tlakové zařízení umožňující expozici povlaků na vybraných substrátech při teplotách do 130°C a atmosféře vodních par (do 2 bar) s následnou optickou nebo mikroskopickou charakterizací povrchových změn,