Příloha č. 1 – technická specifikace

Outsourcingové služby – Příprava prototypových zařízení sputteringovým naprašováním tenkých vrstev

Předmětem outsourcingové služby je příprava prototypů zařízení a jejich povlakování na pracovišti dodavatele za účelem přípravy mikro a nanopovrchů prostřednictvím magnetronového nanášení materiálu na zkušební vzorky zejména v oblastech:

- Příprava a aplikace povlaků na dodané vzorky pomocí magnetonového nanášení

- Vývoj nových vícevrstvých kompozitních povlaků

- Implementace mikro a nanovrstev při různých podmínkách magnetonového nanášení.

Požadavky na aplikované inovované povlaky:

Povlaky vznikají prostřednictvím magnetronového naprašování v HiPIMS výboji průmyslově realizovanému typu povlakování s využitím pro vývojové nasazení k aplikovanému výzkumu dle specifických potřeb a požadavků.

Povlakování prototypů určené na nástroje pro těžce obrobitelné materiály, ale i konstrukčních ocelí, či slitin lehkých kovů. Požadavky na povlak musí splňovat podmínku vynikající "zatékavosti" povlaku, homogenní struktury a dobré adheze nanesené vrstvy. Povlaky musí vykazovat vysokou tvrdost a hustotu struktury při zachování vysokého stupně houževnatosti.

Deponovaný materiál: Kovové a keramické povlaky typu Ti na bázi B2, AlTiN, AlTiCN, AITiN s vysokým obsahem hliníku (až 65% Al), T iAlSiN a další materiály.