- STAVOPROJEKT 91, spol.s r.o., Ústí nad Labem

- 400 11 ÚSTÍ NAD LABEM, V KUTIŠTI 9

TEL. 603910476, 472774513

- e – mail: stavoprojekt91@volny.cz

- Ateliér: 400 01 Ústí nad Labem,Masarykova 175, tel/fax: 475207134
________________________________________________________________

Rekonstrukce komunikace + VO v ulici Mendělejevova     z. č. 42014

v areálu kampusu UJEP Ústí n. Lab

2. etapa stavby

DSP - Dokumentace pro ohlášení  stavby

A. PRŮVODNÍ ZPRÁVA

Aktualizace  - červenec 2021

(Květen 2014)							                  Ivan Uherčík

- 2 -

A. PRŮVODNÍ ZPRÁVA

1 Identifikační údaje

a) označení stavby:

Rekonstrukce komunikace + VO v ulici Mendělejevova

v areálu kampusu UJEP Ústí n. Lab.

b) stavebník:

Univerzita J. E. Purkyně v Ústí nad Labem

Pasteurova 1   400 96 Ústí nad Labem

IČ 445 55 601

c) stupeň dokumentace:

DOS - Dokumentace pro ohlášení stavby

d) projektant:

Stavoprojekt 91 s. r. o. Ústí nad Labem

400 11 Ústí nad Labem, V Kutišti 9

Tel. 603910476, 475 207 134

e – mail: stavoprojekt91@volny.cz

Ateliér: 400 01 Ústí nad Labem, Masarykova 175

Autorizovaná osoba:          Ivan Uherčík         ČKAIT č. 0400679

- Ing. Jiří Šimurda  ČKAIT č. 0400715

- 2  Údaje o umístění stavby

a)  obec: Ústí nad Labem

kraj :  Severočeský

kat. území:  Ústí nad Labem - město

b)  stavební pozemek

Stavební pozemek tvoří stávající komunikace v Mendělejevově ulici, délky cca 175m

a šířky 9 m.

Majetkoprávní vztahy:

| Obec | Kat. území | Parc. číslo | Druh pozemku | Vlastník |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| Ústí n. L. | Ústí n. L. | 505/1 | Ostatní plocha | UJEP Ústí n. Lab. |  |
| Ústí n. L. | Ústí n. L. | 506/14 | Ostatní plocha | UJEP Ústí n. Lab. |  |
| Ústí n. L. | Ústí n. L. | 491/1 | Ostatní plocha | UJEP Ústí n. Lab. |  |

c)  dopravní a technická infrastruktura v území:

Stávající komunikace je uvnitř areálu kampusu a je napojena na místní komunikace

- 3 -

v ulici Klišská a v ulici České Mládeže.

V trase komunikace jsou stávající inženýrské sítě.

3  Základní údaje o stavbě

a) rozsah stavby:

Délka upravované komunikace bude 175m, se šířkou vozovky 7,0m a uličního

chodníku 1,7m.

Vozovka bude mít kryt z asfaltového betonu, podkladní vrstvy z kameniva, podloží

vylepšeno vápnem. Odvodnění komunikace bude přes uliční vpusti do kanalizace.

V trase komunikace se obnoví veřejné osvětlení v návaznosti na nově vybudované VO přilehlých objektů.

Na komunikaci se provede nové dopravní značení.

Stávající parkoviště osobních automobilů na pozemku č. p. 491/1 zůstane

zachováno.

b) dodržení obecných požadavků na výstavbu a splnění požadavků dotčených orgánu:

Návrh projektu respektuje obecné požadavky na výstavbu:

Případné požadavky dotčených orgánu které vzejdou v průběhu projednání, budou

promítnuty do PD.

c) věčné a časové vazby na okolí:

Rekonstrukce komunikace a VO bude navazovat na již vybodované nebo

dokončované stavby v rámci areálu kampusu.

d) předpokládaná lhůta výstavby, popis postupu výstavby:

Předpokládaná lhůta výstavby je 2. pololetí roku 2021.

e) Způsob zajištění bezpečností a ochrany zdraví při práci na staveništi:

při provádění stavby je nutno dodržovat předpisy týkající se bezpečnosti práce

a technických zařízeni, zejména:

- Zákon 309/2006 sb.        - Vyhláška MD 104/1997 Sb.

- Zákon 262/2036 sb.        - Nařízení vlády  59/2006 Sb.

- Zákon 22/1997 sb.          - Nařízení vlády  178/2001 Sb.

- Zákon 13/1997 sb.          - Nařízení vlády  201/2010 Sb.

- Zákon 361/2000 sb.

- Zákon 183/2006sb.

Zhotovitel stavby zpracuje plán bezpečnosti a ochrany zdraví při práci.