- STAVOPROJEKT 91, spol.s r.o., Ústí nad Labem

- 400 11 ÚSTÍ NAD LABEM, V KUTIŠTI 9

TEL. 603910476, 472774513

- e – mail: stavoprojekt91@volny.cz

- Ateliér: 400 01 Ústí nad Labem,Masarykova 175, tel/fax: 475207134
________________________________________________________________

Rekonstrukce komunikace a veřejného osvětlení                      z. č.

v ulici Mendělejevova v areálu kampusu UJEP Ústí n.L.         42014

2. etapa stavby

DSP - Dokumentace pro ohlášení  stavby

B. SOUHRNNÁ TECHNNICKÁ ZPRÁVA

Aktualizace  - červenec 2021

(Květen 2014)							                         Ivan Uherčík

- 2 -

B. SOUHRNNÁ TECHNNICKÁ ZPRÁVA

a) Zhodnocení staveniště, současný stav:

Stávající komunikace je navržena k rekonstrukci v délce 175m, včetně veřejného osvětlení. Stavba se nachází v areálu kampusu UJEP.

Komunikace Mendělejevovy ulice navazuje na místní komunikace v ulicích Klišská a České Mládeže.

Komunikace v současné době slouží pro staveništní provoz. Původní kryt je devastován. Zčásti je úpraven štěrkem a zčásti silničními panely. Ke komunikaci přilehá parkoviště pro osobní automobily, které zůstane zachováno.

Při zpracování projektové dokumentace bylo využito původní zaměření území, které je doplněno o informace o průběhu inž. sítí.

b) Technické řešení stavy:

Jedná se o rekonstrukci stávající komunikace uvnitř areálu kampusu UJEP, a to v délce 175 m. Zachovává se podélný profil komunikace i příčné uspořádání. To je šířka vozovky 7,0 m a jednostranný chodník šířky 1,7 m.

Konstrukce     Vozovka:             40 mm        asf. koberec ACO 11

spojovací postřik PS 0,3 kg/m2

80 mm        asfaltový  beton ACL 22

infiltrační postřik 1,0 kg/m2

150 mm        mechanicky zpevněné kamenivo

200 mm        štěrkodrť

geotextilie PK - Tex PP 80

470mm         celkem

zhutněná pláň 45 MPa

zlepšení podloží vápnem v tl. 250 mm

Obrubníky betonové 150/300mm

Konstrukce chodníku:             60mm          betonová dlažba

40mm          lože

200mm         štěrkodrť

Oprava parkoviště:               40 mm        asf. beton ACO 11

spojovací postřik

50 mm         R - materiál živičný

infiltrační postřik 1,0 kg/m2

150 mm         štěrkodrť

240mm          celkem

zhutněná pláň 30 MPa

Z plochy se vybourají panely a terén se dorovná vhodným materiálem.

Použité obrubníky betonové 150/300mm, 60/250 mm a betonové palisády

600/160/160 mm.

Odvodnění dešťových vod přes uliční vpusti do kanalizace. Pod pláň se osadí podélná drenáž Ø 100mm. Zachová se stávající parkoviště pro osobní automobily.

Stavba je v souladu s požadavky na mechanickou odolnost a stabilitu.

- 3 -

c) Napojení stavby na dopravní  infrastrukturu:

Komunikace je součástí vnitroareálové obslužné dopravní sítě. Mendělejevova ulice se připojuje na městskou komunikační síť křižovatkou v ulici Klišská a ulici České Mládeže.

d) Vliv stavby na dopravu a životní prostředí:

Komunikace bude plnit obslužnou funkci uvnitř areálu a je v souladu s celkovou organizaci

dopravní obslužnosti areálu kampusu.

Vně areálu nemá stavba prakticky žádný vliv.

Charakter stavby neovlivňuje negativně životní prostředí.

e) Návrh konstrukci :

Návrh konstrukci vychází z katalogu TP 170, samostatné výpočty se neprováděly.

f) Odvodnění :

Povrchové vody budou sváděny do kanalizace přes uliční vpusti a přípojky.

Pod plání bude jednostranná podélná drenáž.

g) Dopravní značky :

Areál kampusu UJEP bude na vjezdech a výjezdech označen DZ IP 25a, DZ IP 25a

se základním textem " V areálu kampus platí přednost jízdy zprava", s doplněním o stávající symboly.

Označeno v samostatné příloze.

h) Zvláštní požadavky na postup výstavby :

Nevyžaduji se.

i) Technologické vybavení :

Nevyskytuje se.

j) Výpočty konstrukcí :

Neprováděly se.

k) Přístup osob s omezenou schopnosti pohybu :

V prostoru staveniště se pohyb těchto osob nepředpokládá.