Příloha č. 3 technická specifikace k veřejné zakázce –  dodávka 5 ks mikroskopů

laboratorní mikroskop  je osazen trinokulární hlavicí, která umožňuje rozšířit binokulární pozorování o pořízení fotografií, videosekvencí nebo přenos obrazu na monitor PC.

Napájení z  el. Sítě 230V, 60Hz

- Binokulární hlava s nastavitelnou mezioční vzdáleností v rozsahu 53 -75 mm

- Okulárový výtah umožňuje napojení elektronického okuláru nebo fotoaparátu

- Křížový pracovní stolek pro přesný a jemný posuv preparátů ve dvou navzájem kolmých osách

- Objektiv se zvětšením 100x pro použití s imerzním olejem

- Plynulé dvoustupňové ostření (hrubý a jemný posuv)

- Kvalitní LED osvětlení s kondenzorem a irisovou clonou

- Plynulá regulace intenzity a velikosti osvitu

- Včetně  FULL HD kamera rozlišení min.1920x1080 pix

- Zvětšení: 40x - 1.000x

- Prosvětlovací mikroskop

- Okuláry:  min. WF 10x

- Achronomatické objektivy: 4x, 10x, 40x, 100x - olej

- Konstrukce: trinokulární

- Osvětlení: LED spodní

- Clona irisová

- Filtry modrý včetně držáku

Specifikace Full HD kamery:

- USB 2.0  Full HD kamera

- UVC standard

- obrazový formát JPG, BMP, TIF, PNG

- video min.  ve formátu AVI

- Rozlišení min. 1920x1080 pix

- Rozhraní USB 2.0 (mini USB - USB-A)