Příloha č. 3 technická specifikace k VZ – Přístroj pro nácvik stability, stoje a chůze

Obecné požadavky:

Není-li uvedeno jinak a je-li pro daný přístroj relevantní, je požadováno:

- napájení jednofázovou soustavou 230 V/50 Hz, zástrčka typu E,

- nejnovější verze software,

- je-li v popisu přístroje uvedena konkrétní komerční značka, není pro dodavatele závazná, je uvedena pouze jako referenční vzor,

- dodávka bude zahrnovat veškeré součásti nutné k plnému provozu zařízení včetně dopravy – tedy i kabely, žárovky, lampy aj. a spotřební materiál nutný k instalaci, nastavení a seřízení přístroje a k zaškolení obsluhy,

- součástí dodávky bude instalace na místě, seřízení a nastavení přístroje, napojení na média, provedení zkoušky plné funkčnosti, zaškolení obsluhy, manuál procedur a uživatelský manuál v českém jazyce,

- součástí dodávky bude rovněž kompletní dokumentace umožňující provozovat daný přístroj na území ČR v souladu s předpisy ČR a EU (revize apod.),

- uvedené parametry jsou minimální z hlediska kvalitativních požadavků zadavatele.

Určení:

Přístroj pro nácvik stability, stoje a chůze, funkční trénink, mobilizace a dynamické stabilizace.

Všeobecné specifikace:

- funkce elisferického 3D pohybu,

- možnost cvičení ve stoje, sedu, lehu a kleku,

- integrované programy s různými úrovněmi obtížnosti,

- menu s libovolným nastavením rychlosti a amplitudy, změny směru, tvrdosti změny a asymetrie,

- programy obsahující cvičení se zpětnou vazbou,

- integrovaný test rovnováhy a koordinace,

- možnost provádění posturální analýzy,

- evaluace hodnot opory dolních končetin a koordinace horní poloviny trupu (možnost provádění v otevřeném i uzavřeném kinematickém řetězci),

- možnost exportu a tisku protokolu s výsledky posturální analýzy klienta pro porovnání zlepšení,

- ovládání pomocí barevného dotykového a výškově naklopitelného displeje,

- dálkové ovládání pomocí tabletu,

- možnost nastavení nestabilních klientů při terapeutických cvičeních ve stoje a sedu pomocí závěsného systému,

- možnost nastavení asymetrie pro korekci přednostního využívání jedná z dolních končetin +/-1 15°

- nosnost přístroje min. 200 kg,

- funkce snadného nástupu,

- plošina pro nástup klienta,

- výškově nastavitelná boční ramena pro bezpečnost klienta,

- výškově naklopitelný displej,

- možnost programování vlastních procedur.

Hardware

Dálkové ovládání - tablet

(minimální požadavky)

- velikost displaye: min. 8 palců,

- rozlišení displaye: min. 1280x800 bodů,

- technologie displaye: IPS, kapacitní, kryty odolným sklem,

- procesor: 64bitová architektura,

- operační paměť: min. 4 GB DDR3,

- vnitřní úložiště: min 64 GB,

- integrovaná přední a zadní kamera,

- konektivita: GPS, BT 4.0, WIFI 802.11abgn, LTE,

- vstupní a výstupní porty: min., 1xUSB 2.0 plná velikost, 1x microUSB, čtečka karet SD, HDMI,

- 64bitový operační systém, aktuální verze nabízená výrobcem. Kompatibilní se stávajícím počítačovým prostředím univerzity.  OS podporovaný výrobcem (formou aktualizací) min. do roku 2025. Licence nesmí být formou upgrade ze starší verze OS." Stávající počítačový systém univerzity je založen na operačním systému MS Windows.

Příslušenství:

- matrace pro cvičení v lehu o průměru min. 90 cm,

- podsedák pro cvičení v sedu o průměru min. 45 cm,

- nástupní můstek,

- otočná a výškově nastavitelná židlička pro cvičení ve zvýšeném sedu,

- horní závěsné ramenu pro rozšíření cviků a zajištění vertikalizovaného klienta.