Příloha č. 3 – Technická specifikace

Dodávka Vysokorychlostní aerodynamické trati s Lavalovou dýzou

Tato technická specifikace určuje požadavky na dodávku vysokorychlostní aerodynamické trati včetně sady měřených modelů a tlakových odběrů. Dodávka zařízení musí být včetně dopravy, instalace, zprovoznění a zaškolení obsluhy bez nutnosti dokupování dalšího vybavení. Součástí dodávky musí být i návody k jednotlivým úlohám v českém nebo anglickém jazyce.

Konkrétní požadované technické parametry uvádí následující tabulka, nabídky potenciálních dodavatelů musí obsahovat detailní popis s rozměry, schémata nebo fotografickou dokumentaci, která dokládá splnění požadovaných parametrů.

Technická specifikace

| - Vlastnosti zařízení | • Otevřený odsávaný aerodynamický tunel schopný dosahovat ve vybraném měřeném úseku rychlosti zvuku. - Proudění vzduchu musí být zabezpečováno kontinuálně, axiálně-radiálním nebo radiálním ventilátorem. Hmotnostní tok vzduchu v trati musí být plynule regulovatelný v rozsahu 0 až 240 m3/hod (±10%). - Měřené modely musí být transparentní, zbytek tratě musí být z trvanlivých (nekorodujících) materiálů nebo musí být opatřen trvanlivou protikorozní povrchovou úpravou. - Součástí aerodynamické tratě musí být systém pro měření průtoku vzduchu tratí a měření tlaků z tlakových odběrů. - Velikost zařízení nesmí přesáhnout rozměry (DxŠxV) 2000x600x600. Zařízení musí být kompaktní a přenositelné. Max. hmotnost 80 kg. - Požadavky na připojení: 230V, 50Hz, 1 fáze. • Aerodynamickou trať musí být možné obsluhovat bez nutnosti absolvovat speciální placená školení a atesty. |
| --- | --- |
| - Měřené modely kompatibilní s tratí | • Součástí dodávky musí být minimálně 3 transparentní potrubní úseky s různým průměrem vhodné pro měření třecích ztrát v potrubí s min. 2 tlakovými odběry a min. délkou 1m. • Součástí dodávky musí být minimálně 1 prvek pro měření místních ztrát – ohyb 900 (střední rádius ohybu > 40mm) s min. 3 tlakovými odběry na vnitřní a 3 tlakovými odběry na vnější straně ohybu. • Součástí dodávky musí být minimálně 1 prvek pro měření místních ztrát s postupným zúžením následovaným rovným úsekem a náhlým rozšířením s min. 4 tlakovými odběry (1 v zúžení, 2 v rovném úseku a 1 za náhlým rozšířením). • Součástí dodávky musí být Lavalova dýza, ve které bude možné dosáhnout při provozu tratě rychlosti zvuku a demonstrovat tak návrhový i nenávrhový provozní režim. S min. 5 tlakovými odběry (1 v hrdle a 4 v difuzorové části). • Součástí dodávky musí být clona s vyměnitelnými disky (min. 3 různé průměry otvoru) pro měření průtoku a s min. 2 tlakovými odběry (před a za clonou). • Všechny měřené modely musí být opatřeny tlakovými odběry, které budou vhodné pro měření specifických úloh a které budou zároveň umístěny v souladu s pravidly pro měření statických tlaků u daných potrubních prvků. |