Příloha č. 3 – technická specifikace

Systém automatického vysoušení vzorku kritickým bodem

Charakteristické vlastnosti:

Systém automatického vysoušení vzorku pro přípravu biologických vzorků pro rastrovací elektronovou mikroskopii a to mechanismem jejich vysušení v tzv. kritickém bodu.

Požadavky na systém:

- Plně automatizovaný systém pro reprodukovatelný a kontrolovaný proces

- Kontrola procesu pomocí PC či kontrolní jednotkou na zařízení

- Kontrola parametrů jako je nátok CO2, teplota, tlak uvnitř komory

- Chlazení komory

- Plnění komory CO2 s nastavením rychlosti

- Procesní změny s nastavením časování

- Zahřívání na do superkritického stavu v nastavitelné rychlosti

- Odvod CO2 s nastavitelnou rychlostí

- Kalkulace délky procesu

- Plná softwarová kontrola procesu