Technická specifikace rozšíření zařízení InoSPIN :

InoSPIN je zařízením pro elektrostatické zvlákňování od firmy InoCure instalováné na UJEP. Pro vývoj nanovlákenných materiálů, který je součástí řady výzkumných projektů z oblasti nanotechnologií je nutné rozšíření zařízení o modul ZVH (zvláknění z volné hladiny), který rozšíří dosavadní technologické možnosti a umožní dramaticky navýšit kapacitu zvláknění a tvorbu nanovlákenných membrán.

Technické požadavky na modul ZVH:

- Modul musí být plně kompatibilní se zvlákňujícím zařízením InoSpin Mini

- Lištové zvláknění z lineární elektrody (lišty) bude probíhat tzv. z volné hladiny, to znamená že, polymerní roztok nebude zvlákňován pod tlakem, jak se to děje při jehlovém zvláknění, ale smáčení lišty polymerním roztokem bude realizováno pojezdovým zařízením;

- Zvlákňující elektroda bude dlouhá min. 40 cm; Elektrody kompatibilní a dodané s modulem: set dvou 400 mm výměnných hladinových elektrod pro zvlákňování z volné hladiny. Elektrody deklarované pro zvlákňování PA6, PCL a PVA (demonstrace po instalaci).  Chemická odolnost všech komponent (kyseliny, chloroform, DMF) a čistitelnost. Integrovaná zvodivovací přípojka a napojení dávkovacího systému (kompatibilní připojení se systémem InoSPIN MINI). Plná kompatibilita s InoSPIN MINI včetně hardwarové a softwarové integrace s možností ovládaní skrz software InoSPIN MINI (kalibrace jezdce, rychlost posunu jezdce, dráha posunu jezdce). Instalace včetně nezbytné elektroniky, mechanických dílů a programování softwaru.

- Pás zvlákněného materiálu se bude posouvat regulovatelnou rychlostí;

- Vzdálenost elektrod nastavitelná;

- Součástí modudlu bude převíjecí kolektor pro instalaci do zařízení InoSPIN MINI -tj. kolektor typu roll-to-roll. Samotný kolektor o délce min. 200 mm a šíři min. 350 mm. Vybaven přípravkem pro instalaci netkané textilie o šíři min. 350 mm a délce min. 50 m (pro PP Sb 30 gms). Chemická odolnost (kyseliny, chloroform, DMF) a čistitelnost. Integrovaná zvodivovací přípojka (nástrčná do zvodivovacího systému InoSPIN MINI). Plná kompatibilita s InoSPIN MINI včetně hardwarové a softwarové integrace s možností ovládaní skrz software InoSPIN MINI (rychlost převíjení, směr převíjení, doba převíjení, délka převíjení, zastavení chodu stroje po dosažení délky, cyklování – obousměrné převíjení s definovanou dráhou, regulace pnutí textilie).

- Univerzální pojezd nelineárních elektrod 400 mm.