Příloha č. 3 – podrobná specifikace

U21 - RESTAV, č. projektu CZ.02.2.67/0.0/0.0/18_059/0010209

| Pol. | Kód | Název | Počet ks | Cena jednotky Kč bez DPH | Cena celkem Kč bez DPH | Poznámka |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| č. |  |  |  |  |  |  |
| 1. |  | skříň s poštovními přihrádkami 21 přihrádek + dolní sokl | 1 | … | … |  |
| 2. |  | stůl pracovní 1600 x 600 x 755 | 2 | … | … |  |
| 3. | 1.1.2.3.1.09 1.1.2.3.1.10 | set – konferenční stolek + 2 křesílka | 2 | … | … |  |
| 4. | 1.1.2.3.1.26 | stůl učitelský se zásuvkou a zámkem modrý | 2 | … | … |  |
| 5. |  | stůl dílenský pracovní 1800 x 800 x 850 | 4 | … | … |  |
| 6. |  | stůl dílenský pracovní 1800 x 800 x 850 + skříňka | 3 | … | … |  |
| 7. | 1.1.2.3.1.33 | stůl dílenský profi 398 1200 x 700 x 840 | 3 | … | … |  |
| 8. |  | dílenský zásuvkový box 480x600x840 | 3 | … | … |  |
| 9. |  | dílenská zásuvková skříň nízká na nářadí | 1 | … | … |  |
| 10. | 1.1.2.3.1.12 | kovová policová skříň s dveřmi 950 x 400 x 1950 | 2 | … | … |  |
| 11. | 1.1.2.3.1.36 | kovová policová skříň s dveřmi 1200 x 400 x 1920 | 2 | … | … |  |
| 12. |  | stolní vozík plošinový 500 (600) x 600 x 800 | 6 | … | … |  |
| 13. | 1.1.2.3.1.37 | bezšroubový policový regál, 900 x 400 x 2000 | 3 | … | … |  |
| 14. | 1.1.2.3.1.37 | bezšroubový policový regál 1800 x 1200 x 600 | 8 | … | … |  |
| 15. |  | zásuvný policový regál š. 1600 | 2 | … | … |  |
| 16. |  | zásuvný policový regál š. 1800 | 6 | … | … |  |
| 17. |  | zásuvný policový regál š. 2000 | 2 | … | … |  |
| 18. |  | regál policový, modulový, délka po sestavení 7,2 m | 1 | … | … |  |
|  |  | Podmínky: 1. Záruční doba 36 měsíců. Pokud není u dané položky stanoveno jinak. 2. Dodávka zboží je včetně montáže v místě zákazníka. |  |  |  |  |
| Celkem počet ks |  |  | 53 | … | … |  |

Všechny položky budou obsahovat jednoduchý a názorný návod k rozebrání a náhradě poškozených dílců/ materiálů. Rozebrání a náhradu musí být možné provádět pomocí běžného základního ručního nářadí a bez speciální kvalifikace.

| 1. – skříň s poštovními přihrádkami – 1 ks |  |
| --- | --- |
| Popis | Rozměry v mm |
| materiálové provedení: - laminovaná dřevotříska o síle 18 mm s 2 mm ABS hranou - barva třešeň požadované parametry: - 21 přihrádek - 3 sloupce přihrádek - 7 řad - spodní sokl | Š x H x V 900 x 420 x 1700 rozměrová tolerance ± 1% |

| 2. – stůl pracovní – 2 ks |  |  |
| --- | --- | --- |
| Popis | Rozměry v mm |  |
| materiálové provedení: - laminovaná dřevotříska - pracovní deska o síle 25 mm s 2 mm ABS hranou - podnože – boky z plných desek o síle 18 mm s ABS hranou - trnož je umístěna na kraji pod delší stranou stolu - barva třešeň požadované parametry: - výškově stavitelná rektifikace nohou | Š x H x V 1600 x 600 x 755 rozměrová tolerance ± 2% |  |

| 3. – set - konferenční stolek a 2 odpočinková křesla – 2 sety |  |  |
| --- | --- | --- |
| Popis | Rozměry v mm |  |
| materiálové provedení: stolek: - laminovaná dřevotříska - pracovní deska o síle min. 25 mm, s 2 mm ABS hranou - centrální podnož - barva třešeň křeslo: - masiv - dřevěný ergonomický rám s povrchovou úpravou včetně područek - barva třešeň - čalouněný sedák – světle béžová barva (možnost dohody s dodavatelem na základě dostupnosti barev) - nosnost min. 120 kg | stolek: Š x H x V 1000 x 500 x 550 křeslo: 650 x 800 x 1060 výška sedu 450 rozměrová tolerance ± 2% |  |

| 4. – stůl učitelský se zásuvkou a zámkem – 2 ks |  |  |
| --- | --- | --- |
| Popis | Rozměry v mm |  |
| materiálové provedení: - pracovní deska LTD o síle min. 18 mm, hrana ABS 2 mm - pevná kovová konstrukce - plastové koncovky nohou - zavětrovací deska - barva modrá 5015 (modrá nebeská) požadované parametry: - 1x uzamykatelná zásuvka | Š x H x V 1300 x 600 x 760 rozměrová tolerance ± 1% |  |

| 5. – stůl dílenský pracovní – 4 ks |  |  |
| --- | --- | --- |
| Popis | Rozměry v mm |  |
| materiálové provedení: - podnoží svařeno z ocelových profilů, nosnost stolu min. 300 kg při rovnoměrném zatížení, - pracovní plocha z kvalitní bukové spárovky, tl. min. 40 mm - zadní spojovací lišta požadované parametry: - barva kovového korpusu modrá | Š x H x V 1800 x 800 x 850 rozměrová tolerance ± 1% |  |

| 6. – stůl dílenský pracovní se skříňkou na nářadí – 3 ks |  |  |
| --- | --- | --- |
| Popis | Rozměry v mm |  |
| materiálové provedení: - podnoží svařeno z ocelových profilů, nosnost stolu min. 300 kg při rovnoměrném zatížení, - pracovní plocha z kvalitní bukové spárovky, tl. min. 40 mm požadované parametry: - výbava skříňky – 2 lakované police, zamykatelná barva: - ocelový korpus modrý - dvířka skříňky světle šedá | Š x H x V 1800 x 800 x 850 rozměrová tolerance ± 1% |  |

| 7. – stůl dílenský profi 398 – 3 ks |  |  |
| --- | --- | --- |
| Popis | Rozměry v mm |  |
| materiálové provedení: - podnoží svařeno z ocelových profilů, nosnost stolu min. 300 kg při rovnoměrném zatížení, - pracovní plocha z kvalitní bukové spárovky, tl. min. 40 mm požadované parametry: - výbava skříňky – 2 lakované police, zamykatelné barva: - ocelový korpus modrý - dvířka skříňky světle šedá | Š x H x V 1200 x 700 x 850 rozměrová tolerance ± 1% |  |

| 8. – dílenský zásuvkový box – 3 ks |  |  |
| --- | --- | --- |
| Popis | Rozměry v mm |  |
| materiálové provedení: - ocelový svařovaný korpus - nosnost 400 kg požadované parametry: - kontejner s 5 zásuvkami, - zásuvky uloženy v kuličkových výsuvech - centrální zamykání - hliníkové madlo s drážkou pro popis barva: - korpus světle šedý - zásuvky antracit RAL 7016 | Š x H x V 480 x 600 x 840 rozměrová tolerance ± 1% |  |

| 9. – dílenská zásuvková skříň nízká na nářadí – 1 ks |  |  |
| --- | --- | --- |
| Popis | Rozměry v mm |  |
| materiálové provedení: - kovová skříň se zásuvkami - horní plocha pokryta rýhovanou gumou a ochranným lemem požadované parametry: - robustní svařovaná skříň - 3 svařované zásuvky na kuličkových ložiskách, průběžné madlo - uzamykatelné - korpus světle šedý, barva zásuvek modrá | Š x H x V 720 x 700 x 840 rozměrová tolerance ± 1% |  |

| 10. – skříň kovová policová s dveřmi – 2 ks |  |  |
| --- | --- | --- |
| Popis | Rozměry v mm |  |
| materiálové provedení: kovová skříň s dveřmi, požadované parametry: - 4x stavitelná police - dveře se zámkem - korpus světle šedý, barva dveří modrá | Š x H x V 950 x 400 x 1950 rozměrová tolerance ± 1% |  |

| 11. – kovová policová skříň s dveřmi – 2 ks |  |  |
| --- | --- | --- |
| Popis | Rozměry v mm |  |
| materiálové provedení: kovová skříň s dveřmi, požadované parametry: - 4x stavitelná police - dveře se zámkem - korpus světle šedý, barva dveří modrá | Š x H x V 1200 x 400 x 1950 rozměrová tolerance ± 1% |  |

| 12. – stolní vozík (2496) – 6 ks |  |  |
| --- | --- | --- |
| Popis | Rozměry v mm |  |
| materiálové provedení: - ocelová svařovaná konstrukce - barva modrá RAL 5007 - obslužné madlo pro držení - 2 plošiny, dřevěné desky (nejlépe MDF), povrchový dekor buk, uložené na ocelovém rámu - 4 kola TPE, náboje radiální kuličkové ložisko, 2 kola pevná a 2 řiditelná s brzdou. - v souladu s normou ČSN EN 1757-3 (bezpečnost plošinových vozíků) požadované parametry: - 2 plošiny - nosnost každé plošiny min. 200 kg - horní okraj vozíku max. 800 mm | Š x H x V 500 (600) x 600 x 800 rozměrová tolerance ± 1% |  |

| 13. – bezšroubový policový regál – 3 ks |  |  |
| --- | --- | --- |
| Popis | Rozměry v mm |  |
| materiálové provedení: - ocelová konstrukce - barva modrá případně šedá - počet polic 5 - police MDF desky - nohy regálu zakončeny patkami požadované parametry: - nosnost každé police min. 160 kg - výškově stavitelné police | Š x H x V 900 x 400 x 2000 rozměrová tolerance ± 1% |  |

| 14. – bezšroubový policový regál – 8 ks |  |  |
| --- | --- | --- |
| Popis | Rozměry v mm |  |
| materiálové provedení: - ocelová konstrukce - barva modrá případně šedá - počet polic 5 - police MDF desky - nohy regálu zakončeny patkami požadované parametry: - nosnost každé police min. 200 kg - výškově stavitelné police | Š x H x V 1200 x 600 x 2000 rozměrová tolerance ± 1% |  |

| 15 . – zásuvný policový regál š. 1600 – 2 ks |  |  |
| --- | --- | --- |
| Popis | Rozměry v mm |  |
| materiálové provedení: - ocelová konstrukce - barva modrá případně šedá - počet polic 5 - police MDF desky - nohy regálu zakončeny kovovými patkami požadované parametry: - nosnost každé police min. 600 kg - výškově přestavitelné police - police usazeny na vodorovných nosnících a vyztuženy podpěrami | Š x H x V 1600 x 600 x 2000 rozměrová tolerance ± 1% |  |

| 16 . – zásuvný policový regál š. 1800 – 6 ks |  |  |
| --- | --- | --- |
| Popis | Rozměry v mm |  |
| materiálové provedení: - ocelová konstrukce - barva modrá případně šedá - počet polic 5 - police MDF desky - nohy regálu zakončeny kovovými patkami požadované parametry: - nosnost každé police min. 550 kg - výškově přestavitelné police - police usazeny na vodorovných nosnících a vyztuženy podpěrami | Š x H x V 1800 x 600 x 2000 rozměrová tolerance ± 1% |  |

| 17. – zásuvný policový regál š. 2000 – 2 ks |  |  |
| --- | --- | --- |
| Popis | Rozměry v mm |  |
| materiálové provedení: - ocelová konstrukce - barva modrá případně šedá - počet polic 5 - police MDF desky - nohy regálu zakončeny kovovými patkami požadované parametry: - nosnost každé police min. 450 kg - výškově přestavitelné police - police usazeny na vodorovných nosnících a vyztuženy podpěrami | Š x H x V 2000 x 600 x 2000 rozměrová tolerance ± 1% |  |

| 18. – regál policový, modulová stavebnice – celková délka (7,2 metrů) |  |  |
| --- | --- | --- |
| Popis | Rozměry v mm |  |
| materiálové provedení: - ocelová konstrukce - barva pozink při kovových policích - police kovové případně MDF desky - počet polic 6 - nohy regálu zakončeny patkami požadované parametry: - sestavení regálu do tzv. nekonečné řady - nosnost každé police min. 200 kg (tj. min 350 kg/m2) - výškově přestavitelné police - police usazeny na vodorovných nosnících - zpevňovací, tzv. zavětrovací prvky v každém poli, sloupci | Š x H x V 7000 x 600 x 2000 rozměrová tolerance ± 1% |  |