Laboratoř pohonů – technická specifikace

Laboratoř sestává ze čtyř samostatných laboratorních pracovišť (standů) určených pro realizaci výuky. Všechna pracoviště navržena jako modulární, sestavena z profilů umožňující jejich úpravu (modifikaci) prostřednictvím standardizovaných dílů.

Pracoviště č. 1 – Regulace proudění kapalin

- Pracoviště vybaveno čerpadlem s elektropohonem umožňující řízení prostřednictvím frekvenčního měniče.

- Frekvenční měnič pro regulaci otáček čerpadla součástí pracoviště.

- Pohon o vhodné velikosti umožňující snadnou možnost měření pozorovaných jevů během výuky – min. 0,2kW, max. 1,5kW.

- Regulace pohonu umožňující udržování konstantní hladiny kapaliny.

- Regulace pohonu umožňující udržování konstantního průtoku při čerpání kapaliny.

- Pracoviště vybaveno: samostatným zařízením pro měření průtoku (průtokoměrem), tlakovou a ultrazvukovou sondou.

- Součástí pracoviště samostatný zásobník kapaliny využité v rámci měření (s maximálním objemem 10 litrů).

- Potrubí pracoviště umožňující manuální regulaci prostřednictvím regulačních ventilů.

- PLC součástí pracoviště musí splňovat následující minimální konfiguraci: 14DI/10DO, 2X AI, 2X AO, programovatelný a kompatibilní s ostatními PLC využívanými v laboratořích FSI UJEP (Siemens S7).

Pracoviště č. 2 – Testování krokových pohonů a servopohonů

- Pracoviště vybaveno krokovým pohonem a servopohonem vhodné velikosti umožňující snadnou možnost měření pozorovaných jevů během výuky – min. 0,2kW, max. 1,5kW.

- Součástí pracoviště řídící jednotky - drivery pro řízení jednotlivých typů pohonů (driver pro řízení krokového pohonu a driver pro řízení servopohonu.

- Součástí pracoviště model elevátoru s možností změny zatížení, možnost přepínání zdroje pohybu.

- Pracoviště musí být vybaveno měřícími přípojnými body pro měření napětí a proudů. Ve standardizovaném provedení pro laboratoře FSI (dle IEC 60947)

- PLC součástí pracoviště musí splňovat následující minimální konfiguraci: 14DI/10DO, 2X AI, 2X AO, programovatelný a kompatibilní s ostatními PLC využívanými v laboratořích FSI UJEP (Siemens S7).

Pracoviště č. 3 – Řízení servopohonů a pneumatických pohonů

- Pracoviště určeno pro demonstraci možností řízení servopohonů a pneumatickcých pohonů.

- Pohony vhodné velikosti umožňující snadnou měřitelnost pozorovaných jevů o výkonu min. 0,2 kW, max. 1,5 kW.

- Součástí pracoviště rotační a lineární osy v konfiguraci: servopohon a lineární osa -1x, servopohon a rotační osa – 2x.

- Součástí pracoviště rotační a lineární pneumatický pohon a akční členy pro řízení pneumatických pohonů.

- Pracoviště musí být vybaveno měřícími přípojnými body pro měření napětí a proudů ve standardizovaném provedení pro laboratoře FSI (dle IEC 60947).

- PLC součástí pracoviště musí splňovat následující minimální konfiguraci: 14DI/10DO, 2X AI, 2X AO, programovatelný a kompatibilní s ostatními PLC využívanými v laboratořích FSI UJEP (Siemens S7).

- Součástí pracoviště operátorské HMI dotykový barevný panel s uhlopříčkou minimálně 6“ programovatelný.

Pracoviště č. 4 – Měření elektrických vlastností točivých strojů

- Základem pracoviště musí být dvojice elektrických strojů na jedné (společné) hřídeli.

- Napájení obou strojů musí být realizováno z regulovatelných zdrojů (pracoviště vybaveno dvěma frekvenčními měniči).

- Stroje vhodné velikosti umožňující snadnou měřitelnost pozorovaných jevů o výkonu min. 4 kW, max. 6 kW.

- Pracoviště umožňující lokální řízení s rozhraním pro možnost připojení vzdáleného řídícího systému, dle standardů laboratoří FSI UJEP (Siemens S7).

- Měření kroutícího momentu.

- Měření otáček s rozhraním pro možnost propojení vzdáleného řídícího systému.