Motorová brzda – technická specifikace

- Zařízení umožňuje měření výkonnostních charakteristik osobních automobilů s přední hnanou nápravou.

- Princip zatěžování – využití elektromagnetického retardéru.

- Ovládání prostřednictvím PC, který komunikuje s řídícím PLC.

- Elektrický vířivý dynamometr chlazený vzduchem s propojenými válci na jednu nápravu (realizace měření přední poháněné nápravy).

- Konstrukce regulátoru vířivé brzdy s regulátorem rychlosti a momentu umožňující regulaci v režimech konstantních otáček (rychlosti) a konstantního momentu.

- Zobrazení naměřených hodnot v digitální (na displeji) a analogové formě.

- Zobrazovací displej součástí zařízení.

- Vyhodnocovací software součástí zařízení.

- Možnost nastavení limitů stanovených hodnot a funkcí varovného signalizování.

- Možnost sledování zkoušky online nebo formou grafu po jejím ukončení.

- Možnost modifikace formy protokolů z provedené zkoušky.

- Systém vybaven databází s možností archivace protokolů ze zkoušky.

- Možnost rozšíření zařízení o další modul (pro měření obou náprav).

- Možnost realizace akceleračního výkonového testu.

- Možnost realizace dynamické zkoušky brzd.

- Možnost realizace zkoušky rychloměru.

- Možnost realizace doběhové zkoušky.

- Zkoušený výkon min. 130 kW.

- Zkušební rychlost do 250 km/h

- Možné zatížení nápravy min. 1800 kg.

- Celková přesnost a opakovatelnost měření min. 3%.

- Součástí dodávky je náporový ventilátor pro chlazení motoru vozidla odpovídajícího výkonu umožňujícího realizaci požadovaných zkoušek.

- Zařízení musí být možno připojit ke stávající elektroinstalaci (přívody a jištění) pro laboratoř C115 bez dalších úprav.

- Součástí ceny zařízení je instalace v prostorách budovy CEMMTECh (laboratoř C115).

- Vzhledem k charakteru podlahy v laboratoři (C115) není možný výraznější zásah do podlahy, tzn. není možné aby válce zasahovaly do profilu podlahy.

- Zkušební stolice musí být vzhledem k charakteru podlahy vybavena vlastní nosnou konstrukcí dostatečné tuhosti (umožňující realizaci zkoušek), která smí být kotvena do podlahy (bez narušení izolace pod podlahou v laboratoři).

- Veškeré stavební úpravy – kotvení zkušebního zařízení je součástí ceny zařízení.

- Součástí ceny zařízení je proškolení 3 osob.

Příčný řez laboratoří C115