Příloha č. 3 k VZ – vestavěné skříně

Obecné požadavky:

- uvedené parametry jsou minimální z hlediska kvalitativních požadavků zadavatele.

Vestavěné skříně – 6 ks

Specifikace:

- dodávka a montáž vestavěných skříní do výklenků (nik)- šatních – dekor bílý,

- 2 pravidelné segmenty, výškově dělené na 2 části,

- korpus z LTD tl. 18 mm, hrany ABS 2 mm,

- půda, dno a police z LTD tl. 25 mm, ABS hrany 2 mm,

- dvoukřídlé popř. tříkřídlé dveře (dle rozměrů), vše zamykatelné, tlumiče otevírání, narážení AL madlo po celé šířce křídla,

- výška skříně 2 000 mm s tyčí pro ramínka s oděvy, bez zad s nástavcem až do stropu, police,

- velikost niky je nutné zaměřit před výrobou skříní.

Rozměry:

- 2 892 x 570 x 2635 mm – policová (s roztečí 4x400 a zbytek rovnoměrně rozložené)

- 1400 x 570 x 2635 mm – šatní (1 spodní a 1 horní police)

- 1994 x 570 x 2635 mm – šatní (1 spodní a 1 horní police)

- 1493 x 570 x 2635 mm – šatní (1 spodní a 1 horní police)

- 2550 x 570 x 2635 mm – šatní (1 spodní a 1 horní police)

- 1924 x 570 x 2635 mm – šatní (1 spodní a 1 horní police)