Příloha č. 3 - Technická specifikace

Zařízení na velkoobjemovou přípravu vzorků metodou TFF - 2024/0087

- Polo-automatické zařízení pro ultrafiltraci velkého objemu vzorků metodou tangenciální ultrafiltrace (TFF)

- Držák na kazety s filtrační plochou min. 0,1 – 0,5 m2

- Možnost vložit více filtračních kazet s navýšením filtrační plochy až do min. 2 m2

- Zahuštění produktu až na finální objem min 250 ml, nebo menší

- Čtyř pístová pumpa pro filtraci o výkonu min. 600 L/h

- Peristaltická pumpa pro přídavek média o rychlosti min. 2 200 ml/min vhodná pro hadičky s průměrem v rozsahu min. 0,5-8 mm

  - Recirkulační nádoba z nerezové oceli AISI 316L o objemu min. 10L s průhledem pro snadnou kontrolu obsahu

  - Ovládání pomocí dotykové obrazovky

- Systém kontroly procesu bude zahrnovat min. detekci/kontrolu následujících parametrů:

  - Kontrola transmembránového tlaku (TMP)

  - Kontrola změny tlaku (delta P) na vstupu a výstupu vzorku do filtračního modulu

  - Měření teploty v retentátu

  - Měření tlaku v systému pomocí tří tlakových senzorů (permeát, retentát, feed)

  - Kontrola výšky hladiny v recirkulační nádobě

  - Měření průtoku v permeátu s rozsahem min. 1 – 450 l/h

  - Systém musí být schopen automatické kontroly procesu:

- Zakoncentrování-Diafiltrace-Zakoncentrování

- Zakoncentrování

- Diafiltrace – zakoncentrování

- CIP

- Promývání

- Vypouštění/Sběr

- Plnění

- Vynulování váhy

- Vynulování tlakových senzorů