Příloha č. 3 - Podrobná specifikace

RUR - Region univerzitě, univerzita regionu

CZ.10.02.01/00/22_002/0000210

| Pol. | Název | Počet ks | Cena jednotky Kč bez DPH | Cena celkem Kč bez DPH | Poznámka |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| č. |  |  |  |  |  |
| 1. | Kancelářské křeslo | 2 | … | … |  |
| 2. | Kancelářská knihovna | 1 | … | … |  |
| 3. | Kancelářské židle | 6 | … | … |  |
| 4. | Kancelářský stůl | 3 | … | … |  |
| 5. | Kancelářská skříň | 2 | … | … |  |
| 6. | Kancelářské kontejnery | 2 | … | … |  |
| 7. | Regál k umyvadlu | 1 | … | … |  |
|  | CELKEM |  |  | … |  |

Všechny položky budou obsahovat jednoduchý a názorný návod k rozebrání a náhradě poškozených dílců/ materiálů. Rozebrání a náhradu musí být možné provádět pomocí běžného základního ručního nářadí a bez speciální kvalifikace.

| 1. kancelářské křeslo - 2ks |  |  |
| --- | --- | --- |
| Popis | Rozměry v mm |  |
| požadované parametry: se synchronním mechanismem, bederní podpora, výškově nastavitelná a sklopná hlavová opěrka, výškově nastavitelné područky, výškově nastavitelný sedák, možnost aretace zádové opěrky v různých úhlech, automaticky upravovaný odpor houpání v závislosti na zatížení, sedák síťovaný potah, záda síťovaná, otočná konstrukce, tvrdá kolečka vhodná i pro koberce, doporučená výška uživatele 160 - 190 cm, nosnost min. 130 kg | sedák se šířkou 49 cm a hloubkou 52 cm, opěrák s výškou 58 cm H*Š*V 650*650*1250-1430 tolerance rozměrů +-2% |  |

| 2. – kancelářská knihovna - 1 ks |  |  |
| --- | --- | --- |
| Popis | Rozměry v mm |  |
| materiálové provedení: laminovaná dřevotříska o síle 18 mm požadované parametry: - vzdálenost mezi policemi 322 mm, nosnost police min. 35 kg - rektifikační kluzáky pro vyrovnání podlahy do výšky 17 mm - jednoduchá montáž dle přiloženého návodu - černá, nebo bílá barva | Rozměry š x h x v (mm) 800 x 420 x 2128 tolerance rozměrů +-2% |  |

| 3. – kancelářské židle - 6 ks |  |  |
| --- | --- | --- |
| Popis | Rozměry v mm |  |
| materiálové provedení: kov a plast požadované parametry: - odolná stohovatelná elegantní židle - šedá kovová konstrukce - nohy jsou opatřeny černými plastovými koncovkami - skořepina sedáku je vyrobena z kvalitního polypropylenu - produkt je dodáván ve složeném stavu - nosnost min. 120 kg - může být různá barevnost | H*Š*V 360*400*800 (sedák 450) tolerance rozměrů +-2% |  |

| 4. – Kancelářské kontejnery - 2 ks |  |  |
| --- | --- | --- |
| Popis | Rozměry v mm |  |
| materiálové provedení: kov, dřevo, plast požadované parametry: - mobilní zásuvkový kontejner dodáván ve smontovaném stavu - centrální zámek uzamykající všechny čtyři zásuvky - zásuvky jsou vyrobeny z plechu o tloušťce 0,6 mm, zbytek z plechu o tloušťce 0,7 mm - díky 4 kolečkům lze kontejner snadno přesouvat | V*Š*H 600*400*520 tolerance rozměrů +-2% |  |

| 5. – kancelářská skříň - 2 ks |  |  |
| --- | --- | --- |
| Popis | Rozměry v mm |  |
| materiálové provedení: - horní půda i police jsou vyrobeny z laminované dřevotřísky o tloušťce 25 mm, korpus z lamina o tloušťce 16 mm požadované parametry: - skříně s dveřmi jsou uzamykatelné zámkem se dvěma klíči - nosnost police min. 30 kg při rovnoměrném zatížení - police pevné, vzdálenost mezi policemi 34 cm - ve skříni jsou 4 police - barva bílá | H*Š*V 400*800*1800 tolerance rozměrů +-2% |  |

| 6. – kancelářský stůl - 3 ks |  |  |
| --- | --- | --- |
| Popis | Rozměry v mm |  |
| materiálové provedení: - pracovní deska: laminovaná dřevotříska - nohy a konstrukce: kov požadované parametry: - stabilní a robustní konstrukce | H*Š*V 800*1800*740 tolerance rozměrů +-2% |  |

| 7. – kancelářský regál k umyvadlu - 1 ks |  |  |
| --- | --- | --- |
| Popis | Rozměry v mm |  |
| materiálové provedení: - dřevo, lamino požadované parametry: - nosnost polic min. 30 kg - 4 police - libovolná barva | H*Š*V 350 - 500*600 - 800*1300 – 1500 tolerance rozměrů +-2% |  |