Technická specifikace č. I

Technická specifikace -nákup mikroskopu, binokulární lupy-malé

Binokulární stereoskopický mikroskop s masivním ergonomickým stojanem, objektivem typu zoom a vestavěným LED osvětlením pro dopadající a procházející světlo.

Hlavice

- Binokulární, úhel výhledu 45°, otočná o 360°, dioptrická korekce +/- 5 D na obou tubusech, nastavitelná mezioční vzdálenost 55–75 mm.

Napájení

- Integrovaný adaptér pro vstupní napětí 100–240 V (CE).

Objektivy

- Achromatické zoom.

Osvětlení

- Episkopické: 3W LED s plynulou regulací intenzity jasu.

- Diascopické: 3W LED s plynulou regulací intenzity jasu.

Pracovní stolek

- Dva pružinové držáky preparátů, matová a černobílá deska (Ø 60 mm), vestavěné LED osvětlení.

Pracovní vzdálenost

- 100 mm.

Standardní zvětšení

- S instalovanými objektivy a okuláry, 7–45x.

Stojan

- Pevné rameno s vestavěným zaostřovacím mechanismem.

Zaostřování

- Hrubý zaostřovací systém (pastorek – hřebínek), nastavitelná tuhost chodu.

Zorné pole

- 28,5 - 29,9/ 4,4 - 4,6 mm.

Zvětšení objektivů

- Zoom 0,7–4,5x.