Technická specifikace č. II

Technická specifikace -nákup mikroskopu, binokulární lupy-velké

Binokulární hlavice s nastavitelným očním rozestupem a dioptrickým doostřováním obou okulárů, plynulé ovládání zoomu v rozsahu 0.7 – 4.5x, to v kombinaci s okuláry WF 10x poskytuje zvětšení 7x až 45x při pracovní vzdálenosti 100 mm.

Zorné pole od 28,5 mm do 4,4 mm (dle nastavené hodnoty zvětšení). Stabilní stativ s pevným ramenem a nízkým pracovním stolem je osazen vysoce výkonným LED osvětlením (dopadající i procházející), světla mají nezávislou plynulou regulaci.Oboustranné zaostřování, madlo na přenášení.

Mikroskop bude osazen USB kamerou s rozlišením min 1,3 Mpix a dodán včetně zobrazovacího SW s možnostmi měření (CZ lokalizace), ukládání obrázků i videa, vkládání popisků a grafických prvků do obrázku atd. Automatická bezplatná aktualizace SW.

Technické parametry:

- Zorné pole s okuláry WF 10x: ø 28,5 - 29,9/ 4,4 - 4,6 mm

- Okulár WF 10x/20 mm, násuvný průměr 30 mm, dioptrické doostřování obou okulárů, antireflexní povrchová úprava, gumové očnice Hlavice trinokulární, otočná o 360°, úhel vhledu 45°, nastavitelný oční rozestup 55-75 mm, dioptrické doostřování obou okulárů, dělič světla pevný 50:50

- Celkové zvětšení 7x - 45x ZOOM plynulý posuv 0,7x-4,5x

- Pracovní vzdálenost 100 mm

- Software kompatibilní s Windows, automatická bezplatná aktualizace

- Kamera s rozlišením min 1,3 Mpix (1280 x 1024 pix) • Výstupy: Obrázky, video, časosběrné video • Počet snímků: Až 30/s • Standardní zobrazení: DirectShow, UVC • Měření: Úsečka, úhel, kruh, kruh pomocí tří bodů, atd. •

- Kalibrace: Ano

- Datový výstup alespoň USB 2.0

- Dodávané příslušenství opticko mechanický adaptér pro kameru

- Ostatní příslušenství obal proti prachu, napájecí adaptér

- Stativ - rameno s pevným ramenem

- Stativ - zaostřování oboustranné zaostřování

- Stativ - stůl rozměry 266 x 220 x 25 mm s pérovými držáky preparátu (2 ks), kruhová podložní deska Ø 60 mm černobílá

- Stativ - osvětlení dopadající a procházející LED, nezávislá plynulá regulace intenzity jasu, napájení 220V