Příloha č. 3 - Technická specifikace pro automatický vysokoenergetický kulový mlýn umožňující mletí a mechanické legování

Popis zařízení:

Vysokoenergetický kulový mlýn umožňující mletí a mechanické legování. Zařízení musí být schopno produkovat prášky velikosti mikro až nanometru. Zařízení musí umožnit plný provoz při otáčkách min.1500 ot. / min. a bude dodáno včetně příslušenství umožňující přímý provoz tohoto zařízení. Mletými materiály budou vysokoteplotně tavitelné kovy, jejich oxidy a karbidy.

Automatický univerzální stacionární kulový mlýn s min. 2 ks. současně použitelnými vysoce kvalitními mlecími nádobami. Materiál nádoby ZrO2, objem nádoby min. 125 ml. a 50 ml

Nádoby musí mít volitelně možnost zaplynění nádoby a následné mletí v inertní atmosféře. Zásadní je možnost připojení přístroje k externímu chlazení (externí oběhový chladič).

Nutné příslušení:

Mlecí koule o průměru 5 mm (1 sada), materiál odpovídající materiálu nádoby.

Mlecí koule o průměru 3 mm (1 sada), materiál odpovídající materiálu nádoby.