Příloha č. 2 - Technická specifikace BEV

Předmětem výběrového řízení je pořízení plně elektrického bateriového vozidla splňující tyto technické požadavky:

1. Obecné požadavky

Typ vozidla: plně elektrické vozidlo (Battery Electric Vehicle – BEV)

Kategorizace: osobní vůz kategorie M1

Karoserie:  min 4 dveřová (liftback, sedan,sportback)

Počet míst k sezení 5

Pohon: pohon všech kol (AWD) s technologií zajišťujících optimalizaci dojezdu (možnost odpojení jedné nápravy, rekuperace apod.)

Optimalizovaný tvar karosérie pro minimalizaci aerodynamického odporu a snížení energetické náročnosti provozu s koeficientem aerodynamického odporu Cd menším než 0.23

2. Rozměry

Rozvor náprav min. 2780 mm

délka vozidla min. 4700 mm

šířka včetně zrcátek min 2000 mm

3. Dojezd a baterie

Dojezd WLTP kombinovaný min. 600 km

Využitelná kapacita baterie min. 85 kWh

Spotřeba WLTP kombinovaná měně než 18.5 kW/100 km

4. Nabíjení

Nabíjecí kabel pro wallboxy

Nabíjecí kabel pro domácí zásuvky

Nabíjecí výkon DC: min 150 kW

Palubní nabíječka min 11 kW AC

5. Komfort a funkce

Systém vizualizace jízdních a navigačních informací s prvky rozšířené reality

Tepelné čerpadlo

Automatická klimatizace

Možnost bezdrátové i kabelové integrace chytrých komunikačních zařízení s multimediálním systémem vozidla

6. Asistenční systémy a bezpečnost

Aktivní adaptivní tempomat

Asistent hlídání mrtvého úhlu

Asistent manévrování a vyhýbacího manévru.

Asistent udržování jízdního pruhu

Bezpečnostní vesta pro řidiče

Brzdový asistent

Digitální kamera 360°

Monitorování tlaku v pneumatikách

Preventivní ochrana cestujících obsahující systémy jako je :předepínání bezpečnostních pásů a zavírání bočních oken a podobně

LED Světlomety s funkcemi projekce pro zlepšení viditelnosti chodců a překážek na silnici

7. Interiér a výbava

Ergonomické sedadlo řidiče a spolujezdce s možností nastavení (paměťové profily pro více uživatelů)

Airbag řidiče i spolujezdce, boční a okenní airbagy i v zadní části vozu

Sluneční clona sklopná a bočně výklopná

8. Exteriér a další výbava

Letni i zimní sadu pneumatiky včetně kol