Kuchyňské linky pro devět buněk

Horní skříňka zavěšená: 8 ks

Výška 80 cm

Šířka 80 cm

Hloubka 30 cm

LTD buk Bavaria 18 mm

ABS hrana 2 mm

4x pant naložený

2x úchyt oblouk kovový

2x rektifikační závěs

Záda HDF bílé v celku

2x police na podpěrách

Spodní skříňka dřezová: 8 ks

Výška 82 cm

Šířka 85 cm

Hloubka 50 cm

LTD buk ovaria 18 mm

ABS hrana 2 mm

4x poant naložený

2x úchyt kovový oblouk

Záda HDF bílé z části

4x noha soklová 10 cm

1x sokl

1x Soklový profil

Spodní skříňka zásuvková: 8 ks

Výška 82 cm

Šířka 50 cm

Hloubka 52 cm

LTD buk ovaria 18 mm

ABS hrana 2 mm

3x zásuvkové bočnice plechové 86x500 mm

1x zásuvkové bočnice plechové 150500 mm

4x úchyt oblouk kovový

Záda HDF bílé

4x noha soklová 10 cm

1x sokl

1x soklový profil

1x Doprava