progep  s.r.o. 						Výtisk číslo	:

Špitálské nám. 11, 400 01 Ústí n/L			             Počet listů	:	11

- IČ : 25042025

- A. B. - PRŮVODNÍ  A  SOUHRNNÁ

TECHNICKÁ ZPRÁVA

Název stavby	:	ADAPTACE 2.NP BUDOVY VIKS

PRO VYTVOŘENÍ NOVÝCH VÝUKOVÝCH PROSTOR FSE UJEP – 2013/0073

Investor	:		Univerzita J.E.Purkyně v Ústí nad Labem

Pasteurova 1, 400 96 Ústí nad Labem

Stupeň	:		    	Dokumentace pro provádění stavby

V Plzni, září  2013                          			  Vypracoval : Ing. Jan Bertl

- A.  PRŮVODNÍ ZPRÁVA

- A.1  IDENTIFIKAČNÍ  ÚDAJE  STAVBY

A.1.1 Údaje o stavbě

Název stavby 		:	Adaptace 2.NP budovy VIKS pro vytvoření nových výukových prostor FSE UJEP – 2013/0073

Místo stavby   		:  	k.ú. Ústí n/L., poz.č. 512

UJEP, Pasteurova 1, 400 96 Ústí n/L.

A.1.2 Údaje o stavebníkovi

Investor           		:   	Univerzita Jana Evangelisty Purkyně v Ústí nad Labem

Pasteurova 1, 400 96 Ústí n/L.

A.1.3 Údaje o zpracovateli PD

Firma 			: 		progep s.r.o., Špitálské náměstí 11, 400 01 Ústí nad Labem,

IČ 25042025

Hlavní projektant 	:      		Ing. Bertl Jan, ČKAIT 0200640 pro pozemní stavby

Zpracovatelé dokumentace :

- stavební část 			Ing. Bertl Jan, ČKAIT 0200640 - pozemní stavby

Erhardová Radka

- - elektroinstalace		Ing. Vlastimil Križan, ČKAIT 0401361

- - technika prostředí staveb

- zdravotechnika		Ing. Jan Bertl, ČKAIT 0200640 - pozemní stavby

- - vytápění, vzduchotechnika	Ing. Valdemar Hrotek, ČKAIT 0401615

- - technika prostředí staveb

- - PBŘ				Ing. Josef Zábojník, ČKAIT 0400181

- - požární bezpečnost staveb

- A.2  SEZNAM VSTUPNÍCH PODKLADŮ

a) základní informace o rozhodnutích nebo opatřeních, na jejichž základě byla stavba povolena

- závazné stanovisko KHS Ústeckého kraje, č.j. KHSUL 34507/2013

b) základní informace o dokumentaci nebo projektové dokumentaci, na jejímž základě byla

- zpracována projektová dokumentace pro provádění stavby

- doplňující zaměření objektu

- stavebně statický průzkum, který neshledal žádné vady či poruchy, které by ohrožovaly stabilitu a funkčnost objektu.

- studie využití objektu

- dokumentace pro provedení stavby 1. NP – „Vestavba výdejny dovážených jídel“

- dokumentace pro stavební povolení

A.3  ÚDAJE O ÚZEMÍ

a) Rozsah řešeného území

• Stavba bude probíhat pouze ve vnitřních prostorách objektu VIKS, resp. ve 2.NP stávající budovy parc. č. st. 512, která je součástí areálu Univerzity J.E.Purkyně

b) Údaje o ochraně území podle jiných právních předpisů

• Nejedná se o památkové či záplavové ani jinak chráněné území.

c) Údaje o odtokových poměrech

• Nebudou změněny ani nijak dotčeny stávající odtokové poměry

d) Údaje o souladu s územně plánovací dokumentací

• tento bod se neřeší - stavba probíhá uvnitř stávajícího objektu

e) Údaje o souladu s územním rozhodnutím nebo veřejnoprávní smlouvou územní rozhodnutí nahrazují anebo územním souhlasem

• tento bod se neřeší - stavba probíhá uvnitř stávajícího objektu

f) Údaje o dodržení obecných požadavků na využití území

• Stavbou nebudou změněny obecné požadavky na využití území.

g) Údaje o splnění požadavků dotčených orgánů

• Vzhledem k charakteru stavby nebylo nutné vydání rozhodnutí o umístění stavby, proto nebyly dosud   žádné požadavky dotčených orgánů vzneseny.

h) Seznam výjimek a úlevových řešení

• Pro stavbu nejsou nutná žádná udělení výjimek a úlevových řešeni

i) Seznam souvisejících a podmiňujících investic

• Stavba nemá žádné související ani podmiňující investice

j) Seznam pozemků a staveb dotčených prováděním stavby

• dle KN : parc.č.st. 512

A.4 ÚDAJE O STAVBĚ

a) Typ stavby

• Změna dokončené stavby

b) Účel využívání stavby

• rekonstrukce 2.NP objektu - nemění počet zaměstnanců, kteří budou v zázemí působit

• V současné době je objekt ve vlastnictví investora a je využíván jako knihovna. Po rekonstrukci vzniknou prostory učeben pro až 126 studentů a kanceláře pro lektory fakulty včetně zasedací místnosti a sociálního zázemí

c) Trvalá nebo dočasná stavba

• trvalá stavba

d) Údaje o ochraně stavby podle jiných právních předpisů

• stavba není chráněna památkovým úřadem

e) Údaje o dodržení technických požadavků na stavby a obecných technických požadavků zabezpečujících bezbariérové užívání staveb

• charakter stavby nijak nemění ani nezasahuje do technických požadavků pro bezbariérové užívání staveb

f) Údaje o splnění požadavků dotčených orgánů a požadavků vyplývajících z jiných právních předpisů

• tento bod se neřeší - stavba probíhá uvnitř stávajícího objektu

g) Seznam výjimek a úlevových řešení

• Pro stavbu nejsou nutná žádná udělení výjimek a úlevových řešeni

h) Návrhové kapacity stavby

• Objekt má 2 nadzemní a 1 podzemní podlaží. Rekonstrukce se dotýká plochy cca 835,00 m2

• Rekonstrukce nemění počet zaměstnanců, kteří budou v zázemí působit

i) Základní bilance stavby

• Hospodaření s dešťovou vodou se nemění

• Odpadové hospodářství provozu objektu zůstává nezměněno.

• třída energetické náročnosti budovy nebude vlivem provedených úprav změněna

j) Základní předpoklady výstavby

• Zahájení stavby není prozatím stanoveno.  Termín zahájení výstavby je z technického hlediska dán termínem vydání stavebního povolení.

Optimální doba výstavby  = 3 měsíce

Předpokládané zahájení stavby	 	:	7/2014

k) Orientační náklady stavby

• Předpokládané orientační náklady : 7 mil.Kč

A.5 ČLENĚNÍ STAVBY NA OBJEKTY A TECH. A TECHNOLOG. ZAŘÍZENÍ

• charakter stavby nevyžaduje členění na objekty ani tech. zařízení

B SOUHRNNÁ TECHNICKÁ ZPRÁVA

B.1 POPIS ÚZEMÍ STAVBY

a) Charakteristika stavebního pozemku

• Budova se nachází v zastavěném území města. Stavební práce budou probíhat uvnitř objektu.

b) Výčet a závěry provedení průzkumů a rozborů

• Byla prověřena napojovací místa dotčených inženýrských sítí uvnitř objektu a byla vyhodnocena jako vyhovující

c) Stávající ochranná a bezpečnostní pásma

• na území stavby nezasahují žádná známá ochranná a bezpečnostní pásma

d) Poloha vzhledem k záplavovému území, poddolovanému území apod.

• stavba se nachází mimo tato území

e) Vliv stavby na okolní stavby a pozemky

• stavba nemá vliv na okolní stavby ani pozemky a nijak neovlivní odtokové poměry v území

f) Požadavky na asanace, demolice, kácení dřevin

• nebudou kladeny žádné požadavky na asanace, demolice ani kácení dřevin

g) Požadavky na maximální zábory zemědělského půdního fondu nebo pozemků určených k plnění funkce lesa

• stavbou není dotčen ZPF

h) Územně technické podmínky

• Objekt je součástí areálu, do něhož je dopravní napojení z Pasteurovy a Resslovy ulice. Stavba bude využívat napojení na stávající dopravní i tech. infrastrukturu

i) Věcné a časové vazby stavby, podmiňující, vyvolané, související investice

• se stavbou nesouvisí ani nebudou stavbou podmíněny žádné další investice

B.2 CELKOVÝ POPIS STAVBY

B.2.1 Účel stavby

Objekt je součástí areálu Fakulty sociálně ekonomické UJEP. Objekt má 2 nadzemní a 1 podzemní podlaží. 1. PP bylo již zrekonstruováno a byly zde provedeny přípravy na možné napojení rozvodů inženýrských sítí pro výhledové napojení vyšších podlaží.

V současné době je vypracována prováděcí dokumentace na rekonstrukci 1.NP – Vestavba výdejny dovážených jídel VIKS .

Prostory 2. NP jsou v současnosti využívány jako sklady knih a kanceláře. Požadavek investora je v těchto prostorách vybudovat učebny pro cca 120 studentů s odpovídajícím hyg. zázemím a pro zázemí katedry vybudovat kanceláře, zasedací místnost, kuchyňku a samostatné soc. zařízení.

B.2.2 Celkové urbanistické a architektonické řešení

• urbanistické řešení a kompozice stavby zůstávají nezměněny

B.2.3 Celkové provozní řešení, technologie výroby

• Navržené dispoziční řešení respektuje provozní, prostorové a hygienické požadavky na oddělení jednotlivých úseků, tj. pro studenty a pedagogický personál. Rozvržení místností je navíc koncipováno tak, aby bylo možné bezproblémové napojení na vnitřní instalace vody a kanalizace z nižších pater.

• Při provádění stavebních prací budou bezpodmínečně respektovány příslušné normy a předpisy,  technologické předpisy. Během provádění stavby lze očekávat výskyt některých specifických problémů, které budou řešeny operativně na místě stavby, vždy po dohodě s projektantem, statikem a dodavatelskou firmou příslušné technologie.

• V rámci stavby budou zabudovány pouze schválená zařízení a materiály. Také výstavba bude probíhat dle norem a příslušných bezpečnostních předpisů.

• Výuka bude probíhat tak, aby jednotlivé studijní skupiny a pedagogové byli v těchto výukových prostorech maximálně 4 hodiny denně.

B.2.4 Bezbariérové užívání stavby

• do objektu je na severní straně možný bezbariérový přístup. Přístup do prostor 2.NP je umožněn stávajícím výtahem

• je navrženo sociální zařízení vyhovující osobám se sníženou pohyblivostí (v souladu s vyhl. č.174/1994 sb.)

B.2.5 Bezpečnost při užívání stavby

• Při realizaci stavebních prací je dodavatel povinen respektovat všechny příslušné předpisy a normy.

• Základním prováděcím předpisem v oblasti bezpečnosti je Zákon 309/2006 Sb., kterým se upravují další požadavky bezpečnosti a ochrany zdraví při práci a Nařízení vlády 591/2006 o bližších minimálních požadavcích na bezpečnost a ochranu zdraví při práci na staveništích. Vyhlášku č. 324 (Sb. 51/90 ze dne 10.8.1990) ČÚBP a ČBÚ o bezpečnosti práce a technických zařízení při stavebních pracích a všechny související předpisy a normy všeobecné a oborové a předpisy hygienické a zdravotní

• Stavební práce a doprovodná činnost související se stavbou bude prováděna v souladu s nařízením vlády č. 148/2006 Sb., o ochraně zdraví před nepříznivými účinky hluku a vibrací - prováděcí předpis k zákonu č. 258/2000 Sb., o ochraně veřejného zdraví, ve znění pozdějších předpisů.

• Všichni pracovníci musí být seznámeni s předpisy o bezpečnosti práce a záznam o tom musí být proveden ve stavebním deníku. Práce musí být prováděny pod odborným dozorem.

- • Stavba bude užívána v souladu s platnými technickými předpisy a normami

B.2.6 Základní charakteristika objektů

a) stavební řešení

• Část objektu Univerzity sloužící jako knihovna a sklad knih bude nově využita pro plánovanou vestavbu učeben pro cca 120 studentů s odpovídajícím hygienickým zázemím a pro zázemí katedry vybudováním kanceláří, zasedací místnosti, kuchyňky a samostatného soc. zařízení. Rekonstruované prostory jsou umístěny v jihozápadním křídle budovy 2. nadzemního podlaží. Přístup do objektu je zajištěn hlavními vstupy do chodby v 1.NP a služebním vstupem do chodby 1.NP. Prostory jsou napojeny na stávající napojovací body vody, kanalizace a el.energie.

Stavební práce spočívají v těchto základních bodech :

- vyklizení prostoru 2.NP

- vybudování nového schodiště v severozápadní části – resp. jeho prodloužení z 1.NP

- vybourání stáv. příček – dle dokumentace

- vybourání stáv. podlah až na základní nosnou vrstvu a vybudování podlah nových

- vybudování nových příček dle navrženého dispozičního řešení

- napojení na rozvody vody a kanalizace

- nové zhotovení rozvodů elektroinstalace, vzduchotechniky a topení

- provedení nových povrchových úprav – obklady, dlažby, podlahové krytiny, podhledy apod.

- zateplení střešního pláště dotčené části budovy

b) Konstrukční a materiálové řešení

• Schodiště je navrženo železobetonové monolitické - provedeno z betonu C 25/30 a výztuže 10505

• Příčky mezi učebnami jsou navrženy v souladu s českou technickou normou ČSN 73 0532 – Akustika, na hladinu min 47dB...z cihel (např.HELUZ AKU 17,5 MK, P20)

• Příčky kanceláří a zasedací místnosti jsou navrženy v souladu s českou technickou normou ČSN 73 0532 – Akustika, na hladinu min 37dB...z cihel (např.HELUZ AKU 11,5 P15)

• Ostatní příčky a přizdívky v sociálních zařízení jsou navrženy z porobet. tvárnic tl. 125 a 100 mm.

• Keramické obklady a dlažby budou vybrány investorem – jsou navrženy ve standardním provedení

• Nové podlahy budou betonové, s vloženou kročejovou izolací tl. 30 mm.

Povrchy podlahových konstrukcí jsou navrženy dle účelu místností :

- v chodbách, místnostech sociálních zařízení a kuchyňce z keramické dlažby

- v učebnách – podlahové desky z VINYLU

- kanceláře a zasedací místnost – celoplošné nalepení PVC

• Okna určená k výměně – plastová s izolačním dvojsklem - zasklení  umax = 1,1 W/m2.K, a rámy s pěti komorami a  umax = 1,3 W/m2.K.

• Vnitřní dveře plné dřevěné, v místech určených požárním specialistou s požární odolností

Zárubně ocelové.

• Stropní podhledy - konstrukce je tvořena obvodovými ocelovými profily UD tenkostěnnými ocelovými profily CD, které jsou uspořádány do jednoduchého roštu, do kterého jsou vkládány minerální kazety

• Nové vnitřní parapety jsou navrženy ve standardním provedení z dřevotřísky s povrchem s vysoce oděruvzdorným laminátem CPL/HPL. V místnostech sociálních zařízení budou z keram. dlaždic.

• Zateplení střešního pláště dotčené části budovy – (např. MODIFIKOVANÝ ASFALT. PÁS ELASTEK 40   DEKOR - EPS S 100 S NAKAŠÍROVANÝM PÁSEM G200S40- tl.150 mm – POLYDEK)

-stávající asfaltová lepenka bude ponechána – parotěsná zábrana

c) Mechanická odolnost a stabilita

• Je řešena v části 1.2

B.2.7 Základní charakteristika technických zařízení

a) Technické řešení

• Podrobně je popsáno v samostatných oddílech PD

b) Výčet technických a technologických zařízení

• Vytápění

• Vzduchotechnika

B.2.8 Požárně bezpečnostní řešení

• Stavební činností nejsou ovlivněny vnitřní rozvody požárního vodovodu.

• Stavební úpravy jsou provedeny dle požadavků na požární zabezpečení stavby, které jsou řešeny v samostatné části tohoto projektu

B.2.9 Zásady hospodaření s energiemi

• Navržené úpravy zlepší tepelně technické vlastnosti budovy; o vhodnosti využití alternativních zdrojů energií se neuvažuje

B.2.10 Hygienické požadavky na stavby, požadavky na pracovní a komunální prostředí

• Odpady vznikající při výstavbě objektu jsou ve smyslu Zákona o odpadech, sb.zákonů č.185/2001 ze dne 15.5.2001 a vyhlášky Ministerstva životního prostředí - Katalog odpadů, sb. zákonů č.381/2001 ze dne 17.10.2001. Likvidaci těchto odpadů bude zajišťovat dodavatel stavby odvozem na nejbližší řízenou skládku , či je předá ke zneškodnění odborné firmě zajišťující kompletní servis - v závislosti na druhu odpadu

• Příprava staveniště - Před započetím prací bude staveniště zřetelně označeno a všichni provozovatelé budou písemně upozorněni na termín zahájení stavby a na případné nebezpeční úrazu.

• Při zahájení stavby musí být na stavbě zaveden stavební deník a písemně doloženo předání staveniště.

• Bezpečnost práce  - Při realizaci stavby je třeba dodržet Zákon 309/2006 Sb., kterým se upravují další požadavky bezpečnosti a ochrany zdraví při práci a Nařízení vlády 591/2006 o bližších minimálních požadavcích na bezpečnost a ochranu zdraví při práci na staveništích, Vyhlášku č. 324 (Sb. 51/90 ze dne 10.8.1990) ČÚBP a ČBÚ o bezpečnosti práce a technických zařízení při stavebních pracích a všechny související předpisy a normy všeobecné a oborové a předpisy hygienické a zdravotní

Všichni pracovníci musí být seznámeni s předpisy o bezpečnosti práce a záznam o tom musí být proveden ve stavebním deníku. Práce musí být prováděny pod odborným dozorem.

• Sociální zařízení pro zhotovitele poskytne investor ve svých prostorách

B.2.11 Ochrana stavby před negativními účinky vnějšího prostředí

a) Ochrana před pronikáním radonu z podloží

• neřeší se

b) Ochrana před bludnými proudy

• neřeší se

c) Ochrana před technickou seizmicitou

• neřeší se

d) Ochrana před hlukem

• Stavební práce a doprovodná činnost související se stavbou bude prováděna v souladu s Vyhl. 148/2006 Sb. tak, aby byly dodrženy hladiny hluku.

e) Protipovodňová opatření

• neřeší se

f) Ostatní účinky

• neřeší se

B.3 PŘIPOJENÍ NA TECHNICKOU INFRASTRUKTURU

• napojovací místa tech. infrastruktury :

- napojení na rozvody studené i teplé vody (včetně cirkulace) v 1.PP objektu – provedena příprava v rámci rekonstrukce prostor 1.PP.

- napojení na kanalizaci v 1.PP objektu – provedena příprava v rámci rekonstrukce prostor 1.PP.

- napojení na el. energii – ze stávajícího rozvodu

B.4 DOPRAVNÍ ŘEŠENÍ

• vzhledem k charakteru stavby nedojde ke změnám ve stávajícím dopravním řešení

B.5 ŘEŠENÍ VEGETACE A SOUVISEJÍCÍCH TERÉNNÍCH ÚPRAV

• stavba nevyžaduje žádné terénní úpravy.

• stavbou nebudou dotčeny stávající vegetační prvky

• nejsou zapotřebí žádná biotechnická opatření

B.6 VLIV STAVBY NA ŽIVOTNÍ PROSTŘEDÍ A JEHO OCHRANA

• Stavba nemá negativní vliv na životní prostředí.

• Při zásobování stavby je třeba respektovat případnou zeleň kolem objektu, která sestává ze zatravněných ploch a z okrasných keřů a stromů.

• Zhotovitel je povinen chránit životní prostředí tím, že:

- zabrání rozptýlení odpadu v okolí stavby

- nebude zbytečně narušovat zeleň v okolí stavby

B.7 OCHRANA OBYVATELSTVA

Vzhledem k charakteru stavby není předmětem řešení

B.8 ZÁSADY ORGANIZACE VÝSTAVBY

a) potřeby a spotřeby rozhodujících médií a hmot, jejich zajištění

Voda pro staveniště bude zajišťována ze stávajícího rozvodu uvnitř objektu.

Elektrická energie bude zajištěna připojením na stávající rozvody

b) odvodnění staveniště

stavba neklade žádné požadavky na odvodnění staveniště.

c) napojení staveniště na stáv. dopravní a technickou infrastrukturu

Příjezd na staveniště pro zásobování a odvoz rozhodujících materiálů je možný z Pasteurovy a Resslovy ulice.

d) vliv provádění stavby na okolní stavby a pozemky

Stavba nebude mít negativní vliv na okolní stavby a pozemky

e) ochrana okolí staveniště a požadavky na související asanace, demolice, kácení dřevin

• Zhotovitel bude dbát na maximální zabránění možnosti rozptýlení odpadu v okolí stavby

• Sociální zařízení pro zhotovitele poskytne investor ve svých prostorách

• Stavba nevyvolává žádné požadavky na následné asanace, demolice ani kácení dřevin.

f) maximální zábory pro staveniště

• nejsou požadovány

g) maximální produkované množství a druhy odpadů a emisí při výstavbě a jejich likvidace

Při stavbě vznikne přebytek v podobě zbytků stavebních hmot a vybouraných materiálů stávajících konstrukcí (příčky).

Zhotovitel povede o odpadech evidenci, kde bude uvedeno skutečné množství vzniklých odpadů a doložen způsob jejich využití či likvidace. Tato evidence bude sloužit pro kontrolu Odboru životního prostředí jako jeden z dokladů předložených ke kolaudaci.

Odpady komunálního charakteru budou ukládány do k tomu určených nádob a likvidovány odbornou firmou provádějící svoz (bude zajištěno smluvně). Ostatní odpady ze stavby budou likvidovány odbornými firmami pro konkrétní odpady (bude zajištěno smluvně).

Předpokládané odpadní materiály

skupina  17	-STAVEBNÍ A DEMOLIČNÍ ODPADY

17 01    Beton, cihly, tašky a keramika

01 Beton						         117,0 t

02 Cihly							           91,2 t

03 Tašky a keram. výrobky	  				2,6 t

17 02    Dřevo, sklo a plasty

01 Dřevo							0,1 t

02 Sklo								0,2 t

03 Plasty							7,00 t

- 17 04     Kovy (včetně jejich slitin)

05  Železo a ocel						0,1 t

07 Směsné kovy						0,02 t

17 06     Izolační materiály

04 Izolační materiály                                                                       1,10 t

17 09     Jiné stavební a demoliční odpady

04 Směsné stavební a demoliční odpady         			0,2 t

h) bilance zemních prací, požadavky na přísun nebo deponie zemin

• Nejsou kladeny žádné požadavky. Stavba nevyžaduje žádné zemní práce ani přesuny zemin.

i) ochrana životního prostředí při výstavbě

Zhotovitel stavebního díla zajistí po celou dobu trvání stavby následující :

- okamžitou očistu okolních vozidlových a pěších komunikací, které budou znečištěny stavební činností a dopravou materiálu na stavbu a ze stavby

- před výjezdem na veřejné komunikace bude provedena očista zásobovacích nákladních vozidel

- na staveništi NEBUDOU DOPLŇOVÁNY POHONNÉ HMOTY DO STROJNÍCH ZAŘÍZENÍ A VOZIDEL !!!

- pracovníci stavby budou používat WC

- obalový materiál (dř. palety nebo foliové a papírové obaly) budou po každé pracovní směně odváženy ze stavby nebo shromažďovány na předem určeném místě – ZS.

j) zásady BOZ při práci na staveništi, posouzení potřeby koordinátora BOZ při práci podle jiných právních předpisů

• Při realizaci stavebních prací je dodavatel povinen respektovat všechny příslušné předpisy a normy. Základním prováděcím předpisem v oblasti bezpečnosti je zákon č. 309/2006 Sb., kterým se upravují další požadavky bezpečnosti a ochrany zdraví při práci v pracovněprávních vztazích a o zajištění bezpečnosti a ochrany zdraví při činnosti nebo poskytování služeb mimo pracovněprávní vztahy (zákon o zajištění dalších podmínek bezpečnosti a ochrany zdraví při práci) a nařízení vlády č. 591/2006 Sb. ze dne 12. prosince 2006 o bližších minimálních požadavcích na bezpečnost a ochranu zdraví při práci na staveništích.

• Stavební práce a doprovodná činnost související se stavbou bude prováděna v souladu s nařízením vlády č. 148/2006 Sb., o ochraně zdraví před nepříznivými účinky hluku a vibrací - prováděcí předpis k zákonu č. 258/2000 Sb., o ochraně veřejného zdraví, ve znění pozdějších předpisů.

• Budou-li na staveništi působit současně zaměstnanci více než jednoho zhotovitele stavby, je zadavatel stavby (dle zákona 309/2006 část třetí, §14) povinen určit potřebný počet koordinátorů bezpečnosti a ochrany zdraví při práci na staveništi (dále jen „koordinátor“) s přihlédnutím k rozsahu a složitosti díla a jeho náročnosti na koordinaci ve fázi přípravy a ve fázi jeho realizace. Činnosti koordinátora při přípravě díla a při jeho realizaci mohou být vykonávány toutéž osobou.

V případech, kdy při realizaci stavby je celková předpokládaná doba trvání prací a činností  delší než 30 pracovních dnů, ve kterých budou vykonávány práce a činnosti a bude na nich pracovat současně více než 20 fyzických osob po dobu delší než 1 pracovní den, nebo celkový plánovaný objem prací a činností během realizace díla přesáhne 500 pracovních dnů v přepočtu na jednu fyzickou osobu, je zadavatel stavby (dle zákona 309/2006 část třetí, §15) povinen doručit oznámení o zahájení prací, jehož náležitosti stanoví prováděcí právní předpis, oblastnímu inspektorátu práce příslušnému podle místa staveniště nejpozději do 8 dnů před předáním staveniště zhotoviteli.

# • Organizace výstavby -  Stavební práce na objektu budou řešeny systémem dodavatelské výstavby.

Zhotovitel umožní kontrolu prováděných prací zástupci pověřenému objednatelem (technický dozor investora), popř. dalším osobám, které budou na žádost objednatele provádět posouzení prováděných prací.

k) úpravy pro bezbariérové užívání výstavbou dotčených staveb

stavba nevyvolává žádné požadavky na takovéto úpravy

l) zásady pro dopravně inženýrské opatření

Doprava MHD - nebude narušena po celou dobu stavby

Veřejná doprava - nebude narušena po celou dobu stavby

m) stanovení speciálních podmínek pro provádění stavby

(provádění stavby za provozu, opatření proti účinkům vnějšího prostředí při výstavbě apod.)

• Pro zabezpečení minimalizace dopadů stavby na chod okolního veřejného provozu a jeho zajištění nenavrhuje projektant žádná opatření.

n) postup výstavby, rozhodující dílčí termíny

Zahájení stavby není prozatím stanoveno. Termín zahájení výstavby je z technického hlediska dán termínem vydání stavebního povolení.

Optimální doba výstavby  = 3 měsíce

Předpokládané zahájení stavby	 	:	7/2014

V Plzni, září 2013							Vypracoval: Ing. Jan Bertl

ČKAIT 0200640