Zadavatel: 	Univerzita Jana Evangelisty Purkyně v Ústí nad Labem

Sídlem: 	Pasteurova 1, 400 96 Ústí nad Labem

Zastoupený:	prof. RNDr. René Wokounem, CSc.

IČ: 		4555601

Veřejná zakázka:

Dodávka stavby studentského stravovacího zařízení ve vnitřním areálu ul. České mládeže – 2014/0075

Výše uvedený zadavatel Vám v souladu s ustanovením § 49 zákona č. 137/2006 Sb., o veřejných zakázkách, ve znění pozdějších předpisů (dále jen „zákon“), sděluje následující dodatečné informace k zadávacím podmínkám vztahující 
se k výše uvedené veřejné zakázce zadávané dle zákona.

Dodatečné informace k zadávacím podmínkám č. 3:

Dotaz č. 1)

K ocenění všech položek je potřeba zámečnická výkresová dokumentace jednotlivých prvků v provedení jako je výkres č. 18 sklad obalů.

Kusy na překlad UPE 240 mm, sloupy S1,S2, výpis a nákres jeklů s kotvícími patkami, trelážová lanka pro popínavé rostliny, kotevní trny, provedení, barva, tonáže pro ocenění zinkování.... Nelze řádně provést cenovou nabídku s odkazy na statiku a technickou zprávu.

Odpověď na dotaz č. 1)

Předklad ÚPE 240 mm jedná se o omyl, žádný takový v PD neexistuje.

Lankové treláže a jejich podpěry, konzoly a kotevní detaily budou součástí

kompletní dodávky, jako ucelený funkční certifikovaný systém.

Při kotvení do zateplené fasády je třeba dodržet zásady, které zajistí, že

bude konstrukce pevně ukotvena, a že nevznikne tepelný most, který by mohl

způsobit rosení na vnitřní straně zdi a následnou plíseň. To je docíleno

vložením plastové vložky, která nepřenáší teplo a zároveň je dostatečně

pevná aby o ní mohla být opřená distanční podpěra systému. Kotvení se

provádí pomocí robustní závitové tyče (doporučujeme min M12), kterou

upevníme ve stěně chemickou maltou. Přesné nastavení výšky nosného rámu

podpěry v zateplené fasádě zajišťuje systém žebrovaných i plastových

distančních vložek v takové škále, která zajistí požadovanou přesnost.

Přesnost nastavení je důležitá z důvodu možnosti promáčknutí finální omítky

pře dotahování rámu podpěry.

Konzole se kotví stejně. U nezateplených stěn lze použít závitovou tyč M8. U

zateplených doporučujeme dle tloušťky zateplení použít M10 nebo M12. Pevnost

kotvení vychází z konstrukčního řešení. Ukotvené závitové tyče do materiálu

stěny pomocí chemické malty jsou pevně přišroubované k patě konzole (opěrná

matice zajišťuje distanci konzole k povrchu omítky zateplení a zároveň je

jako opěrná plocha pro utažení paty konzole). Tato sestava tvoří rám, který

se chová jako prutová konstrukce. Tím je dosaženo velmi vysoké pevnosti pro

přenos sil skrze kontaktní zateplovací systém. Hloubka kotvení pro chemickou

maltu je dle požadavků výrobce malty standardně to bývá osminásobek průměru

závitové tyče. Nosnost konzole je závislá na tloušťce zateplení a průměru

závitové tyče. Pevnost jedné konzole M12 je až 45 kg u zateplení 100mm a 35

kg u 200mm.

Dotaz č. 2)

Dále ve specifikaci svítidel jsou výrobky, které nelze od velkých dodavatelů elektro nechat dodat, jsou k dodání ze Španělska. Je nutné dodat tato svítidla nebo svítidla splňující hodnoty podle těchto svítidel? Navrhnout takto neznámého výrobce bez distribuční sítě v ČR je značně zavádějící a těžkou soutěžitelné.

Odpověď na dotaz č. 2)

Je nutné dodržet parametry požadované kvality a intenzity osvětlení v souladu se stanoviskem KHS a ČSN s tím, že výrobce není rozhodující.

Dotaz č. 3)

V rozpočtu střechy chybí vpusti a odvětrání.

Odpověď na dotaz č. 3)

Vpusti a odvětrání jsou uvedeny pod položkou č. 342 a 343 ve výkazu výměr.

Na základě výše uvedených dodatečných informací zadavatel prodlužuje lhůtu pro podání nabídek do 6. 6. 2014 do 14:00h v sídle zadavatele.

Otevírání obálek s informacemi o kvalifikaci a nabídkami proběhne dne 6. 6. 2014 v sídle zadavatele od 14:00 hod., v kanceláři č. 3.22.

Ing. Vladislav Šrajbr – oddělení veřejných zakázek