Technická specifikace pro 3D tiskárnu s technologii SLM pro tisk reaktivních a nereaktivních materiálů:

Součástí dodávky bude i instalace stroje na místo včetně jejho transportu a uvedení do provozu servisním technikem a provedení kontrolního tisku na stroji. Součástí dodávky bude i vzdálená diagnostika a odstranování závad po dobu 2 let. Součástí bude i jednodení on line kurz pro minimálně dvě osoby.

- Rozměry výrobní komory min. (X × Y × Z): 200 × 200 × 200 mm

- Zastavitelná plocha min.: 40 000 mm²

- Předehřev stavební desky: až 200 °C

- Tloušťka vrstvy: 20–100 μm (individuálně nastavitelná)

- Průměr paprsku: standardně 80 μm, volitelně přepínatelný 55 / 80 μm

- Rychlost expozice (práškové lože): až 3 m/s

### 3. Laserový systém

- Typ: Vláknový laser

- Výkon max: 500 W

- Minimální výkon: 40 W

- Skenovací optika s motorickým rozšiřovačem paprsku – umožňuje volit mezi 55 a 80 μm dle požadavku na kvalitu nebo rychlost.

### 4. Zpracovávané materiály

- Ušlechtilé a nástrojové oceli

- Slitiny hliníku, niklu, titanu, kobaltu s chromem

- Amorfní kovy (např. Fe-based)

### 5. Připojení a spotřeba

- Elektrické napájení: 400 V / 50 Hz

- Příkon: max  5 kW (bez chlazení)

- Proudová ochrana: 32 A

- Ochranný plyn: dusík nebo argon (min. 1 % zbytkového kyslíku pro inertní provoz)

### 6. Rozměry a hmotnost

- Rozměry stroje max  (Š × V × H): 2300 × 2200 × 1500 mm

- Hmotnost stroje max: 2 600 kg (včetně prášku)

### 7. Periferní zařízení a příslušenství (součást dodávky)

- Externí chladicí agregát

  - Elektrický příkon: 3,9 kW při 50 Hz (5,1 kW při 60 Hz)

  - Dimenzování chladiče na minimální okolní teploty do -20 °C

- Stanice pro přípravu prášku v ochranné atmosféře

- Externí chladicí agregát (vhodný i pro venkovní instalaci do -20 °C)

- Elektrický vysokozdvižný vozík (nosnost  min 200 kg)

  - Kompatibilní se strojem a stanicí přípravy prášku

  - Elektrický zvedací vozík s vhodnými úchyty pro zásobní válec, přepadovou nádrž a stavební desky

- Sady pro výměnu materiálu (stroj i dopravník prášku) 2 KS

- Přídavný zásobní válec s písty 2 KS

  - Vyměnitelný zásobní válec pro montážní prostor š 200 x d 200 x v 500 mm

  - Víko válce pro manipulaci bez kontaktu s práškem

- Vyměnitelná přepadová nádrž

- Sada pro změnu materiálu na stroji 2 KS

- Sada změny materiálu pro dopravník prášku 2Ks

- Nanášecí břit profilu X 5 ks

- Stavební deska 2000 pro tisk nerezové ocel  2 KS

- Stavební deska 2000 pro tisk niklové slitiny  2 KS

- Stavební deska 2000 pro tisk titanu  2 KS

- Startovací šarže prášků pro 3D tisk benchmarku na stroji min 250 kg

- Mokrý odlučovač

- Průmyslový vysavač

- Automatický kalibrační systém: U 3D tištěných dílů, které jsou spékány více lasery, mohou termické efekty a jiné faktory vést k odchýlení poloh laseru. Odchýlené polohy laseru ovlivňují negativně kvalitu dílů / kvalitu povrchu. Automatický kalibrační systém uvnitř stavební komory kontroluje lasery během každé tiskové úlohy a vzájemně je vyrovnává s vysokou přesností.

- Monitorovací systémy:

  - Melt Pool Monitoring

  - Powder Bed Monitoring

  - Monitoring parametrů prostředí

  - Výkonové monitorování stroje

  - Monitorování: Kamera pro sledování procesu (HD sensor 1080p)

- Software pro plánování laserových drah (vektorů) a výpočet doby trvání tiskových úloh s CAD/CAM rozhraním a strojovým balíčkem

- Sada parametrů pro titan, nerezovou ocel a slitiny niklu

- Stanice přípravy prášku

  - Stanice pro přípravu prášku pro vkládání a prosévání prášku

  - Ochranný kryt proti prášku pro bezpečnost operátora při plnění a prosév

  - Síta s ultrazvukovým vybuzením

  - Příprava prášku v ochranné atmosféře

  - provoz stanice přípravy prášku v ochranné atmosféře inertního plynu

  - Inertní prosévání prášku z přepadové nádrže do zásobního válce před dopravou do stroje

  - Inertní plnění práškem v ochranné atmosféře pod protipráškovým ochranným krytem

  - Provoz s argonem nebo dusíkem při 1 % zbytkového kyslíku

- Sada změny materiálu pro stanici přípravy prášku 2 KS

  - Vložka do síta se zvolenou velikostí ok

  - Hadice a výměnné komponenty, které jsou ve styku s produktem a jsou nutné pro výměnu reaktivního materiálu

### 8. Bezpečnost a normy

- Třída laseru: 1 dle IEC 60825-1 (uzavřený systém)

- Provoz pouze s inertní atmosférou

- Filtrační systém: uzavřený okruh s vyměnitelnými patronami

- Systém pro vzdálenou správu a diagnostiku (Remote Support)

- Rozšíření záruky 24 měsíců

### 9. Software

- Základní software pro plánování laserových drah jednotlivých Strojů

  - Plovoucí licence 2 ks

  - Zapojení vytváření tiskové úlohy

  - Editor k nastavení / úpravě parametrů

  - Generuje jako výstup soubor WZA pro tiskárnu

  - Aplikace x64 pro Windows 10

  - Včetně servisní smlouvy na 2 roky

- Rozhraní CAD/CAM

  - ozhraní CAD/CAM k přímému napojení systémů CAD/CAM přes rozhraní API

  - Umožňuje práci v obvyklém prostředí CAD/CAM pro typický průběh prací při přiřazování parametrů

- Sada parametrů 2000 Titan

- Sada parametrů 2000 Nerezová ocel,

- Sada parametrů 2000 Slitiny niklu

- Údržba

  - Servisní smlouva pro dvě základní licence

  - Minimální doba trvání: 24 měsíců