# Příloha č. 3 – technická specifikace

# Název přístroje: Diamantová přesná pásová pila

# Technická specifikace pro diamantovou přesnou pilu

předmět plnění musí obsahovat níže uvedené součásti a splňovat následující technické parametry.

## 1. Obecné požadavky

- Diamantová pásová pila pro precizní, přesné a bezpečné řezání kovů, kompozitů, plastů, keramiky, biomateriálů i měkkých tkání.

- Provedení čistého řezu bez zubů, bez poškození řezaného materiálu, bez tepelného ovlivnění řezaného materiálu a se zanedbatelným úběrem řezaného materiálu.

- Nízká ztráta materiálu – malá šířka řezu  200 µm.

- Bez tepelného ovlivnění vzorku – chlazení, pomalé rychlosti lineárního řezu.

- Integrovaný chladicí systém – oběh vody s filtrem, nádrž  10 l.

- Možnost řezu CL (contact line) fixního vzorku s řezem po celé linii a možnost CP (contact point) oscilace vzorku při řezání pro zajištění minimálního tření, vyšší rychlosti a zajištění vysoké kvality povrchu řezu.

## 2. Technické parametry

| Parametr | Požadavek | Splňuje ano/ne; příp. doplnit nabízený parametr |
| --- | --- | --- |
| Rozměry (Š × D × V) | 1200 × 1500 × 1400 mm |  |
| Výška stroje | 1500 mm |  |
| Pracovní výška | 600 mm |  |
| Pracovní stůl | 500 x 500 mm |  |
| Hmotnost | 200 kg |  |
| Řezná rychlost pásku | 10 až 600 m/min |  |
| Max. výška řezu | 150 mm |  |
| Max. šířka řezu (hloubka hrdla stroje) | 170 mm |  |
| Max. délka řezu | 350 mm |  |
| Chladicí nádrž | 10 až 20 l |  |
| Napájení | 220–240 V / 50–60 Hz (alternativně 110 V) |  |
| Výkon motoru | 220 W |  |

## 3. Požadované příslušenství, požadavky na řezání

| Příslušenství/požadavek | Požadavek | Splňuje ano/ne; příp. doplnit nabízený parametr |
| --- | --- | --- |
| Pásek pro řezání 0,1 mm | Tloušťka pásku 0,1mm s vodícími kladkami |  |
| Brusný kámen | Brusný kámen pro čištění řezného pásku |  |
| Laserový ukazatel | Laserový ukazatel místa řezu |  |
| Možnost různé šířky pásků | Výměna pásků; různé šířky diamantových řezných pásků (pro jemné i hrubší řezy) |  |
| Automatické polohování vzorku | - |  |
| Integrovaná recirkulační nádrž s čerpadlem | - |  |
| Filtr recirkulační nádrže | - |  |
| Stůl s T-sloty | Pro upínání různých držáků vzorků |  |
| Základní sada upínacích přípravků | - |  |
| Závaží a lanko pro závaží | 10 g a 200 g |  |