# Písemná zpráva zadavatele

ZADAVATEL:		Univerzita Jana Evangelisty Purkyně v Ústí nad Labem

Sídlem: 		Hoření 13, 400 96 Ústí nad Labem

Zastoupený:		prof. RNDr. René  Wokoun, CSc., rektor

IČ: 			44555601

Veřejná zakázka ve zjednodušeném podlimitním řízení:

Dodávka spektrometru ICP OES – 2012/0027

Zadavatel na základě ustanovení § 85 zákona č. 137/2006 Sb., o veřejných zakázkách, ve znění pozdějších předpisů (dále jen „zákon“), k výše uvedené veřejné zakázce zadávané dle zákona, vyhotovil tuto písemnou zprávu.

- Předmět veřejné zakázky a sjednaná cena ve smlouvě

Předmět veřejné zakázky:

Dodání ICP-OES simultánního spektrometru včetně PC, SW a servisního zabezpečení. Specifikace: - ICP-OES spektrometr včetně PC, SW a servisního zabezpečení. Specifikace: Vlnový rozsah: 170 až 770 nm, optika proplachovaná Ar bez dalších pomocných plynů - Výkon generátoru: min. 1500 W - Plazma: radiální + axiální pohled, možnost změny pohledu v rámci jedné metody - Zmlžovač: Meinhard – sklo - Dávkovací, zmlžovací systém a plazmový hořák jako celek odolný HF, jako celek vyjímatelný a zaměnitelný - Rozlišení: < 0.010 nm při 200 nm (definované jako šířka píku v polovině výšky píku) - Stabilita signálu po 6 ti hodinách provozu: při použití roztoku 5 mg Mn/l, kolísání intenzity signálu max 10 rel. % (případně jiný analogický způsob prokázání stability.) - Uzavřený chladicí systém - Kontrola nastavení resp. korekce vlnových délek v průběhu měření - Autosampler s kapacitou min. 48 vzorků - Programové vybavení umožňující korekci spektrálního ovlivnění minimálně dvěma odlišnými matematickými algoritmy - Možnost získání detailních spektrálních profilů - Export naměřených dat do formátu kompatibilního s MS Excel - Řídící počítač: procesor min. 3GHz, čtyřjádrový, 8 GB operační paměť; diskové rozhraní SATA 6 GB/s, RAID 1+0, disky 2x1TB, systémový disk SSD 128 MB; mechanika BD-R/DVDRW; porty USB 3; grafické rozhraní 1,5 GB, paměti GDDR5, duální výstup, monitory 2 x 26“, technologie S-PVA; bezdrátová klávesnice + myš (set) - Tiskárna barevná, formát A4, duplex, připojení USB, laserová technologie - OS kompatibilní s řídícím software, kancelářský balík pro zpracování protokolů kompatibilní s MS Office, antivirový program s licencí na 2 roky - Servisní zastoupení v ČR: technik min. jeden s praxí 3 roky, smluvní garance zásahu do 48 hodin, vyřešení závady do 30 dnů

Cena sjednaná ve smlouvě:

1 550 000,- Kč bez DPH

Druh zadávacího řízení:

Zjednodušené podlimitní řízení

| - Identifikační údaje uchazečů, kteří podali nabídku a jejich nabídkové ceny |  |
| --- | --- |
| Obchodní firma nebo název / obchodní firma nebo jméno a příjmení: | PE Systems, s. r. o. |
| Sídlo / místo podnikání / místo trvalého pobytu (příp. doručovací adresa): | Pastevců 471 149 00 Praha 4-Újezd u Průhonic |
| IČ: | 48034096 |
| Nabídková cena bez DPH | 1 550 000; Kč. |
| Obchodní firma nebo název / obchodní firma nebo jméno a příjmení: | Pragolab, s. r. o. |
| Sídlo / místo podnikání / místo trvalého pobytu (příp. doručovací adresa): | Nad Krocínkou 55 190 00 Praha 9 |
| IČ: | 48029289 |
| Nabídková cena bez DPH | 1 638 520; Kč. |
| Obchodní firma nebo název / obchodní firma nebo jméno a příjmení: | SPECTRO CS, spol. s. r. o. |
| Sídlo / místo podnikání / místo trvalého pobytu (příp. doručovací adresa): | Rudná 1361/51 700 30 Ostrava, Zábřeh |
| IČ: | 41034716 |
| Nabídková cena bez DPH | 1 658 295; Kč. |
| Obchodní firma nebo název / obchodní firma nebo jméno a příjmení: | BAS Rudice ,spol. s r. o. |
| Sídlo / místo podnikání / místo trvalého pobytu (příp. doručovací adresa): | Pražská 66 678 01 Blansko - Česká republika |
| IČ: | 16343875 |
| Nabídková cena bez DPH | 1 710 812; Kč. |
| Obchodní firma nebo název / obchodní firma nebo jméno a příjmení: | HPST, s. r. o. |
| Sídlo / místo podnikání / místo trvalého pobytu (příp. doručovací adresa): | Písnická 372/20 142 00 Praha 4 |
| IČ: | 25791079 |
| Nabídková cena bez DPH | 1 710 812; Kč. |

- Seznam vyloučených uchazečů:

Zadavatel nevyloučil žádného z uchazečů

- Odůvodnění výběru nejvhodnější nabídky:

Na základě § 79 odst. 1 zákona č. 137/2006 Sb. O veřejných zakázkách zadavatel provedl hodnocení nabídek a došel k závěru, že uchazeč PE SYSTEMS, s. r. o., IČ: 48034096 nejlépe splnil požadavky stanovené v zákoně a v zadávací dokumentaci.

- Část veřejné zakázky, která má být plněna prostřednictvím subdodavatele

Zadavatel v zadávacích podmínkách nepožadoval uvedení subdodavatelů v souladu s § § 44 odst. 6 zákona v nabídce uchazečů.

- Důvod zrušení zadávacího řízení, pokud bylo zadávací řízení zrušeno:

Zadávací řízení nebylo zrušeno.