ZADÁVACÍ DOKUMENTACE

k veřejné zakázce malého rozsahu ve smyslu ust. § 12 odst. 3 zákona 
č. 137/2006 Sb., o veřejných zakázkách (dále jen zákon), na zakázku:

Systém diskových polí virtualizačního systému pro kritické aplikace UJEP 2014/0107

- Údaje o zadavateli

Název zadavatele:	Univerzita Jana Evangelisty Purkyně v Ústí nad Labem

Sídlo zadavatele:			Pasteurova 1, 400 96

Pracoviště zadavatele, pro

nějž je VZ určena:			UJEP CI

Statutární zástupce			prof. RNDr. René  Wokoun, CSc.

Právní forma:				Veřejná vysoká škola

IČ:					44555601

DIČ:					CZ44555601

Kontaktní osoba ve věci VZ:		Ing. Lukáš Kožíšek

Tel.					+420 475 286 390

E-mail:					lukas.kozisek@ujep.cz

- Předmět veřejné zakázky

  - Předmět veřejné zakázky

Předmětem veřejné zakázky je systém diskových polí pro stávající virtualizační systém zadavatele.

Popis  současného stavu:

Technický popis stávajícího řešení:

Dvě disková pole IBM DS4700 ve dvou lokalitách (vzdálenost zhruba 700 m, optické propojení SM) s konfigurací 28 FC disků (15k RPM, 146 GB). Synchronní replikace na úrovni vytvořených LUNů. SAN infrastruktura se skládá ze 4 ks FC switchů IBM SAN 2498-B24 (Brocade) každý s licencí na 8 FC portů a každý licencovaný port je osazen   4 Gb FC transceiverem.

Na stávající řešení končí podpora a limituje nás současná dostupná kapacita (čistá kapacita zhruba 3 TB). Stávající zařízení bude nadále součástí systému a bude používáno pro méně kritické aplikace.

Schéma řešení je patrné  z obrázku 1.1.

Obr. 1.1. schéma současného řešení virtualizačního systému.

Popis cílového stavu:

Dodávka a instalace dvou  vysoce dostupných diskových FC polí se synchronní replikací mezi lokalitami, tj. do každé lokality jedno nové disk. pole.

Povýšení SAN infrastruktury mezi lokalitami dle níže uvedené specifikace.

Popis  předmětu veřejné zakázky:

Osnova požadovaného minimálního řešení:

a. Uložení dat ve dvou geograficky oddělených lokalitách (A, B).

b. Vzájemná synchronní replikace dat v obou lokalitách.

c. Připojení 6 ks stávajících serverů.

d. Propojení serverů a datových úložišť prostřednictvím SAN infrastruktury

e. Redundance řešení.

f. Management a monitoring úložišť.

g. Vysoký výkon řešení.

h. Rozšiřitelnost řešení.

i. Instalace řešení.

j. Licenční podmínky.

k. Záruční podmínky.

Popis požadovaného minimálního řešení dle výše uvedené osnovy.

ad a) Uložení dat ve dvou geograficky oddělených lokalitách (A, B).

Lokality pro umístění datových úložišť jsou ve dvou budovách. Budovy jsou propojeny optickými vlákny (SM). Vlákna mají délku zhruba 700 m. Každá dvojice stávajících FC switchů je propojena jedním párem SM vláken mezi budovami. Kromě nich je možno pro řešení použít až 16 dalších vláken. Veškerá další zařízení a materiál potřebný k propojení úložišť musí být zahrnuty do nabídky.

V obou lokalitách je k dispozici pro umístění technologie 19“ racková skříň s hloubkou 800 mm. V každé z těchto skříní je možné obsadit až 16 U.

V obou lokalitách je zajištěno napájení 230 V AC (centrální UPS a dieselagregát), zálohovaný 16 A okruh a nezálohovaný 16 A okruh.

ad b) Vzájemná synchronní replikace dat v obou lokalitách.

Požadujeme synchronní replikaci dat mezi lokalitami na úrovni logických disků (LUNů). Při výpadku primárního úložiště musí být možná automatická nebo manuální změna konfigurace, která umožní využití dat uložených v sekundárním úložišti k provozu připojených systémů.

ad c) Připojení 6 ks stávajících serverů.

V FC infrastruktuře bude připojeno stávající pole IBM DS4700 a 6 ks serverů:

- 3x Dell R710 s 2x FC HBA QLogic Corp. ISP2432-based 4 Gb Fibre Channel

- 3x Fujitsu Primergy RX300S7 s 2x FC HBA 8 Gb Emulex LPe1250 MMF

IBM DS4700 využívá 2 FC porty na každém FC přepínači (kanál pro data a kanál pro replikaci). (viz obr. 1.1. současného zapojení)

Řešení musí podporovat hypervisory VMware vSphere 5.1, 5.5 a Citrix XenServer 6.2.

ad d) Propojení serverů a datových úložišť prostřednictvím SAN infrastruktury

Součástí nabízeného řešení musí být úprava/povýšení SAN infrastruktury dle níže uvedeného popisu.

Varianta a)

Stručně: podpora pro 4 ks stávající přepínače, rozšíření licencovaných portů,  4 ks FC SM 8 Gb, 16 ks FC MM 8 Gb transceiver.

Zajištění prodloužení záruky a podpory na 4 ks IBM SAN 2498-B24 (Brocade) na stejnou dobu jako dodávané řešení a zvýšení přenosové rychlosti mezi lokalitami na 8 Gb dodáním 4 ks transceiverů (SM - vzdálenost 700 m). Rozšíření počtu licencovaných portů na všech přepínačích z 8 na 16 portů  a dodání 16 ks 8Gb FC MM transceiverů (tj. po 4 ks na přepínač).

Varianta b)

Stručně: 2x  přepínač v konfiguraci   15 FC MM 8Gb + 1 FC SM 8Gb transceiver, 2x FC SM 8Gb transceiver do stávajících přepínačů, X ks FC SM transceiverů pro přímé propojení dodávaných diskových polí dle jejich konfigurace), pozn. minimálně 8Gb FC transceivery.

Dodání 2 ks FC přepínačů (dle obr. 1.1 – náhradí 2 ks stávající FC přepínače) s min. 16 licencovanými FC porty, tj. na každém novém FC přepínači bude 16 ks 8Gb FC transceiver, z toho 15 ks MM a 1 ks SM.   Pro připojení hostů/úložišť bude použito 15 ks MM FC transceiverů a pro připojení dalšího přepínače 1x SM FC transceiver. V této variantě se použije maximálně jeden port z každého přepínače SAN infrastruktury pro připojení diskových polí.

Další potřebné propoje (např. pro mirror polí) budou realizovány po dostupných SM vláknech, je nutno dodat potřebný počet SM FC transceiverů.

Dále je nutné dodat 2 ks 8 Gb SM FC transceiverů do IBM SAN 2498-B24 (Brocade) pro povýšení FC interconnectu původních switchů.

Uchazeč si může libovolně  zvolit jednu z výše  uvedených variant.

Požadujeme nazónování FC přepínačů podle best practices dodávaného řešení.

Vlastnosti SAN infrastruktury - odolnost proti výpadkům:

- libovolného HBA v serveru,

- libovolného přepínače,

- libovolného řadiče datového úložiště,

- libovolné cesty.

ad e) Redundance řešení.
Minimální požadavky na redundanci jsou:

- Redundantní napájení všech součástí datových úložišť (230 V AC).

- Redundantní SAN infrastruktura - viz. bod d).

- Odolnost proti výpadku dvou disků zároveň v rámci jedné lokality a RAID skupiny disků.

- Odolnost proti výpadku řadiče beze ztráty dostupnosti a bez ztráty zapisovaných dat.

- Bezvýpadkový update firmware pole.

ad f) Management a monitoring úložišť.

Programové vybavení nabízeného řešení musí umožňovat plnohodnotné nastavení datového úložiště, sledování jeho stavu a výkonu, předávání informací o důležitých událostech.

ad g) Vysoký výkon řešení.

Požadujeme disky s rozhraním SAS, s min. rychlostí 10000 otáček za minutu, min. velikost disku je 600 GB.

Minimální počet rotačních disků 36 ks v jedné lokalitě.

Minimální velikost baterií chráněné cache je 8 GiB na každý řadič.

Požadujeme SSD disk použitý formou cache nebo formou tier storage na úrovni bloků - min 1 ks na každý řadič o min. kapacitě 200 GB.

ad. h)  Rozšiřitelnost řešení.

Řešení musí umožnit snadné zvětšení fyzické úložné kapacity přidáním disků do volných pozic nebo doplněním další police s disky.

ad. i) Instalace řešení

Požadujeme instalaci nabízeného řešení, včetně základní konfigurace úložišť podle požadavků zadavatele a připojení stávajících 6 ks serverů.  Zdarma zaškolení obsluhy 4 pracovníků Centra informatiky UJEP.

ad j) Licenční podmínky

Licenční podmínky komponent nabízeného řešení:

Všechny potřebné licence musí být součástí dodávky. Licence  musí pokrýt celou požadovanou kapacitu HDD, cache, SSD atd.

Nabízené řešení musí obsahovat licence na požadované funkcionality:  synchronní replika mezi poli (sync mirror), sledování výkonu, management polí, automatický přesun nejvyužívanějších bloků na rychlejší typy disků (tier storage) nebo cache funkcionalitu pro SSD.

Požadujeme licence pro připojení celkově 10ti fyzických serverů (hypervisorů) z důvodu budoucího rozšíření ze stávajících 6ti.

Pokud je licencování některé funkcionality závislé na rozsahu použití (kapacita, počet LUN, počet připojených serverů, počet snapshotů atd.) musí být toto v nabídce uvedeno.

ad k) Záruční podmínky

Požadujeme bezplatnou záruku na celé nabízené řešení minimálně na 5 let v rozsahu next business day response v místě (on-site). U hardwaru formou výměny vadných dílů, u softwaru bezplatný upgrade po dobu min. 5 let.

Dodavatel při předání předmětu dodá doklad (elektronický účet kontraktu) o zajištění podpory od výrobce v souladu se záruční dobou.

CPV KOD: 30232700-1 - Ústřední řídící jednotky

  - Obchodní podmínky včetně platebních podmínek a objektivních podmínek, za nichž je možno překročit výši nabídkové ceny; požadavek na způsob zpracování nabídkové ceny

Zadávací dokumentace obsahuje v souladu se Zákonem obchodní podmínky, které se mají stát obsahem smluvního ujednání s uchazečem. Obchodní podmínky stanovené Zadavatelem pro toto zadávací řízení jsou pro uchazeče závazné a nemohou být žádným způsobem měněny. Obchodní podmínky jsou Přílohou č. 2 této Zadávací dokumentace, kterou uchazeč použije pro zpracování své nabídky.

Nabídkovou cenou se rozumí cena za plnění předmětu této veřejné zakázky. Nabídková cena bude v nabídce uvedena v české měně v členění na cenu (bez DPH), výši DPH a cenu + DPH. Nabídková cena musí být cenou pevnou, nezávislou na změně podmínek v průběhu realizace veřejné zakázky. Nabídková cena musí obsahovat veškeré nutné náklady k řádné realizaci předmětu veřejné zakázky včetně nákladů souvisejících (poplatky, cla, vedlejší náklady apod.)

Nabídková cena musí být stanovena i s přihlédnutím k vývoji cen v daném oboru včetně vývoje kurzu české měny k zahraničním měnám až do doby dokončení předmětné zakázky.

Platební podmínky předepsané Zadavatelem pro tuto veřejnou zakázku jsou podrobně obsaženy v obchodních podmínkách (viz Příloha č.2) a uchazeč ve své nabídce musí ustanovení uvedená v obchodních podmínkách plně respektovat.

  - Dodatečné informace k zadávacím podmínkám

Uchazeč je oprávněn požadovat po Zadavateli dodatečné informace k zadávacím podmínkám. Zadavatel doporučuje, aby žádost o dodatečné informace byla podána pomocí elektronického nástroje pro zadávání veřejných zakázek E-ZAK UJEP. Zadavatel však poskytne dodatečné informace i na základě jinak podaných žádostí (pošta, e-mail apod.).

Na základě žádosti o dodatečné informace k zadávacím podmínkám Zadavatel poskytne uchazeči dodatečné informace, a to nejpozději do 3 dnů ode dne doručení žádosti uchazeče. Tyto dodatečné informace včetně přesného znění žádosti poskytne Zadavatel i všem ostatním uchazečům, kteří požádali 
o poskytnutí Zadávací dokumentace nebo kterým byla Zadávací dokumentace poskytnuta.

Zadavatel může v souladu s § 49 odst. 3 Zákona poskytnout uchazečům dodatečné informace k zadávacím podmínkám i bez jejich předchozí žádosti.

- Lhůta a místo pro plnění veřejné zakázky

Zadavatel pro plnění veřejné zakázky stanoví následující termíny:

- Předpokládané zahájení plnění zakázky je po podpisu smlouvy

- Termín dodání je do 60 dnů od podpisu smlouvy

- Místo plnění je Pasteurova 1, Ústí nad Labem 400 96

Kvalifikace uchazeče

  - Splnění kvalifikace

Zadavatel se zavazuje při nakládání s informacemi, kterými uchazeč prokazuje splnění kvalifikačních předpokladů, postupovat tak, aby nedošlo k porušení práv a oprávněných zájmů uchazeče, pokud se týká ochrany jejich duševního vlastnictví nebo obchodního tajemství.

Uchazeči mohou k prokázání základních kvalifikačních předpokladů dle § 53 odst. 1 zákona a profesních kvalifikačních předpokladů dle § 54 zákona využít 
za podmínek stanovených v § 127 zákona výpisu ze seznamu kvalifikovaných dodavatelů ne staršího než 3 měsíce k poslednímu dni, ke kterému má být prokázáno splnění kvalifikace.

Uchazeči mohou k prokázání kvalifikačních předpokladů využít za podmínek stanovených v § 134 zákona certifikátu vydaného v rámci systému certifikovaných dodavatelů ne staršího než 1 rok. Předloží-li dodavatel veřejnému zadavateli certifikát vydaný v rámci systému certifikovaných dodavatelů, který obsahuje náležitosti stanovené v § 139 zákona, ve lhůtě pro prokázání splnění kvalifikace 
a údaje v certifikátu jsou platné nejméně k poslednímu dni lhůty pro prokázání splnění kvalifikace, nahrazuje tento certifikát v rozsahu v něm uvedených údajů prokázání splnění kvalifikace uchazečem.

Všechny doklady prokazující splnění kvalifikace předkládá uchazeč v souladu s ustanovením § 57 odst. 1. Doklady prokazující splnění základních kvalifikačních předpokladů a výpis z obchodního rejstříku nesmějí být starší 90 dnů v případě otevřeného řízení, zjednodušeného podlimitního řízení a jednacího řízení bez uveřejnění ke dni podání nabídky.

Pokud za uchazeče jedná zmocněnec na základě plné moci, musí být v nabídce předložena plná moc v originále nebo v úředně ověřené kopii podepsána osobou oprávněnou jednat jménem či za uchazeče.

Uchazeč je povinen prokázat splnění kvalifikace ve lhůtě pro podání nabídek. Doklady, jimiž uchazeč prokazuje splnění kvalifikace, předkládá v nabídce jako její součást.

Čestné prohlášení o finanční a ekonomické schopnosti dodavatele Dle § 50 odst. 1 písm. c) zákona

uchazeč doloží čestné prohlášení o finanční a ekonomické schopnosti dodavatele splnit předmět veřejné zakázky dle vzoru, který je přílohou č. 5 zadávací dokumentace.

Prokázání základních kvalifikačních předpokladů dle § 53 odst. 3 zákona

Uchazeč doloží splnění základních kvalifikačních předpokladů předložením čestného prohlášení.

Čestné prohlášení je přílohou č. 3 zadávací dokumentace.

Prokázání profesních kvalifikačních předpokladů dle § 54 zákona

Splnění profesních kvalifikačních předpokladů prokáže dodavatel, který předloží:

Dle § 54 písm. a) zákona

doklad o oprávnění k podnikání podle zvláštních právních předpisů v rozsahu odpovídajícím předmětu veřejné zakázky, zejména doklad prokazující příslušné živnostenské oprávnění či licenci.

Dle § 54 písm. b) zákona

doklad o oprávnění k podnikání podle zvláštních právních předpisů v rozsahu odpovídajícím předmětu veřejné zakázky, zejména doklad prokazující příslušné živnostenské oprávnění či licenci.

Doklady prokazující splnění základních kvalifikačních předpokladů a výpis z obchodního rejstříku nesmějí být starší 90 dnů v případě otevřeného řízení, zjednodušeného podlimitního řízení a jednacího řízení bez uveřejnění ke dni podání nabídky.

- Nabídková cena

  - Požadavky na způsob zpracování nabídkové ceny

Nabídka včetně nabídkové ceny bude zpracována v českém jazyce za celé plnění veřejné zakázky včetně dopravy, montáže, pojištění odpovědnosti za škody způsobené třetím osobám a jiných nákladů zhotovitele a bude uvedena jako „nejvýše přípustná“. Nabídková cena bude obsahovat veškeré náklady na splnění zakázky.

Součástí cenové nabídky bude rekapitulace ceny v členění zakázky dle specifikace.

Veškeré cenové údaje budou uváděny v Kč. Zadavatel požaduje uvést položkovou specifikaci jednotlivých částí včetně jejich ocenění.

Zadavatel si vyhrazuje právo vyřadit z dalšího hodnocení nabídku, která překročí finanční objem ve výši 1 490 000 Kč  bez DPH.

- Předložení Informace o kvalifikaci a podání nabídky

Zadavatel požaduje, aby nabídka byla podána prostřednictvím systému elektronických zakázek (E-ZAK), naskenované soubory (podepsané a orazítkované) můžou být ve formátu pdf, bmp, jpeg.

Zadavatel dále doporučuje, aby si každý uchazeč zkontroloval úspěšné nahrání své nabídky do systému elektronických zakázek (E-ZAK). V případě, že nepůjde elektronická nabídka uchazeče otevřít, bude uchazeč vyřazen.

Nabídka musí být zpracována v českém jazyce.

Zájemce pošle nabídku prostřednictvím systému veřejných zakázek E-ZAK (https://ezak.ujep.cz/).

Lhůta pro podání nabídek, která je zároveň lhůtou pro prokázání splnění kvalifikace, v souladu s výzvou k podání nabídky skončí dne 6. 8. 2014, 10:00 v sídle Zadavatele.

- Předpokládaná hodnota veřejné zakázky

Cena celkem 1 487 604,- bez DPH

- Ostatní podmínky zadávacího řízení

  - Vyloučení variantních řešení

Zadavatel předem vylučuje variantní řešení nabídky.

  - Popis posuzování kvalifikace a hodnocení nabídek

Zadavatel oznamuje, že vzhledem k podání nabídek pouze elektronickou formou (§ 72 odst 4. zákona 137/2006 Sb., o veřejných zakázkách) se nekoná otevírání obálek.

Posuzování a hodnocení nabídek provede hodnotící komise.

Hodnotící komise posoudí kvalifikaci uchazečů podle kvalifikačních předpokladů stanovených ve výzvě k podání nabídky.

Hodnotící komise posoudí nabídky z hlediska splnění zákonných požadavků a požadavků Zadavatele uvedených v zadávacích podmínkách a z hlediska toho, zda uchazeč nepodal nepřijatelnou nabídku podle § 22 odst. 1 písm. d) Zákona, a dále z hlediska mimořádně nízké nabídkové ceny.

Uchazeče, jehož nabídka při posuzování nabídek nesplnila výše uvedená hlediska, Zadavatel ze zadávacího řízení bezodkladně vyloučí. Vyloučení, včetně uvedení důvodů, Zadavatel vyloučeným uchazečům bezodkladně písemně oznámí.

  - Zadavatel stanovil jako hodnotící kritérium nejnižší nabídkovou cenu

V souladu s výzvou k podání nabídky - hodnotící komise provede hodnocení nabídek uchazečů, kteří prokázali splnění kvalifikace a jejichž nabídky splnily všechny zákonné požadavky a požadavky zadavatele uvedené v zadávacích podmínkách, nebyly nepřijatelné ve smyslu § 22 odst. 1 písm. d) Zákona a neobsahovaly mimořádně nízkou nabídkovou cenu, podle uvedeného kritéria.

Nejnižší nabídková cena bez DPH				100 %

Pořadí nabídek stanoví komise podle nabídkové ceny, přičemž jako nejvhodnější nabídka v pořadí bude hodnocena nabídka s nejnižší nabídkovou cenou bez DPH.

  - Úpravy, zrušení zadávacího řízení

Zadavatel si vyhrazuje právo na úpravu zadávacích podmínek. Provedení úpravy oznámí Zadavatel písemně všem dodavatelům, kterým byla Zadávací dokumentace poskytnuta, a to nejpozději do 5 dnů ode dne odeslání úpravy k uveřejnění.

Zadavatel je oprávněn zrušit zadávací řízení z důvodů stanovených Zákonem. Za důvod hodný zvláštního zřetele ve smyslu § 84 odst. 2 písm. e) Zákona, pro který nelze na Zadavateli požadovat, aby v zadávacím řízení pokračoval, bude přitom považována mj. absence nabídek s nabídkovou cenou umožňující Zadavateli nepřekročit finanční limit pro danou veřejnou zakázku.

- Seznam příloh:

Příloha č. 1	Krycí list nabídky

Příloha č. 2 	Závazné smluvní podmínky

Příloha č. 3	Vzor čestného prohlášení

……………………………………………………..

prof. RNDr. René  Wokoun, CSc. - rektor