Correct BC, s.r.o., Elišky Krásnohorské 1339/15, 400 01 Ústí nad Labem

# IČO: 250 285 88, DIČ: CZ 250 285 88

Bankovní spojení: Raiffeisen bank, a.s., pobočka Ústí n.L.,  č.ú.: 104 700 2980 / 5500

Tel/Fax.:  475 200 977

e-mail:  dlouhy@correct-bc.cz

Údaj o jiné evidenci: Evidence OR Krajského soudu v Ústí n.L., oddíl C, vložka 13143

__________________________________________________________________________________

INVESTOR:

Univerzita Jana Evangelisty Purkyně v Ústí nad Labem

Pasteurova 3544/1, Ústí nad Labem

D.1.1 – ARCHITEKTONICKO- STAVEBNÍ ŘEŠENÍ

D.1.1.a - TECHNICKÁ ZPRÁVA

NÁZEV STAVBY:

Rekonstrukce ploché střechy

budovy kateder PF UJEP

VYPRACOVAL:

Correct BC s.r.o.,

Elišky Krásnohorské 1339/15,

400 01 Ústí nad Labem

PROJEKTANT:

Jana Košťálová

DATUM:

září  2015

Dle přílohy č.6 vyhlášky 499/2006 Sb.

Rozsah a obsah dokumentace pro provádění stavby

1.	Architektonické a stavebně technické řešení

- zásady architektonického, výtvarného a materiálového řešení

Oprava střešního pláště nemá vliv na stávající vzhled objektu. Vzhled střech se oproti původnímu stavu nemění. Nová střešní krytina z SBS modifikovaných živičných pásů s posypem nahradí původní živičnou krytinu, která byla na mnoha místech lokálně opravována přelepy. Pro zlepšení odtoku dešťových vod v části plochy střechy ,,A“ ke střešním vpustím se v rámci prostorových a výškových možností stávajících střech zvětší spády střešní krytiny vložením spádových klínů tepelné izolace(EPS 100S). Ostatní plochy střech budou kopírovat stávající sklony. Nové klempířské výrobky budou z pozinkovaného plechu tl.0,7mm opatřené nátěrem 1x antikorozním a 2x vrchním v šedé barvě. Klempířské prvky budou celoplošně přilepeny k podkladu vhodným lepidlem a mezi sebou budou spojovány falcovanými spoji pro umožnění dílčích dilatací nebo jinak dilatovány.

- Dispoziční a provozní řešení

Dispoziční uspořádání objektu se nemění a není předmětem této projektové dokumentace..

- Bezbariérové užívání stavby

Není předmětem PD.

- Konstrukční a stavebně technické řešení

Střecha ,,A“

Nové přidané vrstvy v ploše:

- SBS modifikovaný živičný s posypem

- EPS 100S  s nakašírovanou vrstvou modifikovaného živičného pásu

- (deklarovaný součinitel tepelné vodivosti ʎD≤ 0,037W(m.K) 			tl.80mm

- EPS 100S (deklarovaný součinitel tepelné vodivosti ʎD≤ 0,037W(m.K) 		tl. 80mm

- Parotěsná zábrana(ekvivalentní difuzní tloušťka sd≥600m)- lepenka s hliníkovou vložkou celoplošně lepená

- lokální vysprávka živičného pásu krytiny asfaltovým tmelem s plnidlem křemičitého písku

Nové přidané vrstvy v ploše se spádovými klíny:

- SBS modifikovaný živičný s posypem

- EPS 100S  s nakašírovanou vrstvou modifikovaného živičného pásu

- (deklarovaný součinitel tepelné vodivosti ʎD≤ 0,037W(m.K) 			tl.80mm

- Spádový klín z EPS 100S  tl.20-100mm (deklarovaný součinitel tepelné vodivosti ʎD≤ 0,037W(m.K)

- Parotěsná zábrana(ekvivalentní difuzní tloušťka sd≥600m) )- lepenka s hliníkovou vložkou celoplošně lepená

- lokální vysprávka živičného pásu krytiny asfaltovým tmelem s plnidlem křemičitého písku

Stávající skladba konstrukce:

- asf. hydroizolační pásy	tl.18mm

- betonová mazanina  	tl. 30-50mm

- keramická střešní vložka  tl.110mm

- vzduchová mezera		tl. 50-300mm

- minerální izolace 		tl.80mm

- ŽB stropní panel

Balkony 6.NP

Nové přidané vrstvy:

- SBS modifikovaný živičný s posypem

- EPS 100S  s nakašírovanou vrstvou modifikovaného živičného pásu

- (deklarovaný součinitel tepelné vodivosti ʎD≤ 0,037W(m.K) 		tl.80mm

- EPS 100S (deklarovaný součinitel tepelné vodivosti ʎD≤ 0,037W(m.K)	tl. 80mm

- v případě nedostatečné výšky u prahu dveří bude

- tl. izolace zvolena tak, aby parapet u dveří byl min. 50mm)

- Parotěsná zábrana(ekvivalentní difuzní tloušťka sd≥600m)

- lepenka s hliníkovou vložkou celoplošně lepená

- Penetrační nátěr

- Vyrovnání nerovností povrchu nosné kce polymercementovou vysprávkou

Stávající skladba konstrukce:

- asf. hydroizolační pásy	tl.5mm		ODSTRANIT

- polystyren  			tl.50mm	ODSTRANIT

- asf. hydroizolační pás  	tl.18mm	ODSTRANIT

- betonová mazanina		tl. 80mm

- polystyren	 		tl.30mm

- dřevovláknité desky	tl.20mm

- polystyren			tl.30mm

- ŽB stropní panel

Terasa 2.NP

Nové přidané vrstvy v ploše:

- SBS modifikovaný živičný s posypem

- EPS 100S  s nakašírovanou vrstvou modifikovaného živičného pásu

(deklarovaný součinitel tepelné vodivosti ʎD≤ 0,037W(m.K) 		tl.80mm

- EPS 100S (deklarovaný součinitel tepelné vodivosti ʎD≤ 0,037W(m.K)	tl. 80mm

- Parotěsná zábrana(ekvivalentní difuzní tloušťka sd≥600m)

lepenka s hliníkovou vložkou celoplošně lepená

- lokální vysprávka živičného pásu krytiny asfaltovým tmelem s plnidlem

křemičitého písku

Nové přidané vrstvy před vstupními dveřmi:

- SBS modifikovaný živičný s posypem

- EPS 100S  s nakašírovanou vrstvou modifikovaného živičného pásu

- (deklarovaný součinitel tepelné vodivosti ʎD≤ 0,037W(m.K)	  tl.50mm

- Parotěsná zábrana(ekvivalentní difuzní tloušťka sd≥600m)

- lepenka s hliníkovou vložkou celoplošně lepená

- lokální vysprávka živičného pásu krytiny asfaltovým tmelem s plnidlem

- křemičitého písku

Stávající skladba konstrukce:

- asf. hydroizolační pásy	tl.18mm	ODSTRANIT

- polystyren  			tl.50mm	ODSTRANIT

- asf. hydroizolační pás  	tl.30mm	ODSTRANIT

- keramická střešní vložka  tl.110mm

- vzduchová mezera		tl. 50-300mm

- ŽB stropní panel

Střecha ,,B“

Nové přidané vrstvy:

- SBS modifikovaný živičný s posypem

- EPS 100S  s nakašírovanou vrstvou modifikovaného živičného pásu

- (deklarovaný součinitel tepelné vodivosti ʎD≤ 0,037W(m.K) 			tl.80mm

- Pod bet. patkami hromosvodu bude tepelná izolace z desek XPS (min. o vel. 0,6x 0,6m) s pevností v tlaku při 10% stlačení 300kPa

- EPS 100S (deklarovaný součinitel tepelné vodivosti ʎD≤ 0,037W(m.K) 		tl. 80mm

- Parotěsná zábrana(ekvivalentní difuzní tloušťka sd≥600m)- lepenka s hliníkovou vložkou celoplošně lepená

- lokální vysprávka živičného pásu krytiny asfaltovým tmelem s plnidlem křemičitého písku

Stávající skladba konstrukce:

- asf. hydroizolační pásy	tl.18mm

- betonová mazanina  	tl. 30-50mm

- keramická střešní vložka   tl. 110mm

- vzduchová mezera		tl. 50-300mm

- minerální izolace 		tl.80mm

- ŽB stropní panel

Střecha ,,C“

Nové přidané vrstvy v ploše:

- SBS modifikovaný živičný s posypem

- EPS 100S  s nakašírovanou vrstvou modifikovaného živičného pásu

- (deklarovaný součinitel tepelné vodivosti ʎD≤ 0,037W(m.K) 	tl.80mm

- EPS 100S (deklarovaný součinitel tepelné vodivosti ʎD≤ 0,037W(m.K) 	tl. 80mm

- Parotěsná zábrana(ekvivalentní difuzní tloušťka sd≥600m)- lepenka s hliníkovou vložkou celoplošně lepená

- lokální vysprávka živičného pásu krytiny asfaltovým tmelem s plnidlem křemičitého písku

Stávající skladba konstrukce:

- asf. hydroizolační pásy	tl.18mm

- betonová mazanina  	tl. 30-50mm

- keramická střešní vložka  tl.110mm

- vzduchová mezera		tl. 50-300mm

- minerální izolace 		tl.80mm

- ŽB stropní panel

Střecha ,,D“

- SBS modifikovaný živičný s posypem

- EPS 100S  s nakašírovanou vrstvou modifikovaného živičného pásu

- (deklarovaný součinitel tepelné vodivosti ʎD≤ 0,037W(m.K) 	tl.80mm

- EPS 100S (deklarovaný součinitel tepelné vodivosti ʎD≤ 0,037W(m.K) 	tl. 80mm

Pod bet. patkami anténního stožáru bude tepelná izolace z desek XPS (min. o vel. 0,6x 0,6m) s pevností v tlaku při 10% stlačení 500kPa

- Parotěsná zábrana(ekvivalentní difuzní tloušťka sd≥600m)- lepenka s hliníkovou vložkou celoplošně lepená

- lokální vysprávka živičného pásu krytiny asfaltovým tmelem s plnidlem křemičitého písku

Stávající skladba konstrukce:

- asf. hydroizolační pásy	tl. 18mm

- betonová mazanina  	tl. 30-50mm

- keramická střešní vložka   tl. 110mm

- vzduchová mezera		tl. 50-300mm

- minerální izolace 		tl. 80mm

- ŽB stropní panel

Střecha spojovací chodby ,,E“

Nové přidané vrstvy:

- SBS modifikovaný živičný s posypem

- EPS 100S  s nakašírovanou vrstvou modifikovaného živičného pásu

(deklarovaný součinitel tepelné vodivosti ʎD≤ 0,037W(m.K) 			tl.80mm

- EPS 100S (deklarovaný součinitel tepelné vodivosti ʎD≤ 0,037W(m.K) 		tl. 80mm

- Parotěsná zábrana(ekvivalentní difuzní tloušťka sd≥600m)- lepenka s hliníkovou vložkou celoplošně lepená

- lokální vysprávka živičného pásu krytiny asfaltovým tmelem s plnidlem křemičitého písku

Stávající skladba konstrukce:

- asf. hydroizolační pásy	tl.10mm (ve zvýšené části střechy bude krytina odstraněna)

- betonová mazanina		tl. 90mm

- polystyren	 		tl.100mm

- ŽB stropní panel

UPEVNĚNÍ NOVÝCH VRSTEV PROVÁDĚT MECHANICKÝM KOTVENÍM.

POČET KOTEVNÍCH PRVKŮ BUDE URČEN NA ZÁKLADĚ VÝTAŽNÉ ZKOUŠKY.

Návrh rekonstrukce střešních plášťů střech vychází z tepelně technického posouzení zpracovaného f. JFH inženýring, s.r.o., Podolská 401/50, 147 00 Praha- Praha 4- Ing. Jan Ficenec Ph.D., výsledku průzkumu a sond, které byly provedeny na stavbě, vizuální prohlídce střech a ze skladeb uvedených v původní projektové dokumentace poskytnuté investorem. Při realizaci je nutno respektovat stávající objekty odvětrání VZT na střechách, ostatní instalace slaboproudých rozvodů a vedení hromosvodů.

Návrh zateplení střešních plášťů budovy kateder PF UJEP respektuje platnou legislativu ČSN 73 0540. Technický návrh spočívá v převedení stávajících dvouplášťových střech na jednoplášťové doplněné o novou parotěsnou zábranu. První vrstva tepelné izolace z EPS S100 v tl.80mm, druhá vrstva z EPS S100 s nakašírovanou vrstvou SBS modifikovaného živičného pásu a novou střešní krytinu z SBS modifikovaných živičných pásů s posypem.

Střešní pláště střech ,,A, B, C, D“

Stávající odvětrávací prostupy dvouplášťové střechy se zruší. Prostup se vyplní izolační expanzní pěnou, otvor na fasádě bude zakryt stávající plastovou krytkou. Stávající povrch střech bude vyrovnán asfaltovým tmelem s plnidlem z křemičitého písku. Nově přidané vrstvy v ploše budou tvořeny parotěsnou zábranou. První vrstva tepelné izolace z EPS S100 v tl.80mm, druhá vrstva z EPS S100 s nakašírovanou vrstvou SBS modifikovaného živičného pásu a novou střešní krytinu z SBS modifikovaných živičných pásů s posypem.

,,A“

Část plochy na střeše ,,A“ bude s ohledem na nedostatečný stávající spád tvořen spodní vrstvou polystyrenových desek ze spádových klínů v tl.20-100mm, horní vrstva z polystyrenových desek tl. 80mm s nakašírovanou vrstvou SBS modifikovaného živičného pásu  a novou střešní krytinu z SBS modifikovaných živičných pásů s posypem.

Stávající nefunkční jednotky klimatizace a vzduchotechniky budou demontovány a betonové základy se ubourají na úroveň stávající střešní krytiny. Poklad se vyrovná bet. mazaninou a doplní asfaltovou lepenkou.

Stávající prostup střešní a stropní konstrukcí v místě demontované ventilační jednotky bude doplněn trapézovým plechem s nabetonávkou lehčeným betonem s vloženou KARI sítí, parotěsnou folií a tepelnou izolací z polystyrenových desek a střešní krytinou. Nový podhled a demontáž rozvodů VZT v dotčené místnosti není předmětem PD.

Oplechování atiky bude provedeno ve shodném rozsahu jako stávající. Klempířské prvky budou celoplošně přilepeny k podkladu vhodným lepidlem a mezi sebou budou spojovány falcovými spoji pro umožnění dílčích dilatací nebo jinak dilatovány.

Stávající plechové krytiny na zděných pilířích vzduchotechniky se vymění za nové, shodného provedení. Plechová střešní krytina z falcovaného plechu a stojatou drážkou bude celoplošně lepena k podkladu vhodným lepidlem.

Vstupní dveře na střechu se vymění za nové menší, plastové, atypických rozměrů. Stávající práh dveří se dozdí o cca 150mm, aby po zvýšení úrovně střechy nedocházelo k zatékání prahem těchto dveří.  Nové dveře budou plné, hladké z pětikomorového profilu, jednokřídlové, s celoobvodovým kováním, kování klika/ klika, zámek zadlabávací, cylindrický, bezpečnostní. Zárubeň obložková plastová. Uw< 1,2W/m2K.

Demontované rozvody hromosvodu budou provedeny nově s napojením na stávající nedotčené rozvody.

Drátěný kabelový žlab se demontuje a zpětně namontuje. Manipulaci s tímto zařízením bude provádět pouze oprávněná firma pověřená f.T mobile, se kterou uzavře investor smlouvu o provádění prací na základě odsouhlasené nabídky. Dodavatel stavby v dostatečném časovém předstihu oznámí vybrané firmě potřebu demontáže a zpětné montáže kabelového žlabu.

Stávající střešní vpusti se demontují a nahradí novými. Dešťový svod se za účasti uživatele prodlouží, vyčistí a prověří se jeho těsnost.

Zateplovací systém svislých stěn bude doplněn na úroveň střešního pláště v tl. 100mm. Povrch bude opatřen výztužnou sítí do lepidla a tenkovrstvou probarvenou omítkou.

,,B“

Oplechování atiky bude provedeno ve shodném rozsahu jako stávající. Klempířské prvky budou celoplošně přilepeny k podkladu vhodným lepidlem a mezi sebou budou spojovány falcovými spoji pro umožnění dílčích dilatací nebo jinak dilatovány.

Demontované rozvody hromosvodu budou provedeny nově s napojením na stávající rozvody kotvené k betonovým patkám. Betonové patky budou po dobu provádění prací přemístěny mimo dotčený prostor a poté umístěny zpět na původní pozici.

Stávající střešní vpusti se demontují a nahradí novými. Dešťové svody zaústěné na střechu ,,C“ se vymění za nové.

,,C“

Vstupní dveře na střechu se vymění za nové menší, plastové, atypických rozměrů. Stávající práh dveří se dozdí o cca 150mm, aby po zvýšení úrovně střechy nedocházelo k zatékání prahem těchto dveří.  Nové dveře budou plné, hladké z pětikomorového profilu, jednokřídlové, s celoobvodovým kováním, kování klika/ klika, zámek zadlabávací, cylindrický, bezpečnostní. Zárubeň obložková plastová. Uw< 1,2W/m2K.

Oplechování atiky bude provedeno ve shodném rozsahu jako stávající. Klempířské prvky budou celoplošně přilepeny k podkladu vhodným lepidlem a mezi sebou budou spojovány falcovými spoji pro umožnění dílčích dilatací nebo jinak dilatovány.

Demontované rozvody hromosvodu budou provedeny nově s napojením na stávající nedotčené rozvody.

Stávající střešní vpusti se demontují a nahradí novými. Dešťový svod se za účasti uživatele prodlouží, vyčistí a prověří se jeho těsnost. Dešťový svod ze střechy ,,B“ se provede nově.

,,D“

Stávající plechové krytiny na zděných pilířích vzduchotechniky se vymění za nové, shodného provedení.

Vstupní dveře na střechu se vymění za nové menší, plastové, atypických rozměrů. Stávající práh dveří se dozdí o cca 150mm, aby po zvýšení úrovně střechy nedocházelo k zatékání prahem těchto dveří.  Nové dveře budou plné, hladké z pětikomorového profilu, jednokřídlové, s celoobvodovým kováním, kování klika/ klika, zámek zadlabávací, cylindrický, bezpečnostní. Zárubeň obložková plastová. Uw< 1,2W/m2K.

Oplechování atiky bude provedeno ve shodném rozsahu jako stávající. Klempířské prvky budou celoplošně přilepeny k podkladu vhodným lepidlem a mezi sebou budou spojovány falcovými spoji pro umožnění dílčích dilatací nebo jinak dilatovány.

Demontované rozvody hromosvodu budou provedeny nově s napojením na stávající nedotčené rozvody.

Se stožáry základnové stanice provozované f. T mobile a drátěnými žlaby bude oprávněna manipulovat pouze oprávněná firma pověřená f.T mobile, se kterou uzavře investor smlouvu o provádění prací na základě odsouhlasené nabídky. Dodavatel stavby v dostatečném časovém předstihu oznámí vybrané firmě potřebu demontáže a zpětné montáže kabelového žlabu, a manipulace se stožáry.

Pod betonovými patkami anténního stožáru bude tepelná izolace z extrudovaného polystyrenu v min. ploše 0,6x 0,6m. Desky XPS se navrhují s pevností tlaku při 10% stlačení 500kPa. Stávající betonové desky musí být spojení s konstrukcí stožáru dle statického posudku z r. 2011 zprac. Ing. Šolcem.

Stávající střešní vpusti se demontují a nahradí novými. Dešťový svod se za účasti uživatele prodlouží, vyčistí a prověří se jeho těsnost.

Opravy části- Balkony v 6.NP

Na balkonech v 6.NP se odstraní vrchní vrstva asfaltových pásů, polystyren v tl. 50mm a pojistná hydroizolace z asfaltových pásů.

Nové vrstvy po vyrovnání podkladu jsou tvořeny parotěsnou zábranou celoplošně lepenou k podkladu, vrstvou tepelné izolace z polystyrenových desek. Tloušťka spodní vrstvy tepelné izolace bude určena individuálně po odstranění daných vrstev tak, aby u stávajících dveří na balkon zůstal minimální parapet 50mm. Stávající dveře na balkony byly v nedávné době vyměněny a investor neuvažuje o jejich výměně. Druhá vrstva tepelné izolace z polystyrenových desek tl .60mm s nakašírovanou vrstvou modifikovaného živičného pásu

Na balkonech budou osazeny nové chrliče Ø 75mm. Počet chrličů bude proti původnímu stavu navýšen tak, aby se zajistil plynulý odtok dešťových vod. Nové chrliče budou osazeny na novou úroveň podlahy balkonů. Provádění nových prostupů pro chrliče se navrhuje z,,vnější“ strany zábradlí(atiky), kde bude instalováno lešení. Prostup bude začištěn a opatřen novým fasádním nátěrem(šablona ptáka, která je použita na původních chrličích).  Otvory po původních chrličích budou utěsněny izolační pěnou a fasáda se opatří novým fasádním nátěrem (šablona ptáka, která je použita na původních chrličích).

Opravy části- Terasa ve 2.NP:

Na terase se odstraní vrchní vrstva asfaltových pásů a polystyren v tl. 50mm a oplechování stěn a atik.

Nově přidané vrstvy v ploše budou tvořeny parotěsnou zábranou. První vrstva tepelné izolace z EPS S100 v tl.80mm, druhá vrstva z EPS S100 s nakašírovanou vrstvou SBS modifikovaného živičného pásu v tl.80mm a novou střešní krytinu z SBS modifikovaných živičných pásů s posypem. Před vstupem bude použita tepelná izolace v tl. 50mm s nakašírovanou vrstvou SBS modifikovaného živičného pásu a nová střešní krytina z SBS modifikovaného živičného pásu s posypem Stávající střešní vpusť se demontuje a nahradí novou. Dešťový svod se za účasti uživatele prodlouží, vyčistí a prověří se jeho těsnost.

Demontované rozvody hromosvodu budou provedeny nově s napojením na stávající nedotčené rozvody.

Odvětrávací mezera střešního pláště ústící do prostoru pod zaatikovým žlabem  bude zrušena, utěsněna izolační pěnou, začištěna a přetažena výztužnou sítí do lepidla a tenkovrstvou omítkou. Stěny a dno prostoru pod odvodňovacím žlabem budou opatřeny hydroizolační stěrkou.

Oplechování atiky a zaatikový žlab budou provedeny nově v celém rozsahu.

Ocelová konstrukce, na které je uložen zaatikový žlab bude revidována, očištěna a opatřena novým nátěrem. S ohledem na PD ,,Úprava ploché střechy na terasu", která řeší uložení nových květináčů do odvodňovacího žlabu je nutno posoudit skutečnou nosnost ocelové konstrukce zaatikového žlabu dle skutečnosti. V rámci průzkumu nebylo možno provést sondu pod odvodňovací zaatikový žlab z důvodu možného zatékání do konstrukce.

Navýšení ochranného zábradlí bude provedeno dle PD pro ,,Úpravu ploché střechy na terasu". Konečná výška  zábradlí musí odpovídat uvedené vzdálenosti od podlahy terasy po navýšení úrovně střešního pláště.

Střecha spojovací chodby:

Na střeše spojovací chodby bude odstraněna střešní krytina zvýšené části chodby, oplechování atik, vedení hromosvodu a vedení plynovodu v plechové chráničce. Stávající okenní výplň se demontuje spolu s oplechováním parapetu a otlučou se nesoudržné omítky stěny. Na zbývající ploše střechy bude střešní krytina ponechána.

Nové vrstvy po vyrovnání podkladu jsou tvořeny parotěsnou zábranou celoplošně lepenou k podkladu, vrstvou tepelné izolace z polystyrenových desek tl.80mm, druhá vrstva tepelné izolace z polystyrenových desek tl. 80mm s nakašírovanou vrstvou SBS modifikovaného živičného pásu a novou střešní krytinu z SBS modifikovaných živičných pásů s posypem.

Technická část

Bourací a demontážní práce:

Střecha ,,A“

- demontáž plechové střešní krytiny na zděných pilířích VZT

- demontáže střešních vpustí

- demontáže ventilačních hlavic kanalizace

- 	demontáže oplechování stávající atiky

-	demontáže lemování zdi

- demontáž hromosvodu

- demontáž nefunkčních vzduchotechnických jednotek

- demontáž dveří

- ubourání betonových základů pod VZT jednotkami

- demontáž drátěného kabelového žlabu

Balkony v 6.NP

- demontáž střešní krytiny(podlahy)  z živičných pásů

- demontáž polystyrenu tl.50mm

- demontáž pojistné hydroizolace z asf. pásů

- demontáž oplechování stěn a prahů

- demontáž oplechování atik

- demontáž chrličů

- vybourání otvorů pro nové chrliče

Terasa 2.NP

- demontáž střešní krytiny(podlahy)  z živičných pásů

- demontáž polystyrenu tl.50mm

- demontáž oplechování stěn

- demontáž oplechování atik

- demontáž chrličů

- demontáž zaatikových žlabů

- demontáž hromosvodu

Střecha ,,B“

- demontáže střešních vpustí

- demontáž střešních svodů

- 	demontáže oplechování stávající atiky

-	demontáže lemování zdi

- demontáž hromosvodu

Střecha ,,C“

- demontáž střešních vpustí

- 	demontáže oplechování atiky

-	demontáže lemování zdi

- demontáž hromosvodu

- demontáž dveří

- demontáž drátěného kabelového žlabu

- demontáž anténního stožáru

Střecha ,,D“

- demontáž plechové střešní krytiny na zděných pilířích VZT

- demontáže střešních vpustí

- demontáže ventilačních hlavic kanalizace

- 	demontáže oplechování stávající atiky

-	demontáže lemování zdi

- demontáž hromosvodu

-	demontáž stožárů T mobile

- 	demontáž drátěných kabelových žlabů

- demontáž dveří

Střecha spojovací chodby

- demontáže střešních vpustí

- demontáž plynovodu v plechové chráničce

- demontáže oplechování stávající atiky

-	demontáže lemování zdi

- demontáž hromosvodu

-	demontáž okna

- 	otlučení omítek

- VÝKOPY

Nejsou předmětem PD.

- ZÁKLADOVÉ KONSTRUKCE

Nejsou předmětem PD.

- SVISLÉ KONSTRUKCE

Svislé konstrukce z cihel plných.

Střecha ,,A, C, D“

- Dozdění prahu dveří

- Utěsnění větracích otvorů izolační pěnou, plastové krytky budou osazeny zpět

Střechy spojovací chodby

- Dozdění atiky ve zvýšené části střechy na novou úroveň o cca 350mm

- Dozdění parapetu okna cca 150mm

- VODOROVNÉ KONSTRUKCE

Zásah do stávajících vodorovných konstrukcí se nenavrhuje.

- VÝPLNĚ OTVORŮ

Na střeše ,,A, C, D“ budou osazeny nové venkovní plastové dveře atypického rozměru. Nové dveře budou plné, hladké z pětikomorového profilu, jednokřídlové, s celoobvodovým kováním, kování klika/ klika, zámek zadlabávací, cylindrický, bezpečnostní. Zárubeň obložková plastová. Uw< 1,2W/m2K.

Na střeše spojovací chodby bude osazeno nové plastové dvoukřídlové okno, pevně zasklené izolačním dvojsklem.  Uw< 1,2W/m2K. Vnitřní parapet okna z keramického obkladu. Vnější parapet z pozinkovaného plechu.

Ostění otvorů bude zednicky začištěno.

- STŘECHA

Viz. skladby střech – stavebně konstrukční řešení

Na zděných pilířích pro vzduchotechniku střech ,,A a D“ bude nová plechová krytina z pozinkovaného plechu tl.0,7mm opatřeného ochranným nátěrem.

Nové konstrukční vrstvy budou k podkladu kotveny mechanicky.

Návrh a posouzení počtu kotevních terčů krytiny bude určen dle technologického předpisu dodavatele. Návrh musí splňovat podmínky ČSN EN 1991.

- IZOLACE

Hydroizolace:

Parozábrana z živičné lepenky s výztužnou hliníkovou vložkou lepenou k podkladu celoplošně. Ekvivalentní difuzní tloušťka parozábrany sd≥600m.

Ekvivalentní difuzní tloušťka hydroizolačního souvrství max. sd≤600m

Střešní krytina z SBS modifikovaného živičného pásu tl.4mm s nosnou vložkou z polyesterové rohože mechanicky kotvená k podkladu.

Vrchní polystyrenová deska tepelné izolace opatřena nakašírovanou vrstvou SBS modifikovaného živičného pásu.

Stěrkové hydroizolace dvousložkové na minerální bázi v prostoru pod zaatikovým žlabem.

Práh dveří opatřit folií EPDM lepenou na plechový podklad.

Tepelné izolace:

Deklarovaný součinitel tepelné vodivosti použitého  EPS ʎD≤0,037W/(m.K)

Nové vrstvy tepelné izolace z desek EPS ve dvou vrstvách o celkové tloušťce 160mm(lokálně bude tloušťka tep. Izolace upravena dle popisu ve výkresové části).

Na střeše ,,A“ část plochy střechy 1. vrstva ze spádových klínů tl.20-100mm a druhá v tloušťce 80mm s nakašírovanou vrstvou SBS modifikovaného živičného pásu. Přesné rozměry a výškové uspořádání spádových klínů bude zaměřeno po odstranění betonových základů a vyrovnání plochy střechy.

Na střeše ,,B“ pod betonovými patkami hromosvodu se použijí desky XPS o min. velikosti 0,6x 0,6m s pevností v tlaku při 10% stlačení 300kPa. Desky budou opatřeny pojistnou hydroizolací (s přesahem)celoplošně lepenou PUR lepidlem a vrchním SBS modifikovaným živičným pásem.

Na střeše ,,D“ pod betonovými patkami stožáru se použijí desky XPS o min. velikosti 0,6x 0,6m s pevností v tlaku při 10% stlačení 500kPa. Desky budou opatřeny pojistnou hydroizolací (s přesahem)celoplošně lepenou PUR lepidlem a vrchním SBS modifikovaným živičným pásem.

Pro zateplení fasády v čele zvýšené části střechy a zateplení atiky u stěny auly spojovací chodby bude použit fasádní polystyren tl. 160mm opatřený výztužnou sítí a tenkovrstvou omítkou.

- ZÁMEČNICKÉ VÝROBKY

Stávající zábradlí na terase ve 2.NP bude prodlouženo dle projektové dokumentace ,,Úprava ploché střechy na terasu“. Výška zábradlí bude přizpůsobena nové výšce pochozí terasy.

- KLEMPÍŘSKÉ VÝROBKY

Nové klempířské výrobky jsou z pozinkovaného plechu tl. 0,7mm a opatřeny ochranným nátěrem. Nátěry klempířských prvků 1x antikorozní základní, 2x vrchní nátěr. Klempířské prvky budou celoplošně přilepeny k podkladu vhodným lepidlem a mezi sebou budou spojovány falcovými spoji, stojatými či ležatými drážkami pro umožnění dílčích dilatací nebo jinak dilatovány.

- OMÍTKY

Nové omítky vápenocementové hladké:

- nadezděný práh nových dveří na střeše A, C, D+ ostění dveřního otvoru

- ostění nového okna střecha spojovací chodby

- NÁTĚRY A MALBY

Nátěry klempířských výrobků 1x základním antikorozním nátěrem a 2x vrchním nátěrem v barvě šedé.

Nátěry ocelových prvků 1x antikorozní základní, 2x vrchní nátěr.

Penetrační nátěry na bázi bitumenu, penetrační nátěry na betonové povrchy, hydrofobní nátěry betonových povrchů bez další povrchové úpravy.- v prostoru pod zaatikovým žlabem.

Fasádní nátěry v původním provedení a barevnosti- bude přizpůsobeno konkrétnímu místu použití. (nadezdění atiky střechy spojovací chodby, nové a původní chrliče u balkonů)

Ostění otvorů po výměně výplní bude vymalováno disperzní superbělobou.(dveře na střechách A,C,D, okno ve spojovací chodbě)

- HROMOSVODY

Hromosvody budou provedeny nově v původním rozsahu a trasách s napojením na stávající rozvody. Nově budou uzemněny veškeré kovové prvky na střeše, které nebyly uzemněny. Na hromosvody bude provedena revize.

- ODVODŇOVACÍ PRVKY

Stávající vpusti budou vyměněny za nové, shodných profilů jako stávající. Stávající hydroizolace se napojí na novou vpusť. Vpusť se tepelně izoluje minerální izolací. Střešní svody budou prodlouženy na novou úroveň. Před osazením nové vpusti bude stávající dešťový svod vyčištěn za účasti uživatele a prověří se jeho těsnost.

Na balkonech 6.NP budou instalovány nové chrliče Ø 75mm na novou pozici. Otvory budou zhotoveny z vnější strany balkonů. Chrliče budou s přesahem min. 250mm.

- Technické vlastnosti stavby

Technické vlastnosti stavby odpovídají způsobu navrhovaného užívání a požadavkům příslušných předpisů.