Příloha č. 4 – Technická specifikace plnění veřejné zakázky

Část 1	– mikroskopy a okuláry (4 položky)

- Laboratorní mikroskop binokulární	1ks

Okuláry (DIN) širokoúhlé WF 10x (2 ks) + širokoúhlé WF 15x (2 ks), gumové očnice; binokulární otočná hlavice - o 360°, úhel vhledu 30°, oční rozestup 55 - 75 mm, dioptrické doostření obou okulárů; revolverová hlava pro 4 objektivy DIN, objektivy: planachromatické DIN CCIS EC PL 4:1/0,10, 10:1/0,25, 40:1/0,65 (pérový), 100:1/1,25 Oil.im (pérový), mechanický křížový stolek s nízko umístěným koaxiálním ovládáním, pravoruké ovládání, držák preparátů; zaostřování – koaxiální hrubý a jemný zaostřovací systém s nastavením tuhosti chodu; kondenzor s irisovou aperturní clonou; osvětlení halogenové s plynulou regulací intenzity jasu, napájecí napětí 230V/50Hz; možnost dokoupení volitelného příslušenství přímo u dodavatele – okuláry, objektivy, adaptér pro kameru a fotoaparát, kamera, fotoaparát

- Studentský mikroskop binokulární	1ks

Okuláry - širokoúhlý okulár WF 10x a 16x (2x 2 ks); otočná hlavice (360°), binokulární (úhel vhledu 45°), oční rozestup (55 - 75 mm), dioptrické doostření (± 5D) ; revolverová hlavice pro 4 objektivy, objektivy DIN: semiplanachromatický 4:1 /0,1 n.ap., semiplanachromatický 10:1 /0,25 n.ap., semiplanachromatický 40:1 /0,65 n.ap. (pérový), semiplanachromatický 100:1 /1,25 n.ap. Oil. im. (pérový) ; křížový stolek s koaxiálním ovládáním, noniové odečítání po 0,1 mm; zaostřování: koaxiální makro a mikro posuv, mikroposuv (1 dílek = 0,002 mm); kondenzor: středitelný, n.ap. 1,25, irisová aperturní clona, výškový posuv 30 mm; kolektor - umístěný v noze mikroskopu; osvětlení - napájecí napětí 230V/50Hz, LED dioda nebo halogenové, plynulá regulace intenzity; možnost dokoupení volitelného příslušenství přímo u dodavatele – okuláry, objektivy, adaptér pro kameru a fotoaparát, kamera, fotoaparát

- Binokulární stereoskopický mikroskop	1ks

Okuláry - širokoúhlý okulár WF 10x a 15x (2x 2 ks); hlavice otočná 360°, trinokulární (úhel vhledu 45°); pracovní vzdálenost – min. 100 mm; celkové zvětšení - 7x – 45x, plynulý zoom; kamera se SW, požadavky na PC – min. Windows XP a vyšší, datový výstup – USB 2.0; zaostřování – makroposuv s regulací tuhosti chodu; pérové držáky proparátu; osvětlení - dopadající a procházející osvětlení (LED nebo halogen), nezávislé zapínání světel, s plynulou regulací intenzity; napájení - externí napájecí/dobíjecí adaptér AC 230V, 50/60 Hz, výstup: DC 5V V, 300 mA, včetně dodání napájecího/dobíjecího adaptéru; stativ s pevným ramenem; možnost dokoupení volitelného příslušenství přímo u dodavatele – okuláry, objektivy, adaptér pro kameru a fotoaparát, kamera, fotoaparát

- Dvojice měřících okulárů	1ks

širokoúhlý, zvětšení 10x, průměr 23mm, dělená stupnice v zorném poli

Část 2	- měřič tlaku plynů (2 položky)

- Širokopásmový měřič tlaku plynů 	1ks

Měřící systém tlaku plynů v rozsahu minimálně 1x10-5Pa až 10000 Pa, měrka s přírubou DN25KF, zobrazování měřeného tlaku na řídící jednotce připojené kabelem s délkou 3m nebo více, možnost ukládání hodnot tlaku na USB v pravidelných intervalech, nerušený provoz v systému s RF 13,56 MHz elektrodou, minimálně 1 konfigurovatelné spínací relé

- Leak detector	1ks

Detekce široké škály plynů používaných v GC, rozlišení vážnosti úniku, He, H, N, Ar, CO2

Část 3	- drobný hmotný majetek do laboratoří II (3 položky)

- stolní pila na řezání minerálů	1ks

vlastní nádobka na chlazení, prořez min 30 mm, možnost připojení trnu pro leštění, brusného kotouče, součástí je diamantový řezný kotouč o průměru 180 mm

- rotační tumbler	1ks

dva gumové bubny, každý o kapacitě 1 kg, motor se vzduchovým ventilátorem, součástí je ořechový granulát (5kg) a SiC leštící prášky (1 kg)

- preparační čístící pistole	1ks

vysokotlaká pistole na vodní proud, možnost použití čistících prostředků a rozpouštědel

Část 4	- osciloskop, prezentér, fotoaparát (4 položky)

- Osciloskop		1ks

Osciloskop digitální, 2 kanály nebo více, rozsah do 150 MHz nebo více, vzorkování min 2GS/s, barevný TFT display, export dat do počítače přímo (lze i bezdrátově) nebo přes USB úložiště

- univezální prezentér	1ks

technologie Bluetooth/RF, dosah 30 m

- fotoaparát kompaktní	1ks

ultrazoom (25-600 mm), 4K videosekvence, světelnost F2,8

- napájecí stanice pro elektroniku	1ks

powerbanka pro notebooky, kapacita min. 40000 mAh