Příloha č. 1B: Mobilní diagnostický neurotrenažér

Neurotrenažér musí testované osobě na základě optických a akustických podnětů z přístroje umožnit exaktně měřit její reakční časy, zpoždění reakce, určit rozhodovací algoritmy.  Používání přístroje by mělo vést ke zlepšení reakčních časů – zvýšení osobního tempa, snížení chybovosti, trénink řady kognitivních funkcí,  trénink sluchové a vizuální paměti, rozšíření zorného pole pro lepší orientaci v prostoru, rozšíření periferního vidění atd.

Technická specifikace:

- mobilní přenosné zařízení, možnost použití v terénu – pro ověření

natrénovaného výkonu v laboratorních podmínkách, větší variabilita

rozmístění prvků přístroje a tím možnost modelace podmínek pro

trénování a měření výkonu

- umožňuje vysokou variabilitu rozmístění signálních a detekčních prvků přístroje v prostoru v závislosti na ergonometrických parametrech testované osoby a zadaných úloh, které má v průběhu testování a tréninku plnit

- umožňuje rozmístění signálních a detekčních prvků, jež musí testované osobě umožnit fyzický dosah na všechny detekční prvky od pozice z jednoho místa až po potřebu rychle se přemisťovat mezi jednotlivými prvky například během na větší vzdálenost

- poskytuje jednoduché ovládání testovacích algoritmů a vyhodnocování parametrů testované osoby se zobrazením aktuálních testovacích parametrů na displeji s možností tisku a archivace

- neurotrenažér jako systém včetně řídící a vyhodnocovací jednotky musí být nezávislý na síťovém napájení, musí umožnit min. 10 hodin nepřetržitého provozu z autonomního napájecího zdroje, který je součástí zařízení

- Vysoká mechanická robustnost systému, odolnost vůči nárazům (trénink sportovců, členů silových složek) a podobně. Dostupnost pro širší cílové skupiny – děti ve školách, sportovci na sportovištích, manažeři v práci

- Signální prvky (podnět pro testovanou osobu) musí umožnit akustický podnět a optický podnět různých barev

- Všechny komponenty přístroje včetně řídící a vyhodnocovací jednotky musí kombinovat bezdrátové propojení – je vyloučené používat jakékoliv propojovací kabely

- SW - bude naprogramovaný pro využití v běžném operačním systému / kompatibilní se stávajícím počítačovým systémem univerzity

- Stávající počítačový systém univerzity je založen na operačním systému MS Windows

- SW - možnost doplnění SW a jeho úprav a změn parametrů pro diagnostiku a vyhodnocování na základě požadavků klienta v budoucnosti

- SW – umožňuje možnost archivaci a tisk výstupů měření