Příloha č. 1: Technická specifikace - Přístroj pro snímání mozkových EEG vln včetně měření kognitivní funkce - pozornost

Přístroj je určen na měření EEG vln, které zobrazují základní kognitivní mozkovou funkci – pozornost. Biologickou zpětnou vazbu poskytují EEG mozkové vlny, které jsou měřeny a přenášeny do přístroje čelenkou.

Náležitosti přístroje:

1. základní deska přístroje

2. čelenka

3. SW umožňující měření a vyhodnocování EEG vln prostřednictvím tras (virtuální) kuličky

Technická specifikace

- nutná variabilita v zapojení počtu bezdrátových čelenek (až šest)

- možnost současné zapojení více testovaných osob ve stejný čas (až šest osob)

- bezdrátové čelenky se specifickými funkcemi, které se mohou zapnout i vypnout (například mrknutí oka, zvýšení svalového tomu, stisknutí čelistí)

- variabilita tratí pro testování, minimum 6 tratí – variant

- možnost měření všech charakteristik soustředění – intenzita, hloubka,

průběh v čase, propady pozornosti

- přístroj by měl podporovat všechny formáty snímání mozkových vln

- variabilní vstupy – USB vstup, scart pro monitor,

napájení do sítě (220V), vstup pro čelenky k snímání mozkových vln

- SW – cílem je posouvat kuličku po (virtuálních trasách), co nejrychleji, pouze skrze své soustředění

- SW – otevřený, možnost doplňovat variabilitu obtížností testování

- SW – bude naprogramovaný pro využití v běžném operačním systému / kompatibilní se stávajícím počítačovým systémem univerzity

- Stávající počítačový systém univerzity je založen na operačním systému MS Windows

- SW – umožňuje možnost archivaci a tisk výstupů měření