Technická specifikace „Výsledková tabule do sportovní haly“

Výsledková tabule je určena do sportovní haly Pedagogické fakulty, České mládeže 8, Ústí nad Labem. Dodávka zahrnuje dopravu, kompletní montáž a zprovoznění. Celková dodávka výsledkové tabule musí obsahovat:

- Led obrazovka s minimálními parametry:

Rozměr obrazovky – min. 3 x 1,5 m

Rozteč bodů – max. 5 mm

Typ led diody  - SMD 3in1, black fade

Rozlišení min. 624 x 312

Obnovovací frekvence – min. 1920 Hz

Svítivost – min. 1500 cd/m2

Pozorovací úhel – min 160°

Pozorovací vzdálenost – od 5 m

- Výroba a montáž nosné konstrukce

LED obrazovka bude umístěna na stejném místě jako stávající výsledková tabule.

Je možné využít stávající konstrukci a upravit ji, popř. vyrobit novou.

Nosná konstrukce musí být provedena tak, aby chránila LED obrazovku na všech hranách proti nárazu míče. Součástí nabídky bude jednoduchý nákres s naznačením ochrany Led obrazovky. Montáž nosné konstrukce je součástí dodávky.

- Externí siréna u časomíry

hlasitost sirény min 120 dB

houkání sirény bez zpoždění

- Ovládací (řídicí) jednotky

Výsledková tabule bude ovládána pomocí dotykového konvertibilního NTB nebo externího ovládacího pultu. Ovládací jednotka ovládá veškerou logiku a nastavení hry a multimediální obsah. Požadované řešení musí umožnit i současné ovládání z obou ovládacích jednotek.

- Dotykový konvertibilní NTB s minimálními parametry:

Displej min. 15,6“ min. rozlišení 1920x1080;  procesor PassMark CPU Mark min. 8900 bodů dle www.cpubenchmark.net; paměť RAM min. 12 GB; Passmark Videocard Average G3D Mark min. 2000 bodů dle www.videocardbenchmark.net; SSD disk min. 128GB;  HDD 1 TB; 64bitový operační systém, aktuální CZ verze nabízená výrobcem, kompatibilní se stávajícím počítačovým prostředím univerzity, licence umožňující downgrade na starší verze OS, OS podporovaný výrobcem (formou aktualizací) min. do roku 2025, l icence nesmí být formou upgrade ze starší verze OS; WiFi; Bluetooth;  čtečka karet; HD webkamera; min 1x USB 2.0, min. 1x USB 3.0, min 1x HDMI, bezdrátová myš, dotyková tužka, česká klávesnice podsvícená, numerická klávesnice

- Externí ovládací pult

Samostatný ovládací pult s vlastní logikou pro min 7 druhů sportů  - florbal, futsal, házená, volejbal, nohejbal, badminton, stolní tenis.

Možnost nastavení a úpravy herních údajů.

Možnost zobrazení veškerých herních údajů včetně odložených trestů v reálném čase.

Výstup veškerých herních údajů přes linku RS232 anebo RS485 pro další zpracování.

- SW aplikace pro komplexní odbavení sportoviště

Součástí výběrového řízení bude dodání základního uživatelského manuálu ovládací SW aplikace spolu s náhledem uživatelského rozhraní.

Minimální požadavky na SW aplikaci:

- Ovládání led obrazovky jako multimediálního přehrávače (pro sportovní účely).

- V jednom uživatelském rozhraní (SW aplikace) současná práce na ovládání časomíry a multimediálního obsahu spolu s náhledem vysílacího okna v reálném čase – bez přepínání mezi okny.

- Neomezený počet vytváření lig a týmů uživatelem.

- Nastavení a konfigurace  - přestávky (vzestupně i sestupně), čas (vzestupně i sestupně), počet period, prodloužení (vzestupně, sestupně a počet), atd. Vše s možností uložení.

- Vytváření databáze týmů, hráčů, fotek a videí jednotlivých hráčů.

- Změna soupisky hráčů online.

- Možnost vytváření rychlých tlačítek volby uživatelem. Minimální počet tlačítek rychlé volby – 50 funkčních tlačítek. Jedná se především o tlačítka rychlé volby pro: loga týmů, autory gólů, asistence, červené a žluté karty, střídání, penalty, sestavy týmů (lze mít automatickou soupisku anebo ručně ovládanou s možností výběru libovolného hráče obsluhou). Jména rozhodčích, loga partnerů, textové informace (např. sdělení divákům), předzápasová, přestávková a pozápasová videa, animace a obrázky.