Příloha č. 3 k VZ – Virtuální pitevní stůl

Obecné požadavky:

Není-li uvedeno jinak a je-li pro daný přístroj relevantní, je požadováno:

- napájení jednofázovou soustavou 230 V/50 Hz, zástrčka typu E,

- minimálně kompatibilita s prostředím OS MS Windows (resp. přenositelnost dat do MS Office),

- nejnovější verze software,

- je-li v popisu přístroje uvedena konkrétní komerční značka, není pro dodavatele závazná, je uvedena pouze jako referenční vzor,

- dodávka bude zahrnovat veškeré součásti nutné k plnému provozu zařízení včetně dopravy – tedy i kabely, žárovky, lampy aj. a spotřební materiál nutný k instalaci, nastavení a seřízení přístroje a k zaškolení obsluhy,

- součástí dodávky bude instalace na místě, seřízení a nastavení přístroje, napojení na média, provedení zkoušky plné funkčnosti a zaškolení obsluhy,

- součástí dodávky bude rovněž kompletní dokumentace umožňující provozovat daný přístroj na území ČR v souladu s předpisy ČR a EU (revize apod.),

- uvedené parametry jsou minimální z hlediska kvalitativních požadavků zadavatele.

Určení:

Multifunkční virtuální pitevní stůl bude umožňovat prohlížení reálných anatomických struktur, orgánů a celého lidského těla ve 3D barevném provedení s možností připojení k projektorům. Předpokládá se využití pro výuku anatomie.

Všeobecné specifikace:

- velký dotykový display, velikost minimálně 55“,

- stojan na kolečkách,

- nastavitelná výška a naklonění,

- obrazovka chráněná odolným sklem,

- výstupní signál videa pro projekci.

Software:

- online licence min. na 5 let,

- minimálně 2 technické, 3 lektorské a 5 studentských účtů,

- vícenásobné 3D zobrazení, CT/MRI,

- integrace PACS,

- možnost importovat a otevírat data ve formátu DICOM,

- objemové zobrazení v reálním čase,

- vložení a simulace 3D modelu,

- plně barevná segmentovaná anatomie celého těla člověka ve 3D,

- provádění lineárních a úhlových měření.

Hardware:

- kapacita kumulovaného úložiště minimálně 500 GB SSD,

- samostatná grafická karta s podporou DirectX 12 a rozhraní HDMI s výstupem na minimálně 2 monitory,

- operační paměť RAM minimálně 16 GB DDR 4,

- minimálně 3x USB port,

- síťové připojení minimálně 1 Gbit/s.