Tvrdoměr pro měření mikrotvrdosti podle Vickerse

TECHNICKÁ SPECIFIKACE

Jedná se o specifické zařízení pro měření mikrotvrdosti podle Vickerse v souladu s normou ČSN EN ISO 6507-1 a ČSN EN ISO 6507-2.

- automatické vyhodnocení vpichu s optickým obrazem daného vpichu

- automatické polohování s motorizovaným nastavením XY

- plynule regulovatelný optický systém a automatické zaostřování místa vpichu

- automatické čtení místa odsazení

- kamera barevná, min. 3 miliony pixelů

- funkce digitálního zoomu pro kontrolu místa vpichu

- možnost uložení snímků výsledků

- objektivy 10x, 20x, 50x, 100x

- 4-portová metoda přepínání objektivů

- vzorky výše do min. 70 mm a hmotnosti 2 kg

- doba nastavení zatížení min. v rozsahu 1 – 90 s (k krokem po 1 sek.)

- doba zkušebního zatížení v rozsahu min. 0 – 900 s

- požadováné měřené hodnoty mikrotvrdosti HV podle Vickerse a zkušební zatížení v g

| Požadováné měřené hodnoty mikrotvrdosti HV podle Vickerse |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 0,05g | HV 0,00005 | 1g | HV 0,001 | 10g | HV 0,01 | 100g | HV 0,1 | 1 000g | HV 1 |
| 0,1g | HV 0,0001 | 2g | HV 0,002 | 20g | HV 0,02 | 200g | HV 0,2 | 2 000g | HV 2 |
| 0,2g | HV 0,0002 | 3g | HV 0,003 | 30g | HV 0,03 | 300g | HV 0,3 |  |  |
| 0,3g | HV 0,0003 | 4g | HV 0,004 | 40g | HV 0,05 | 500g | HV 0,5 |  |  |
| 0,5g | HV 0,0005 | 5g | HV 0,005 |  |  |  |  |  |  |

- zobrazení hloubky odsazení diamantu

- SW kompatibilní s operačními systémy umožňující zpracování měřených dát

- záruka 24 měsíců

- dodávka, instalace a zaučení obsluhy v ceně

V Ústí nad Labem                                                      Vypracoval: prof. Ing. Štefan Michna, Ph.D