Dodávka 3D tiskárny – technická specifikace

Tato technická specifikace určuje požadavky na dodávku 3D tiskáren pracující na bázi technologie FDM. Dodávka musí obsahovat kompletní sestavené 3D tiskárny a vybrané náhradní díly. Poptávána je dodávka zařízení včetně dopravy.

Konkrétní požadované technické parametry uvádí následující tabulka:

Technická specifikace

| - Zpracovávaný materiál | - Zařízení musí umožňovat tisk všemi běžnými termoplasty jako jsou: PLA, ABS, PET, HIPS, Flex PP, Ninjaflex, Laywood, Laybrick, Nylon, Bamboofill, Bronzefill, ASA, T-Glase, filamenty s uhlíkovým vláknem - Průměr tiskového filamentu 1.75 mm |
| --- | --- |
| - Pracovní plocha | - Zařízení musí disponovat pracovní plochou minimálně 250 x 210 x 210 mm. - Zařízení musí disponovat vyhřívanou podložkou s odnímatelným tiskovým plátem a kompenzací studených rohů. - Odnímatelný tiskový plát musí být ocelový s ochranou folií. |
| - Maximální pracovní teploty | - Hotend: minimálně 300 °C - Heatbed: minimálně 120 °C |
| - Rychlost pohybu a parametry tisku | - Zařízení musí dosahovat rychlosti posuvu 200 mm/s. - Rozsah výšky tiskové vrstvy 0.05 – 0.35 mm |
| - Kalibrace | - Automatická více bodová kalibrace. |
| - Maximální rozměry zařízení (š x h x v) | - 550 x 400 x 500 mm. |
| - Maximální hmotnost zařízení | - 8 Kg |
| - Vlastnosti | - Tisk z SD karty, počítače (USB) a Wi-Fi připojení - Senzor filamentu. - Ochrana před výpadkem proudu. - Možnost rozšíření 3D tiskárny na tisk více materiálů. |
| - Náhradní díly | - Sestavený hotend |