Příloha č. 3 – Technická specifikace

Dodávka Vodíkových technologií pro vzdělávání – technická specifikace

Tato technická specifikace určuje požadavky na dodávku sady vybavení pro vzdělávání v oblasti vodíkových palivových článků a jejich aplikací. Dodávka musí obsahovat kompletní zařízení včetně dopravy.

Sada vybavení musí obsahovat tyto součásti:

- Sadu pro výrobu (min. 2 ks zařízení) a skladování vodíku (min. 20 ks. cartridgí).

- RC modely vozidla s pohonem využívající vodíkový palivový článek (min. 2 ks).

- Demonstrační vodíkový palivový článek.

- Vodíkový palivový článek o výkonu min. 100 W

- Vodíkový palivový článek o výkonu min. 1 kW.

Technická specifikace jednotlivých součástí

| Sada pro výrobu a skladování vodíku |  |
| --- | --- |
| - Výroba vodíku | Stolní zařízení schopné vyrábět vodík elektrolýzou z vody (destilované nebo deionizované). Minimální čistota vodíku: 99.99%. Minimální produkce 2 normo litry/hod. |
| - Uskladnění vodíku | Minimálně 20 ks vodíkových cartridgí využitelných pro uchovávání vodíku. Cartridge musí být kompatibilní se zařízením pro výrobu vodíku, které je součástí dodávky. Technologie skladování v cartridgích musí být založena na využití hydridů kovů. Minimální kapacita cartridge: 5 normo litrů vodíku. |

| RC modely vozidla s pohonem využívající vodíkový palivový článek |  |
| --- | --- |
| - RC model vozidla | Funkční RC model vozidla využívající k pohonu technologii vodíkových palivových článků v kombinaci s elektrickým akumulátorem. Palivový článek použitý pro pohon musí být kompatibilní s vodíkovými cartridgemi, které jsou součástí dodávky. Výkon modelu vozidla musí být minimálně: 30 W. Velikost modelu musí odpovídat minimálně měřítku 1:10. Model musí umožňovat plné RC ovládání pohybu vozidla (rychlosti, směru), zařízení pro ovládání musí být součástí dodávky. Součástí dodávky musí být i zařízení pro nabíjení elektrického akumulátoru. |
| - Měření výkonu vozidla a monitoring spotřeby energie | Dodávka RC modelu vozidla musí obsahovat komponentu pro měření aktuálního výkonu a krouticího momentu motoru (například přímo na kolech tzv. válcovou brzdou). Dodávka musí obsahovat zařízení pro monitoring aktuální spotřeby energie (včetně aktuálního napětí, proudu, výkonu) ze všech využívaných zdrojů. Zařízení musí umožňovat automatický sběr potřebných dat a jeho přenos do PC. Součástí dodávky musí být software pro zobrazení a správu měřených dat. |

| Demonstrační vodíkový palivový článek. |  |
| --- | --- |
| - Parametry demonstračního vodíkového palivového článku | Demonstračním vodíkovým palivovým článkem je míněno funkční zařízení, které lze jednoduše bez použití složitých technologií demontovat na jednotlivé elektrolitycké buňky (angl. stacks) a lze tak demonstrovat funkční princip zařízení. Palivový článek musí být složen z minimálně 10 elektrolytických buněk (fuel stacks). Palivový článek musí generovat výkon min. 4 W. Součástí dodávky musí být kompletní funkční zařízení s regulátorem tlaku a chlazením. Napájení zařízení vodíkem musí být řešeno vodíkovými cartridgemi, které jsou součástí dodávky. |

| Vodíkový palivový článek o výkonu min. 100 W |  |
| --- | --- |
| - Parametry vodíkového palivového článku | Palivový článek musí generovat elektrický výkon min. 100 W. Součástí dodávky musí být kompletní funkční zařízení s regulátorem tlaku, chlazením, elektronicky ovládaným ventilem i s řízením, připojovacími konektory a systémem pro vypínání palivového článku. Dosažitelná účinnost palivového článku musí být min. 40%. Rozměry palivového článku nesmí přesáhnout (v mm) 150x150x100. |
| Vodíkový palivový článek o výkonu min. 1 kW |  |
| - Parametry vodíkového palivového článku | Palivový článek musí generovat elektrický výkon min. 1 kW. Součástí dodávky musí být kompletní funkční zařízení s regulátorem tlaku, chlazením, elektronicky ovládaným ventilem i s řízením, připojovacími konektory a systémem pro vypínání palivového článku. Součástí dodávky musí být i systém pro monitoring a záznam údajů o teplotě článku, generovaném napětí a proudu, včetně software. Dosažitelná účinnost palivového článku musí být min. 40%. Rozměry palivového článku nesmí přesáhnout (v mm) 300x300x150. |