FRÉZKA  – parametry do VZ

Technické parametry:

- frézka na kov

- provedení stojanu z litiny

- možnost přestavby na vertikální nebo horizontální obrábění

- možnost vrtání

- napájecí napětí 400 V

- výkon motoru vertikálního vřetena min. 2200 W

- výkon motoru horizontálního vřetena min. 1500 W (v případě že je samostatně poháněno)

- plynulá změna otáček pomocí frekvenčního měniče nebo variátoru s odečítáním nastavených otáček na digitálním displeji

- vertikální otáčky vřetena (mezi 20 až 70) – (mezi 2000 až 5000) ot/min, možno ve dvou stupních

- horizontální otáčky vřetena (mezi 30 až 70) – 2000 ot/min (nemusí být plynule regulovatelné v případě, že je samostatně poháněno)

- křížový stůl s T drážkami velikosti 16 mm

- opracovaná všechna vedení křížového stolu, nastavitelná pomocí klínových lišt

- velikost stolu (mezi 1000 až 1400) x (mezi 230 až 260) mm

- strojní posuv v ose X, Y

- kužel vřetena ISO 40

- náklon frézovací hlavy až ±90°

- horizontální opěrné ložisko

- dráha pojezdu v ose X min. 500 mm

- dráha pojezdu v ose Y min. 150 mm

- dráha pojezdu v ose Z min. 330 mm

- vyložení (mezi 60 až 230) – (mezi 470 až 800) mm

- zdvih pinoly min. 120 mm

- možnost změny otáček vřetena na levý nebo pravý chod při vertikálním či horizontálním uspořádání

- digitální odměřování ve 3 osách s LCD displejem

- LED pracovní osvětlení

- centrální tlakové mazání včetně náplně

- chladicí systém včetně vany na chladicí kapalinu a třísky

- sada upínacích nástrojů pro T drážku 16 mm

- upínač frézy čelní ISO 40 / 22 mm

- upínač frézy čelní ISO 40 / 27 mm

- redukce ISO 40/MK3

- dlouhý frézovací trn ISO 40x27x300 mm, včetně vodícího pouzdra a rozpěracích kroužků

- obslužné a servisní nářadí

- doprava, ustavení, předvedení a zaškolení obsluhy

- garance 3 roky

Bezpečnostní prvky:

- hlavní vypínač s jištěním motoru

- stop tlačítko

- nastavitelný ochranný kryt pro vertikální obrábění

- ochranný kryt pro horizontální obrábění