# Technická specifikace předmětu veřejné zakázky

Automatický titrátor

Předmětem VZ je dodávka, doprava, instalace, zaškolení obsluhy.

Technická specifikace předmětu veřejné zakázky:

| Požadované technické parametry zadavatele – nároky na funkce přístroje | Parametry od účastníka* |
| --- | --- |
| Přístroj je nový |  |
| Měření pH v celém rozsahu minimálně na 2 desetinná místa |  |
| Měření potenciálu s přesností minimálně na jedno desetinné místo mV |  |
| Měření teploty min. na jedno desetinné místo °C |  |
| Měření polarizačního proudu (Ipol) |  |
| Měření polarizačního napětí (Upol) |  |
| Dynamická titrace do bodu ekvivalence |  |
| Monotónní titrace do bodu ekvivalence |  |
| Titrace do přednastaveného koncového bodu |  |
| Titrace do přednastaveného bodu a jeho držení v čase |  |
| Manuální měřící mód pro pH, potenciál a teploty |  |
| Volumetrická Karl Fischer titrace |  |
| Přímé stanovení koncentrace pomocí ISE |  |
| Možnost kontrolovaného dávkování odměrné roztoku |  |
| Metody automatického standardního přídavku s ISE elektrodami |  |
| Možnost použití byret v min. rozsahu od 1 do 50 ml |  |
| Počet dávkovacích kroků na byretu je min. 20 000 |  |
| pH kalibrace s automatickým rozpoznáváním pufru |  |
| Vyměnitelné dávkovací jednotky (inteligentní) |  |
| Vyměnitelná dávkovací jednotka je součástí nabídky v počtu min. 1 ks |  |
| Kompatibilní magnetické míchadlo je součástí nabídky v počtu min 1 ks |  |
| Základní požadavky na PC: |  |
| Počítačová skříň: velikost Mini či SFF |  |
| CPU: CPU x86-64 kompatibilní, PassMark CPU Mark min. 13000 bodů dle www.cpubenchmark.net |  |
| Zdroj: dostatečný pro výkon PC, certifikace 80 PLUS |  |
| Paměť RAM: min. 8 GB RAM |  |
| Disk: min. 256 GB SSD |  |
| Grafická karta: integrovaná či dedikovaná, výstup kompatibilní s dodávaným monitorem |  |
| Operační systém: 64bitový profesionální operační systém, aktuální verze nabízená výrobcem. Kompatibilní se stávajícím počítačovým prostředím univerzity. Stávající počítačový systém univerzity je založen na operačním systému MS Windows. Licence umožňující downgrade na starší verze OS. OS podporovaný výrobcem (formou aktualizací) min. do roku 2025. Licence nesmí být formou upgrade ze starší verze OS. |  |
| Dodané příslušenství: myš a klávesnice. |  |
| Základní požadavky na monitor: |  |
| Velikost úhlopříčky: min. 24" |  |
| Typ monitoru: LCD, IPS |  |
| Povrch displeje: antireflexní |  |
| Dodané příslušenství: propojovací kabel pro připojení dodávaného PC |  |

*Pokud splňuje parametr, napište "ANO", případně doplňte konkrétní číslo, hodnotu parametru.