Projektová dokumentace protichlorová opatření – výsadba zeleně Kampus UJEP

Dle přílohy č. 5 k vyhlášce č. 499/2006 Sb.:

Rozsah a obsah projektové dokumentace pro provádění stavby ve smyslu vyhl. 62/2013 Sb. Příloha č. 6

Obsah projektové dokumentace

A Průvodní zpráva

B Souhrnná technická zpráva

C Situační výkresy

D Dokumentace a technologický postup

E Dokladová část

| Zodpovědný projektant: |  | Vypracoval: |  | Ing. Lukáš Hora, Straky 54, 41771 Zabrušany |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| Ing. Lukáš Hora |  | Ing.Lukáš Hora |  |  |
| Investor: | Univerzita J. E. Purkyně, Ústí nad Labem Pasteurova 3544/1, 400 96 Ústí nad Labem |  |  |  |
| Místo stavby: | Obec Ústí nad Labem, k.ú. 774871 Kampus UJEP p.p.č. 506/56, 519/1, 519/19 |  |  |  |
| Stavba: | Projektová dokumentace protichlorová opatření – výsadba zeleně |  | Datum | 07/2021 |

- Průvodní zpráva

  - Identifikační údaje

    - Údaje o stavbě

- Název stavby :		Protichlorová opatření – výsadba zeleně

- Místo stavby:   k. ú.  774871 Ústí nad Labem, p. p.č. 506/56, 519/19, 519/1

- Předmět projektové dokumentace:

Protichlorová opatření – výsadba zeleně

Stupeň:    dokumentace pro realizaci

    - Údaje o stavebníkovi

- Investor:		Univerzita J. E. Purkyně, Ústí nad Labem

Pasteurova 3544/1, 400 96 Ústí nad Labem

IČ: 44555601

Doc. RNDr. Martin Balej, Ph. D., rektor UJEP v Ústí nad Labem

    - Údaje o zpracovateli projektové dokumentace

Zhotovitel dokumentace:   Ing. Lukáš Hora

Straky 54, 41771, Zabrušany

IČ: 04588967

Tel: +420 721 834 189

Zodpovědný projektant:  Ing. Lukáš Hora

Datum:                                                                                                 08/2021

  - Seznam vstupních podkladů

- Snímek KN, LV

- Situace

- Konzultace se stavebníkem

- Zápis z místního šetření ze dne 11. 5 2021

- Příslušné ČSN, ISO, platné vyhlášky

  - Popis stávajícího stavu

Ve vazbě na dokončovací stavební práce v Kampusu UJEP je nutné naplnit podmínky územního rozhodnutí a stavebního povolení jednotlivých staveb. Jednou z podmínek je vybudování ochranné zelené bariéry podél jihozápadní hranice Kampusu. Areál Kampusu blízce sousedí se Spolkem pro chemickou a hutní výrobu a je v zóně havarijního plánování. Uvažovaný zelený pás vytvoří ochranný prvek zpomalující postup chlorového mraku v případě havárie. Podmínkou Spolku je efektivní realizace a udržování dostatečně vysokého hustého a souvislého pásu zeleně. Výška musí dosahovat minimálně 10-12 m a skladbou se musí jednat o stálezelené dřeviny ( ideálně se zvýšenou odolností vůči chloru) s podsadbou.

  - Požadavky investora

- vypracování PD s návrhem výsadby vzrostlých stále zelených dřevin s podsadbou

- výsadba má vytvořit ochranný pás zeleně, který má při případném úniku chloru zabránit postupu chloru do areálu Kampusu

- dle požadavku, se bude jednat o 2 možné návrhy, po dohodě se Spolkem bude vhodnější varianta realizována

- částečně odizolovat hluk a prach z nedaleké komunikace

- propojení a navázání prvků zeleně v sídle

- zlepšení mikroklimatických podmínek

- možnost zapojení studentů ve formě organizace přednášek o důležitosti stromů v krajině v rámci environmentálního vzdělávání

- zprostředkování kontaktu a příjemného prostředí pro studenty, možnost vytvoření posezení v podobě laviček v navazujících projektech

- vytvořit pomocí těchto stromů estetický prvek

  - Údaje o území

Řešené území se nachází na jihozápadní hranici pozemkových parcel č. 506/56, 519/19 a 519/1 k.ú.774871 Ústí nad Labem v majetku Univerzity J. E. Purkyně. Jedná se o travnaté pozemky navazující na uliční komunikace s neperspektivní výsadbou Robinia pseudoakácia. Tyto dřeviny je možno přesadit a zakomponovat ve východní části pozemku 506/56. Tím se vytvoří zákoutí  podél existující cestní sítě, kdy na západě bude navrhovaný pás stálezelených dřevin a na východě zmíněné Robinie. Přiléhající komunikace, které by mohly být tímto zásahem dotčeny tedy pozemky jsou  p.p.č 505/1 a 4205/1.

Údaje o ochraně území

Na dotčených parcele nejsou evidovány žádné způsoby ochrany.

Pozemky nespadají do kategorie poddolovaného území, nejbližší evidované hrozby jsou 2 aktivní sesuvy ID 847 revidované roku 1988

ID 5591 revidované roku 1998

Nejbližší důlní dílo  je ID 1879 Trmice těžba hnědého úhlí

Odtokové poměry

Řešená oblast se nachází na svažitém jižně kloněném území. Většina srážkové vody se vsakuje na pozemku tvořeném zelenou plochou nebo na západním okraji pozemku se připojuje do srážkové kanalizace. Dle protipovodňového plánu města Ústí nad Labem není dotčené území ohroženo povodněmi Q100 ani Q500. Na pozemku se nevyskytují ochranná pásma vodních toků.

Údaje o souladu s územně plánovací dokumentací, nebylo–li vydáno územní rozhodnutí nebo územní opatření, popřípadě nebyl–li   vydám územní souhlas,

stavba je v souladu s územním plánem,

Údaje o souladu s územním rozhodnutím nebo veřejnoprávní smlouvou územní rozhodnutí nahrazující anebo územním souhlasem, popřípadě s regulačním plánem v rozsahu, ve kterém nahrazuje územní rozhodnutí, a v případě stavebních úprav podmiňujících změnu v užívání stavby údaje o jejich souladu s územně plánovací dokumentací,

stavba je v souladu s územním rozhodnutím MMUL/SO/S/216469/2018/Kk

Údaje o dodržení obecných požadavků na využití území,

stavba je v souladu s obecnými požadavky na využití území ve smyslu vyhl. č. 501/2006 Sb.

Údaje o splnění požadavků dotčených orgánů,

připomínky dotčených orgánů nejsou známy.

Seznam výjimek a úlevových řešení,

nevyskytuje se.

Seznam souvisejících a podmiňujících investic.

stavba nevyvolává související investice a neexistují podmiňující investice.

Seznam pozemků a staveb dotčených prováděním stavby

Parcela č. 506/56

Parcela 519/19

Parcela 519/1

  - Údaje o stavbě

Jedná se o rekonstrukci pásu zeleně podél uliční komunikace. Dle vyjádření Spolku pro chemickou a hutní výrobu vznikla pro povolení výstavby kampusu podmínka, která vyžaduje výsadbu pásu stálezelených dřevin v ulici Mendělejova a Klíšská, tak, aby zabránila případnému úniku chloru do areálu Kampusu.

Údaje o splnění požadavků dotčených orgánů a požadavků vyplývajících z jiných právních norem,

Připomínky dotčených úřadů nejsou známy.

Seznam výjimek a úlevových řešení,

Nevyskytuje se.

Navrhovaná kapacita výsadby

Celková plocha parcel			 10391 m2

Plocha pro realizaci  			   2266 m2

Šíře realizace			             100 x 15-56 m

Užitná plocha celkem			   2266 m2

Základní předpoklady výsadby

Příprava terénu a vytyčení září 2021, samotná realizace říjen – listopad 2021, následná peče min 3 roky.

Orientační náklady rekonstrukce pro variantu B  1 700 000,-Kč

pro variantu A 1 470 000,-Kč

  - Členění stavby,

Stavba je členěna na 3 plochy.

            - Plocha na p.p. č. 506/56 obsahuje 694 m2

            - Plocha na p.p.č. 519/19 obsahuje výsadbu 176 m2

            - Plocha 519/1 obsahuje výsadbu 1396 m2 z 9521m2

- Souhrnná technická zpráva

  - Popis území stavby

- Charakteristika pozemku

Pozemek se nachází v katastrálním území Ústí nad Labem  774871, v obci Ústí nad Labem čtvrť Klíše),  nadmořská výška  je 209-217 metrů nad mořem.

Plochu pro plánované sadovnické úpravy tvoří travnaté plochy podél západní strany silniční komunikace ulic Mendělejevova a Klíšská o rozloze 2266 m2. Přístupová cesta pro dopravu sadebního materiálu a techniku je právě po této komunikaci. Pro založení dočasné deponie dřevin a zeminy se nabízí plocha parkoviště vedle ulice Mendělejevova.

- Výčet provedených průzkumů a rozborů

Jedná se o výsadbu dřevin pro rekonstrukci, na parcele nebyly provedeny žádné cílené průzkumy.

- Stávající ochranná a bezpečnostní pásma

Na stávajícím pozemku se nachází sítě odpadních vod.

- Poloha vzhledem k záplavovému a poddolovanému území

Pozemek nespadá do záplavového ani poddolovaného území.

- Vliv stavby na okolní stavby a pozemky

Stavba nemá vliv na okolní stavby a pozemky, odtokové poměry z pozemku se nemění.

- Požadavky na kácení dřevin

V rámci projektu je uvažováno o přesazení   6 ks předchozí výsadby Robinia pseudoakácia.

Požadavky na maximální zábory zemědělského půdního fondu nebo pozemků určených k plnění funkci lesa (dočasné/ trvalé)

Není potřeba o vyjmutí ze ZPF, parcela je vedená jako silnice

- Územně technické podmínky

Na území se nachází sítě odpadních vod.

- Věcné a časové vazby stavby, podmiňující, vyvolané, související investice

Stavba nemá věcné a časové vazby na okolní výstavbu a nevyvolává žádné související investice.

  - Celkový popis stavby

    - Účel užívání stavby

Výsadba bude plnit funkci mimoprodukční, ve smyslu zachycení úniku chemických látek a poletových částí prachu, eliminovat hluk z projíždějící vozidel, zlepšování mikroklimatu a teplotních výkyvů. Zároveň bude přispívat k biodiverzitě daného prostředí a ochraně drobného ptactva a hmyzu. Podpoří klidovou zónou a estetiku dotčené části. Dále může sloužit k výchovným a vzdělávacím programům univerzity.

  - Řešení vegetace a souvisejících terénních úprav

Kromě výsadby dřevin nejsou v tomto projektu uvažovány žádné terénní úpravy.

  - Popis vlivů stavby na životní prostředí

Stavba nebude mít negativní dopad na své okolí, naopak úlohou tohoto projektu je zlepšení ekologických funkcí a vazeb v krajině.

Stavba nesouvisí se soustavou Natura 2000.

  - Ochrana obyvatelstva

Při dodržení hlavních zásad sadebních postupů nehrozí bezprostřední ohrožení obyvatel. V případě vážných poškození dřevin případně napadení pletiv nemocí je doporučeno pozvat ke konzultaci odbornou firmu, která je oprávněna provést potřebný pěstební zásah, případně odstranění dané dřeviny.

  - Zásady organizace výstavby

Pro dopravu těžké techniky bude sloužit pozemní komunikace na p. p.č. 505/1. Vytěžená zemina bude promíchána s organominerálním substrátem a vložena zpět kolem kořenového balu dle pěstitelských zásad. Nad kořenovým balem bude vytvořena „zálivková mísa“ k zadržování srážkové vody. Po dobu minimálně 3 let bude probíhat výchovný řez dřevin a následná péče zajišťující správný vývoj dřevin a jejich nutné zapojení v krajině. Po dobu 3 let je nutné zajistit dřevinám dostatečnou zálivku a to ke stromům 100l/strom  každých 14 dní a k velkým keřům 50l/keř každých 14 dní a k malým keřům 10l/keř každých 14 dní. Při výsadbě bude přidán hydrogel, pro zlepšení vláhových podmínek.

rozhodující dílčí termíny:

příprava terénu a vytyčení		 září 2021,

samotná realizace 			říjen - listopad 2021,

následná peče min. do		říjen 2024

- Situační výkresy

Seznam situačních výkresů

  - Situace širších vztahů				  1:200

- Dokumentace a technologický postup

  - Dokumentace stavby

    - Zahradně-architektonické řešení

Zásady architektonického, funkčního, dispozičního a výtvarného řešení vegetačních úprav na pozemku, včetně technologických postupů

Navrhovaná úprava se nachází na travnatých plochách jihozápadně od nové zástavby Kampusu univerzity J. E. Purkyně na p. p. č. 506/56, 519/19 a 519/1 v k. ú. Ústí nad Labem nacházející se v zastavěné části obce.  Z celkové plochy parcel tedy z 5187 m2 se jedná o pás v délce 100 m a šíři od 15 po 56 m. Celková plocha pro novou výsadbu činní 2266 m2.

Návrh byl vypracován na základě požadavků investora s dodržením všech sadovnických zásad, dále pak vychází z charakteru stávajícího rozmístění ploch        i staveb a v neposlední řadě respektuje okolí.

Prvotně bylo rozmístění stromů uvažováno tak, aby zabránilo šíření případnému úniku chlóru do areálu Kampusu, dále aby eliminovalo hluk z přilehlé komunikace.

Varianta A

Pro výsadbu zelené protichlorové stěny v tomto místě bylo vybráno 3081 kusů dřevin o tomto druhovém složení: 53 kusů cypřišovce Leylandova (Cupressocyparis leylandii), 124 kusů bobkovišně lékařské (Prunus laurocerasus) a 2904 kusů tavolníku japonského (Spiraea japonica ´Golden Princess´).

Charakteristika

Cupressocyparis leylandii - Jehličnan z čeledi cypřišovité a rodu cypřišovec, který dorůstá 15 metrů výšky a 4 metrů šířky. Nejedná se o čistý botanický druh. Je to mezidruhový kříženec Chamaecyparis nootkatensis (cypřišek nutkajský) a Cupressus macrocarpa (cypřiš velkoplodý). Zřejmě díky značnému heteróznímu efektu dokáže tato dřevina v dobrých podmínkách přirůstat až 1 metr ročně. Tvar stromu je úzce sloupovitý, borku má červenohnědou, zvrásněnou. Jehlice jsou v podstatě srostlé šupinky, které tvoří jakoby řídké vějířkovité větvičky. Stromy kvetou samčími květy žlutě, samičími zeleně. Dozrávají na nich hnědé asi 2 cm šišky. Nemění svou barvu jehlic vlivem ročního období.

Návod na pěstování:

Nevadí mu ani slunce ani polostín, ale potřebuje dobře propustný substrát. Snáší přísušky, avšak je netolerantní k přemokření. Snáší dobře řez v mladém dřevě od jara do konce léta. Mrazuvzdornost do cca -23 °C.

Využití:

Jeho využití je zejména v živých plotech v sušších oblastech, ale může být použit i jako solitera či do skupinových výsadeb.

Prunus laurocerasus - Tento stálezelený keř pochází z čeledi Rosaceae – růžovité a rodu Prunus. Dorůstá do výšky 3-4 m a vytváří hustý, kulovitý keř. Kožovité, tmavě zelené, lesklé listy mají jemně zoubkované okraje. Květy jsou drobné, pětičetné, bělavé, sestavené do hroznovitých květenství. Na rostlině se vyskytují v průběhu dubna až května a svou vůní lákají motýly. Plody jsou drobné, černé, lesklé peckovice, které jsou jedovaté.
Mrazuvzdornost této dřeviny je do -15°C (zóna 7A). Aby v zimě nevymrzla, je vhodné na zimu rostliny přihrnout mulčem. Pokud však omrzne, velice dobře obráží. V bezmrazých obdobích v zimě je zapotřebí zálivky. Rostlina preferuje polostinné stanoviště s vlhčí, propustnou, živnou půdou.
Hodí se do živých plotů, jako zákryt tmavších koutů zahrad, zdí, ale i jako pozadí za jinak barevné keřové skupiny.

Spiraea japonica ‚Golden Princess‘ - Rostlina pochází z čeledi Spiraeaceae – tavolníkovité a rodu Spiraea. Do výšky 40-60 cm a vytváří kompaktní, kulovitý keř. Tento nízký opadavý keřík velice pomalu roste. Listy jsou drobné, jednoduché s pilovitým okrajem, zlatožluté barvy. Na podzim se barví do oranžova. Drobné růžové květy jsou složené do plochých květenství a vykvétají v červnu až červenci. Pro dobré nakvétání je vhodné tento tavolník stříhat 2x ročně. Nejdříve v předjaří ještě před rašením a podruhé těsně po odkvětu, kdy znovu obrazí a remontuje.
Rostlina preferuje slunné stanoviště, ale snese i polostín. Preferuje běžné, dobře propustné, mírně vlhké půdy. Je mrazuvzdorná. Hodí se do skalek, trvalkových záhonů, do skupinových výsadeb či nízkých živých plotů.

- Technologie a  průběh výsadby

- Zaměření a vytyčení jam pro výsadbu.

- Chemické odplevelení v pásech pod výsadbou.

- Vyhloubení jam pro Cupressocyparis leylandii o objemu cca 0,5 m3. – těžkou technikou (bagr) a ruční vykopaní jam pro keře o dvojnásobné výšce a šířce balu.

- Prolití jam vodou před výsadbou pro vylepšení sadebních půdních podmínek.

- Vysazení stromů a keřů do jam s aplikací hydrogelu.

- Aplikace opory pro Cupressocyparis leylandii v podobě dřevěného kůlu, aplikovaného na šikmo. Spodní část kůlu bude penetrován proti uhnívání a připevněn arboúvazem.

- Vytvoření zálivkových mís dle sadebních zásad

- Aplikace kůrového mulče

- Následná péče v průběhu min. 3 let

- Nutná pravidelná zálivka v období beze srážek.

- Povolování úvazů kmínků u kůlů a převazování do plného prokořenění a získání stability dřeviny v půdě.

- Pravidelné dohnojení 1 x ročně komplexní hnojivo.

- Prosvětlování koruny a výchovný řez.

- V posledním roce odstranění dřevěných opěr.

- Přínos a funkce výsadby:

- Díky výsadbě se sníží prašnost ovzduší v ulici

- Dojde k odstínění hluku z nedaleké železniční tratě a silniční komunikace

- Produkce O2 a snižování emisních látek

- Vytváření příjemnějšího mikroklimatu pro zdejší obyvatele

- Plnění funkce větrolamu

- Výsadba po dosažení plného vzrůstu vysazených dřevin velmi dobře doplní ráz ulice.

- Stromy se svým vzhledem stanou výrazným estetickým prvkem nejen pro obyvatele z přilehlého okolí

- Stín vytvořený korunami stromů bude příjemný pro posezení

- Pro obyvatele z protilehlých domů vytvoří tyto stromy příjemný pohledový prvek

- Jednotlivé stromy se stanou vhodným mikro-ekosystémem pro užitečné druhy hmyzu a ptactva.

Varianta B

Pro výsadbu stromořadí v tomto místě bylo vybráno 237 ks vzrostlých dřevin o tomto druhovém složení:	11 ks  Borovice černá (Pinus nigra), s podsadbou 90 ks Pieris japonica a 136 ks Prunus laurocerasus.

Charakteristika

Borovice černá  - Borovice černá je vzrůstný jehličnatý strom z čeledi borovicovité a rodu borovice. 
Dorůstá až 30 metrů výšky a 15 metrů šířky. V mládí je tvar stromu pyramidální s hustým, symetrickým větvením. Během let se vrchol koruny zaobluje a větve se rozpínají do šíře. Borovice černá má typickou šedočernou borku, mladé větévky jsou oranžovohnědé a lysé. Jehlice jsou tmavozelené, tvrdé, pokřivené a vyrůstají ze svazečků po dvou. Pupeny na větévkách mají vejčitý tvar a jsou slabě pryskyřičnaté. Samčí šištice jsou žluté a válcovité. Samičí jsou karmínově červené až nafialovělé, dorůstají cca 8 cm a ve třech letech dozrávají. Zralé jsou světle hnědé a lesklé.

Nároky:
Borovice černá je velmi plastický strom, co se týká nároků. Sice preferuje slunné vápenaté stráně a má vyšší nároky na teploty než borovice lesní, přesto je natolik přizpůsobivá, že se s ní setkáme v celé Evropě. Vyskytuje se v nadmořských výškách pod 2 000m n m. Dobře snáší sucho a chudé půdy.

Použití:
Využívá se jako náhradní lesní dřevina na suchá, teplá, vápenatá stanoviště. Také se vysazuje jako rekultivační dřevina do průmyslem ohrožených a znečištěných oblastí. Dřevo se využívá ve stavebnictví či na výrobu celulózy a jako palivo. V zahradnictví se používá jako solitera do parků i zahrad.

Pieris japonica - Tato stálezelená dřevina pochází z čeledi Ericaceae – vřesovcovité a rodu Pieris. Dorůstá do výšky 1,5-2m a vytváří kompaktní keř. Původní domovina tohoto druhu je východní Čína, Thai-wan a Japonsko. Listy jsou kopinaté, lesklé, sytě zelené, nejmladší přírůstky jsou načervenalé. Brzy na jaře vykvétají hroznovitá květenství složená z drobných kvítků bílé barvy, které připomíná zvonkovité kvítky konvalinek. Poupata se objevují na keříku již koncem léta předchozího roku. Po odkvětu dost často z opylených květů vznikají semena. Pro silnější růst rostlin je lepší odkvetlé květy odstraňovat, aby se rostliny zbytečně nevysilovaly.
Dřevina vyžaduje kyselou, mírně vlhkou, propustnou, živnou půdu a nejlépe lehce polostinné stanoviště. Mrazuvzdornost je do – 17°C (zóna 7a). Hodí se do vřesovištních kompozic zahrad i parků.

Prunus laurocerasus - Tento stálezelený keř pochází z čeledi Rosaceae – růžovité a rodu Prunus. Dorůstá do výšky 3-4 m a vytváří hustý, kulovitý keř. Kožovité, tmavě zelené, lesklé listy mají jemně zoubkované okraje. Květy jsou drobné, pětičetné, bělavé, sestavené do hroznovitých květenství. Na rostlině se vyskytují v průběhu dubna až května a svou vůní lákají motýly. Plody jsou drobné, černé, lesklé peckovice, které jsou jedovaté.
Mrazuvzdornost této dřeviny je do -15°C (zóna 7A). Aby v zimě nevymrzla, je vhodné na zimu rostliny přihrnout mulčem. Pokud však omrzne, velice dobře obráží. V bezmrazých obdobích v zimě je zapotřebí zálivky. Rostlina preferuje polostinné stanoviště s vlhčí, propustnou, živnou půdou.
Hodí se do živých plotů, jako zákryt tmavších koutů zahrad, zdí, ale i jako pozadí za jinak barevné keřové skupiny.

- Technologie a  průběh výsadby

- Zaměření a vytyčení jam pro výsadbu s rozestupy min 6m.

- Stržení travního drnu v místě výsadbových jam.

- Vyhloubení jam o objemu cca 0,5 m3. – těžkou technikou (bagr)

- Prolití jam vodou před výsadbou pro vylepšení sadebních půdních podmínek.

- Vysazení stromů do jam.

- Obsypání organominerálním substrátem, pro doplnění zásoby živin.

- Sestavení dřevěných opěrných trojnožek ke stromům. Plně mořené dřevěné části.

- Vyvázání kmínků vysazených stromů l k opěrným trojnožkám.

- Vytvoření zálivkových misek

- Nátěr kmenů vysazených stromů proti přehřívání vysychání v letních měsících, proti případnému okusu zvěří.

- Obsypání drcenou dřevní štěpkou

- Následná péče v průběhu min. 3 let

- Nutná pravidelná zálivka v období beze srážek.

- Povolování úvazů kmínků v trojnožkách a převazování do plného prokořenění a získání stability dřeviny v půdě.

- Pravidelné dohnojení 1 x ročně komplexní hnojivo.

- Prosvětlování koruny a výchovný řez.

- Odstranění dřevěných opěr.

- Doplňování dřevěné štěpky do závlahové misky.

- Přínos a funkce výsadby:

- Díky listnatým korunám se sníží prašnost ovzduší v ulici

- Dojde k odstínění hluku z nedaleké železniční tratě

- Produkce O2 a snižování emisních látek

- Vytváření příjemnějšího mikroklima pro zdejší obyvatele

- Pro obyvatele se stromy stanou barierou pro zmírnění nárazového větru.

- Stromořadí po dosažení plného vzrůstu vysazených dřevin velmi dobře doplní ráz ulice.

- Stromy se svým vzhledem stanou výrazným estetickým prvkem nejen pro obyvatele z přilehlých  obydlí

- Stín vytvořený korunami stromů bude příjemný pro posezení obyvatel na lavičkách a dětské hry v letním parném počasí

- Pro obyvatele z protilehlých domů vytvoří tyto stromy příjemný pohledový prvek

- Jednotlivé stromy se stanou vhodným mikro-ekosystémem pro užitečné druhy hmyzu a ptactva.

- Dokladová část

  - Závazná stanoviska, rozhodnutí, vyjádření dotčených orgánů

Magistrát města Ústí nad Labem, odbor dopravy a ŽP – bez námitek

Městský úřad Ústí nad Labem čtvrť, odbor výstavby a ŽP – nevyjadřuje se

  - Stanoviska vlastníků veřejné dopravní a technické infrastruktury

Nedoloženo. Výsadba zelené stěny

  - Geodetický podklad pro projektovou činnost zpracovaný podle jiných právních předpisů

Nedoloženo. Výsadba zelené stěny

  - Projekt zpracovaný báňským projektantem

Nedoloženo. Výsadba zelené stěny

  - Ostatní stanoviska

Zabrušany, červenec 2021

Vypracovala: Ing. Lukáš Hora